ООО  «ГРАД-Информ»

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

поселок городского типа Ноглики

Корректировка

Генерального плана

пгт. Ноглики

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск  2015 г.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

ПОСЕЛОКА ГОРОДСКОГО ТИПА НОГЛИКИ

Корректировка Генерального плана

пгт. Ноглики

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2015

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

РЕШЕНИЕ

от «__» ____________ 2013 г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПГТ. НОГЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

В целях создания условий для устойчивого развития  муниципального образования «Городской округ Ногликский», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Сахалинской области, Уставом муниципального образования «Городской округ Ногликский», учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту корректировки генерального плана пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», Собрание муниципального образования «Городской округ Ногликский»

РЕШИЛО:

1. Утвердить корректировку генерального плана пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский».

2. Мэру муниципального образования «Городской округ Ногликский» в десятидневный срок со дня утверждения корректировки генерального плана пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский» обеспечить доступ к утвержденным материалам проекта на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ________________.

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский»                                                                  _________________

Приложение к

Решению Собрания Депутатов

муниципального образования

"Городской округ Ногликский"

от «___» _________ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения	6

2.1	Размещение объектов социальной сферы	6

2.1.1	Учреждения образования	6

2.1.2	Учреждения культуры и искусства	6

2.1.3	Учреждения физической культуры и спорта	6

2.1.4	Учреждения коммунально-бытового обслуживания	7

2.2	Размещение объектов транспортной инфраструктуры	7

2.2.1	Улично-дорожная сеть и городской транспорт	7

2.2.2	Объекты транспортного обслуживания	8

2.3	Инженерная подготовка и защита территории	8

2.4	Размещение объектов инженерной инфраструктуры	8

2.4.1	Водоснабжение	8

2.4.2	Водоотведение (канализация)	8

2.4.3	Теплоснабжение	8

2.4.4	Газоснабжение	9

2.4.5	Электроснабжение	9

2.4.6	Связь и информатизация	9

2.5	Размещение объектов специального назначения	10

3	параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	11

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании пгт. Ноглики муниципального образования "Городской округ Ногликский" (далее по тексту также - Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана пгт. Ноглики муниципального образования "Городской округ Ногликский" (далее по тексту также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование пгт. Ноглики муниципального образования "Городской округ Ногликский" (далее по тексту также – пгт. Ноглики, населенный пункт) осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории пгт. Ноглики, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития населенного пункта, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

- функциональное зонирование территории пгт. Ноглики;

- характер развития населенного пункта с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года, определена 1 очередь реализации генерального плана – 2022 год. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Ногликский" исходя из социально-экономической обстановки в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский", Сахалинской области, финансовых возможностей местного бюджета.

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

- Генеральным планом установлены объекты местного значения, планируемые к размещению (строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:

- образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

- автомобильные дороги местного значения;

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение.

## Размещение объектов социальной сферы

    - Учреждения образования

- дошкольная образовательная организация на 45 мест;

- дошкольная образовательная организация на 60 мест;

- дошкольная образовательная организация на 110 мест;

- дошкольная образовательная организация на 150 мест;

- начальная школа на 60 учащихся;

- общеобразовательная организация на 200 учащихся;

- общеобразовательная организация на 300 учащихся;

- центр детского творчества на 300 мест;

- организация дополнительного образования на 20 мест;

- многофункциональный образовательный центр.

    - Учреждения культуры и искусства

- клуб по интересам на 210 кв. м площади пола;

- помещение для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке на 100 кв. м площади пола;

- помещение для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке на 85 кв. м площади пола;

- клуб на 750 мест;

- кинотеатр на 350 мест;

- МБУК Ногликский муниципальный краеведческий музей на 60 мест.

    - Учреждения физической культуры и спорта

- спортивный зал на 3300 кв. м площади пола;

- бассейн на 700 кв. м зеркала воды;

- спортивный городок площадью 0,02 га (реконструкция);

- спортивная площадка площадью 0,02 га (2 объекта);

- спортивная площадка площадью 0,03 га;

- спортивная площадка площадью 0,04 га;

- спортивная площадка площадью 0,09 га

- спортивная площадка площадью 0,5 га;

- крытый каток с искусственным льдом;

- автодром;

- хоккейный корт;

- лыжероллерная трасса.

    - Учреждения коммунально-бытового обслуживания

- банно-прачечный комбинат на 120 кг белья и 40 мест.

## Размещение объектов транспортной инфраструктуры

    - Улично-дорожная сеть и городской транспорт

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- магистральные дороги регулируемого движения;

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения.

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории поселка, генеральным планом предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Назначены следующие параметры поперечного профиля улиц и дорог: ширина проезжей части магистральных дорог регулируемого движения - 7,5 м, ширина проезжей части магистральных улиц районного значения - 7,5 м, ширина проезжей части улиц и дорог местного значения - 6-7 м. Для обеспечения долговременной и безотказной работы улично-дорожной сети, дорожные одежды улиц и дорог необходимо предусмотреть капитального типа.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети пгт. Ноглики представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км / м2 | 91,8 (41) / 580 800 |
| - магистральные дороги регулируемого движения | км / м2 | 5,5 (4) / 41 240 |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 14,3 (7) / 107 520 |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 72,0 (30) / 432 040 |

Примечание - В скобках указана протяженность улиц и дорог, строительство и реконструкция которых намечены на первую очередь.

Для беспрепятственного доступа к автомобильной дороге регионального значения Южно-Сахалинск – Оха предлагается строительство автодорожного моста через р. Имчин.

Движение общественного транспорта предлагается организовать по магистральным улицам и дорогам. Общая протяженность линий общественного транспорт на расчетный срок составляет 17 км. Для обеспечения удобства обслуживания пассажиров улицы и дороги предлагается дополнительно обустроить остановочными павильонами общественного транспорта, в количестве 39 единиц (1 очередь строительства).

    - Объекты транспортного обслуживания

Для удовлетворения потребности в местах хранения катеров предлагается строительство лодочной станции (расчетный срок).

## Инженерная подготовка и защита территории

В целях защиты территории пгт. Ноглики от затопления, предлагается строительство дамб обвалования из грунта. Общая протяженность защитных сооружений данного вида составляет порядка 3,6 км.

## Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

    - Водоснабжение

Перечень объектов местного значения городского округа, предусмотренных к размещению:

- водопроводные сети диаметром 110-315 мм – 20,6 км;

- водопроводные очистные сооружения (станция обезжелезивания, очищающая воды, транспортируемые с Северо-Уйглекутского месторождения подземных вод) (реконструкция)- зона санитарной охраны 30 метров.

    - Водоотведение (канализация)

Перечень объектов местного значения городского округа, предусмотренных к размещению:

- КНС-4 производительностью 400 м3/сут- санитарно-защитная зона 20 метров;

- КНС 13 квартала производительностью 400 м3/сут- санитарно-защитная зона 20 метров;

- КНС 15 квартала производительностью 600 м3/сут- санитарно-защитная зона 20 метров;

- КНС-3 с увеличением производительности с 1200 до 1600 м3/сут (реконструкция)- санитарно-защитная зона 20 метров;

- КНС-1 с увеличением производительности до 600 м3/сут (реконструкция)- санитарно-защитная зона 20 метров;

- КОС-1 с увеличением расчетной производительности КОС с 300 до 500 м3/сут, с модернизацией оборудования и строительством напорного сбросного коллектора до р.Тымь (реконструкция) - санитарно-защитная зона 150 метров;

- КОС-2 с увеличением расчетной производительности КОС с 2700 до 4900 м3/сут, с модернизацией оборудования и строительством напорного сбросного коллектора до р.Ноглики (реконструкция)- санитарно-защитная зона 300 метров;

- самотечные и напорные канализационных коллекторы из полимерных материалов диаметрами 110-315 мм общей протяжённостью 28,84 км.

    - Теплоснабжение

Перечень объектов местного значения городского округа, предусмотренных к размещению:

- реконструируемая котельная №1;

- реконструируемая котельная №10;

- котлы-утилизаторы ГТЭС "Ногликская" мощностью 25Гкал/ч;

- перевод котельной №2 в ЦТП;

- перевод котельной "Ноглики-2" в ЦТП;

- проектная теплотрасса диаметром 400 мм в двухтрубном исполнении от ГТЭС до котельной №10 протяженность 6,6 км - охранная зона 3 метра;

- проектные тепловые сети диаметром 100-250 мм в двухтрубном исполнении протяженность 3,7 км - охранная зона 3 метра.

    - Газоснабжение

- Перечень объектов местного значения городского округа, предусмотренных к размещению:

- газопровод среднего давления диаметром 160 мм, протяженностью 0,6 км- охранная зона 3(2) метра;

- газопровод среднего давления диаметром 110 мм, протяженностью 4,55  км- охранная зона 3(2) метра;

- газопровод низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 0,08  км- охранная зона 3(2) метра;

- газорегуляторный пункт производительностью 1000 м.куб/час.

    - Электроснабжение

Для повышения надежности существующей централизованной системы электроснабжения пгт. Ноглики предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства местного значения городского округа:

- Ногликская газовая электрическая станция (реконструкция) с увеличением установленной мощности до 84 МВт (новые энергоблоки 4х21 МВт) и установкой двух новых трансформаторов 35/6 кВ мощностью 16 МВА каждый - охранная зона 25 метров;

- реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ «Ногликская» с увеличением мощности путем  установки второго автотрансформатора мощностью 63 МВА;

- понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №3 "БАМ" (реконструкция) с увеличением мощности силовых трансформаторов до 6,3 МВА каждый- охранная зона 15 метров;

- трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ - 32 объекта- охранная зона 10 метров;

- трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (реконструкция) - 12 объектов- охранная зона 10 метров;

- воздушные ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 6,6 км- охранная зона 5 метров;

- кабельные ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 11,1 км;

- воздушные ЛЭП 35 кВ (реконструкция) общей протяженностью 0,8 км- охранная зона 15 метров;

- воздушные ЛЭП 6 кВ (реконструкция) общей протяженностью 4,5 км- охранная зона 10 метров;

- частичная замена оборудования и реконструкция (при необходимости) на остальных существующих ТП 6/0,4 кВ - охранная зона 10 метров.

    - Связь и информатизация

Объект местного значения городского округа, предусмотренный к размещению:

- Автоматическая телефонная станция реконструкция до 5080 абонентских номеров.

## Размещение объектов специального назначения

Объект местного значения городского округа, предусмотренный к размещению:

- Кладбище площадью 8,9 га- 1 объект- санитарно-защитная зона 100 м.

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона жилого назначения, в том числе: | 254,5 |  |  |
| 1.1 | среднеэтажной жилой застройки | 43 | 5 | 3400 |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке на 85 кв. м площади пола |  |  |  |
|  | Спортивная площадка на 0,09 га |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-8*– 2х250 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
| 1.2 | малоэтажной жилой застройки | 49 | 3 | 3200 |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Спортивная площадка на 0,03 га |  |  |  |
|  | Спортивная площадка на 0,02 га (2 объекта) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-1* - 630 кВА (микрорайон № 3, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-2* - 2х400 кВА (микрорайон № 3, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-1*- 400 кВА (микрорайон № 2, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-11(реконструкция) - 400 кВА (квартал №1, 2, 3, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-20 (реконструкция) - 400 кВА (микрорайон № 2, пгт. Ноглики) |  |  |  |
| 1.3 | индивидуальной жилой застройкой | 185,1 | 3 | 1800 |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-2* - 400 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №3* - 400 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №7*- 2х250 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №9– 2х400 кВА * (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-1* - 2х630 кВА (микрорайон № 15, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-30 (реконструкция) - 400 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 213,1 | 3 | 5000 |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация на 45 мест |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация на 110 мест |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация на 190 мест |  |  |  |
|  | Начальная школа на 60 учащихся |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация на 300 учащихся |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация на 200 учащихся |  |  |  |
|  | Корпус школы №1 на 60 мест |  |  |  |
|  | Центр детского творчества на 300 мест |  |  |  |
|  | Организация дополнительного образования на 20 мест |  |  |  |
|  | Многофункциональный образовательный центр |  |  |  |
|  | Кинотеатр на 350 мест |  |  |  |
|  | Клуб по интересам на 210 кв. м площади пола |  |  |  |
|  | Помещение для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке на 100 кв. м площади пола |  |  |  |
|  | МБУК Ногликский муниципальный краеведческий музей на 60 мест |  |  |  |
|  | Клуб на 750 мест |  |  |  |
|  | Спортивный зал на 3300 кв. м площади пола |  |  |  |
|  | Бассейн на 700 кв. м зеркала воды |  |  |  |
|  | Крытый каток с искусственным льдом |  |  |  |
|  | Спортивная площадка на 0,5 га |  |  |  |
|  | Хоккейный корт |  |  |  |
|  | Автодром |  |  |  |
|  | Банно-прачечный комбинат на 120 кг белья и 40 мест |  |  |  |
|  | Автоматическая телефонная станция 5080 номеров (реконструкция) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №1* - 400 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №6* - 2х400 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №10* - 2х250 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №11* - 2х250 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №12* - 400 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №13* - 2х250 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №14* - 2х160 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №16* - 2х250 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-1* - 250 кВА (квартал №1, 2, 3, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-2* - 250 кВА (квартал №1, 2, 3, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-2* - 250 кВА (микрорайон №2, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-1* - 2х400 кВА (квартал №13, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-2* - 2х100 кВА (квартал №13, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-3 (реконструкция) – 2х160 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-16 (реконструкция) - 630 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-4* (реконструкция) – 2х400 кВА (микрорайон №2, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-7 (реконструкция) - 630 кВА (микрорайон №2, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-47 (реконструкция) – 2х630 кВА (микрорайон №3, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-19 (реконструкция) - 250 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | КНС-4 производительностью 400 м3/сут |  |  |  |
|  | КНС 13 квартала производительностью 400 м3/сут |  |  |  |
|  | объекты регионального значения |  |  |  |
|  | Инфекционное отделение на 15 коек |  |  |  |
|  | Аптека |  |  |  |
|  | Прочие объекты здравоохранения (1 объект) |  |  |  |
|  | Здание для размещения мирового судьи |  |  |  |
|  | Специальный дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов на 60 мест |  |  |  |
|  | объекты федерального значения |  |  |  |
|  | Отделение связи |  |  |  |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 239,2 | 3 | 6000 |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №4* - 400 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | объекты регионального значения |  |  |  |
|  | Лесопильный завод на30 тыс. куб. м |  |  |  |
|  | Предприятие по производству древесных плит на 30 тыс. куб. м |  |  |  |
|  | Завод по производству шпона на 50 тыс. куб. м |  |  |  |
| 4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 52,5 | - | - |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Газотурбинная электростанция (ГЭС) "Ногликская" - 64 МВт (реконструкция) |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №3 "БАМ" - 2х6,3 кВА (реконструкция) |  |  |  |
|  | Котельная №1 (реконструкция) |  |  |  |
|  | Котельная №10 (реконструкция) |  |  |  |
|  | Котлы-утилизаторы ГТЭС |  |  |  |
|  | ЦТП - Котельная №2 (реконструкция) |  |  |  |
|  | ЦТП - Котельная "Ноглики-2" (реконструкция) |  |  |  |
|  | Станция обезжелезивания, очищающая воды, транспортируемые с Северо-Уйглекутского месторождения подземных вод (реконструкция) |  |  |  |
|  | КНС-3 с увеличением производительности с 1200 до 1600 м3/сут (реконструкция) |  |  |  |
|  | КНС-1 с увеличением производительности до 600 м3/сут (реконструкция) |  |  |  |
|  | КОС-1 (реконструкция) |  |  |  |
|  | КОС-2 (реконструкция) |  |  |  |
| 5 | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 67 | - | - |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Лодочная станция |  |  |  |
| 6 | Зона акваторий | 33,3 | - | - |
| 7 | Рекреационная зона | 100,9 | - | - |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Лыжероллерная трасса |  |  |  |
|  | Спортивная площадка на 0,04 га |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №15* - 100 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №17* - 100 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-3* - 100 кВА (квартал №1, 2, 3, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-2* - 400 кВА (микрорайон №15, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-3* - 250 кВА (микрорайон №13, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-4* - 4100 кВА (микрорайон №13, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-31 (реконструкция) – 400 кВА (микрорайон №12, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | КНС 15 квартала производительностью 600 м3/сут |  |  |  |
| 8 | Сельскохозяйственного использования | 193,9 | - | - |
| 9 | Специального назначения, в том числе: | 47,9 | - | - |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Кладбище- 1 объект - площадь 8,9 га |  |  |  |
| 10 | Территории, покрытые лесом и кустарником | 1468,7 | - | - |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-18* - 250 кВА (квартал №14 пгт. Ноглики) |  |  |  |
| 11 | Зона защитного озеленения | 13,1 | - | - |
| 12 | Природного ландшафта | 1188,6 | - | - |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-3* - 250 кВА (микрорайон №2, пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-42 (реконструкция) - 250 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт производительностью 1000 м.куб/час |  |  |  |
| 13 | Зона улично-дорожной сети | 215,5 | - | - |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП №5* - 400 кВА (пгт. Ноглики) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-43 (реконструкция) – 400 кВА (микрорайон №12, пгт. Ноглики) |  |  |  |