- ООО «Институт территориального планирования «Град»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ: ПГТ. НОГЛИКИ, С. ВАЛ,

С. ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ, С. НЫШ

- карта градостроительного зонирования

- градостроительные регламенты

- Омск – 2009-2010

СОДЕРЖАНИЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	3

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (3-5 ЭТАЖЕЙ) (ЖЗ 103)	7

ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-3 ЭТАЖА) (ЖЗ 104)	10

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-3 ЭТАЖА) (ЖЗ 105)	12

ЗОНА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ                                                 (1-3 ЭТАЖА) (ЖЗ 105)	15

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 106)	17

ЗОНА МОБИЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 107)	19

ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)	20

ЗОНА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202)	22

ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 203)	23

ЗОНА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204)	24

ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205)	25

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206)	26

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207)	27

ЗОНА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 208)	28

ЗОНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 209)	29

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА (ОДЗ 210)	29

ЗОНА КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 211)	30

ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 212)	31

ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 301)	33

ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПР 302)	35

ЗОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 401)	36

ЗОНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 402)	37

ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 403)	37

ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИЗ 404)	38

ЗОНА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 405)	38

ЗОНА СВЯЗИ (ИЗ 406)	39

ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 501)	39

ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)	41

ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 503)	42

ЗОНА ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ (ТЗ 506)	44

ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (ТЗ 507)	44

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)	45

ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (РЗ 602)	46

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СНЗ 701)	47

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 801)	47

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 802)	48

ЗОНА ОБОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ВРЗ 901)	49

ЗОНА АКВАТОРИЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  АЗ 1000	49

ЗОНА  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ	50

ПТЗ 1101, 1102	50

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- При соблюдении действующих нормативов допускается размещение одного и более основных и вспомогательных или условно разрешенных видов использования в пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания. При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на посещение граждан допускается только в случае, если указанные объекты имеют обособленные от жилой (придомовой) территории входы для посетителей, подъезды и площадки для паркования автомобилей, рассчитанной исходя из количества одновременных посещений, в соответствии с действующими нормативными актами.

- Размещение объектов основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые дома осуществляется в соответствии с перечнем, приведенным в пункте 5 настоящих Правил застройки, при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством. Размещение нежилых помещений допускается только на первом этаже жилого дома. Помещения при квартирах или индивидуальных жилых домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, размещаются при соблюдении действующего законодательства, настоящих Правил.

- Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения нескольких земельных участков (канализационные насосные станции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины; локальные очистные сооружения, очистные сооружения поверхностного стока; концентраторы абонентского доступа, подземные и надземные линейные инженерные коммуникации), а также объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, если для их размещения требуются отдельные земельные участки, относятся к вспомогательным видам использования на территории всех зон при отсутствии норм законодательства, запрещающих их применение.

- Суммарная площадь территории, занимаемой объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенными на территории одного земельного участка, не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего земельного участка, если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих Правил застройки.

- Настоящим градостроительным регламентом предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

  - Максимальная высота объектов капитального строительства, реконструкции на территории земельного участка;

  - Максимальные выступы за красную линию ступеней и приямков;

  - Этажность;

  - Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии);

  - Максимальный процент застройки в границах земельного участка;

  - Иные показатели.

- В числе общих требований к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены следующие:

  - Выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2м и ниже 3,5 м  от уровня земли;

  - Выступы за красную линию ступеней и приямков допускаются не более чем на 2 м;

  - Общие требования в части максимальной высоты объектов капитального строительства – высота объектов капитального строительства определяется как расстояние по вертикали от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт).

- Общие требования в части озеленения территории земельных участков:

7.1. К озелененным территориям, расположенным в границах земельных участков, на которые распространяются градостроительные регламенты, относятся части территории земельных участков, которые не застроены строениями и не используются (не предназначены) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом покрыты зелеными насаждениями (цветниками, газонами, кустарниками, высокоствольными растениями), водоемами, пляжами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале.

7.2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:

- площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;

- открытыми спортивными площадками;

- площадками для выгула собак, расположенных на специально оборудованных территориях;

- пешеходными дорожками;

- малыми архитектурными формами;

- иными аналогичными объектами.

- Общие требования в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков.

8.1. Система организации хранения индивидуального транспорта на территориях индивидуальной жилой застройки может предусматривать следующие виды хранения:

8.1.1. Гаражи. Из расчета 30 м2 площади гаража на 500 м2 площади земельного участка предназначенного для размещения индивидуального жилого дома, но не более 60 м2 на 1 жилой дом.

8.1.2. Стоянка, хранение и ремонт грузового и иного автотранспорта грузоподъемностью более 3,5 т в зонах: жилой (ЖЗ), общественно-деловой (ОДЗ), рекреационной (РЗ) запрещена, если иное не указано в настоящих Правилах.

9. Система организации хранения индивидуального транспорта на территориях многоквартирной жилой застройки может предусматривать следующие виды хранения:

9.2.1. Хранение в капитальных гаражах-стоянках: наземных, встроенных и пристроенных из расчета 30 м2 на 1 машино-место.

9.2.2. Запрещена стоянка автомобилей возле газораспределительных и водозаборных пунктов, т.к. в случае чрезвычайной ситуации автомобиль может препятствовать аварийным службам.

9.2.3. При многоквартирных 2-5 этажных жилых домах следует предусматривать парковки из расчета не менее 100% мест парковки от общего количества квартир принадлежащих гражданам, проживающим в многоквартирном жилом доме. Одно парковочное место должно иметь площадь не менее 12 м2.

- При реконструкции многоквартирных жилых домов с целю размещения объектов обслуживания на первых этажах здания входы в помещения указанных объектов обслуживания необходимо предусматривать со стороны территории общего пользования (улиц).

- Требование к ограждению территорий.

11.1. Высота ограждений должна быть не более 2 м.

11.2. Во всех случаях запрещается предусматривать ограждения:

- предприятий, производства которых размещены в одном или в нескольких зданиях с охраняемыми входами (при отсутствии складов открытого хранения ценных материалов и наземных технологических транспортных связей);

- отдельных участков зданий и сооружений в пределах общего наружного ограждения площадки, за исключением участков, ограждение которых необходимо по требованиям техники безопасности или по санитарным требованиям (открытые электроподстанции, карантины и изоляторы мясокомбинатов и т.п.);

- территорий, резервируемых для последующего расширения предприятий;

- предприятий горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности (участков шахт, разрезов, обогатительных фабрик, обрабатывающих малоценные ископаемые, горноспасательных станций);

- карьеров (за исключением участков, где производятся взрывные работы) и складов рудных и нерудных ископаемых (бокситов, камня, щебня, песка и т.п.);

- зданий распределительных устройств и подстанций;

- сооружений коммунального назначения (полей фильтрации, орошения и т.п.);

- складов малоценного сырья и материалов;

- причалов для погрузки и выгрузки сыпучих и других малоценных материалов;

- производственных отвалов, не опасных по своему составу для населения и животных (кроме отвалов, ограждение которых требуется по условиям техники безопасности);

- железнодорожных станций (за исключением участков, где ограждение требуется по условиям охраны, эксплуатации или техники безопасности);

- вспомогательных зданий и сооружений, располагаемых на предзаводских площадках промышленных предприятий;

- жилых многоквартирных зданий;

- магазинов, универмагов, торговых центров и других торговых предприятий;

- столовых, кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания;

- предприятий бытового обслуживания населения;

- поликлиник, диспансеров и других лечебных учреждений, не имеющих стационаров;

- отдельных спортивных зданий (спортивных залов, крытых плавательных бассейнов и т.п.);

- зданий управления;

- театров, клубов, Дворцов культуры, кинотеатров и других зрелищных зданий.

11.3. В проектах оград следует предусматривать экономичные конструкции индустриального изготовления, соответствующие эксплуатационным и современным эстетическим требованиям.

11.4. Высоту и вид ограждения следует принимать в соответствии с таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Предприятия, здания и сооружения | Высота ограждения | Вид ограждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия и объекты, на территории которых предусмотрено регулярное движение наземного транспорта, а также другие предприятия и объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности | 1,6 | Стальная сетка, железобетонное или металлическое решетчатое |
| 2 | Предприятия по переработке пищевых, сельскохозяйственных и других продуктов, ограждаемые по санитарным требованиям (мясомолочные и рыбоперерабатывающие предприятия, овощеконсервные, винодельческие заводы и т.п. ) | 1,6 - 2 | Стальная сетка с цоколем железобетонное решетчатое с цоколем или сплошное из металлического профилированного листа окрашенного в заводских условиях. |
| 3 | Предприятия по производству ценной продукции, склады ценных материалов и оборудования, при размещении их в нескольких неохраняемых зданиях | 1,6 - 2 | Стальная сетка, железобетонное или металлическое решетчатое |
|  | Тоже особо ценных материалов, оборудования и продукции (драгоценные металлы, камни и т.п.) | 2 | Железобетонное сплошное |
| 4 | Объекты на территории населенных пунктов, ограждаемые по требованиям техники безопасности или санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, арт-скважины, водозаборы и т.п.) | 1,6 - 2 | Стальная сетка, железобетонное или металлическое решетчатое |
|  | То же вне населенных пунктов | 1,6 - 2 | Колючая проволока |
|  | То же на территории предприятий | 1,2 -1,6 | Стальная сетка |
| 5 | Объекты транспортного назначения, ограждаемые по требованиям техники безопасности (опасные участки скоростных железных дорог в пределах населенных пунктов, аэродромы и т.р.) | 1,2 | Стальная сетка, колючая проволока (вне населенных пунктов) |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия, ограждаемые по ветеринарным или санитарным требованиям | 1,6 - 2 | Стальная сетка с цоколем, железобетонное или металлическое решетчатое с цоколем |
| 7 | Больницы (кроме инфекционных и психиатрических) | 1,6 | Стальное или железобетонное решетчатое |
|  | То же, инфекционные и психиатрические | 2 | Железобетонное сплошное |
| 8 | Дома отдыха, санатории, детские лагеря | 1,2 – 1,6 | Стальная сетка или ограда из гладкой проволоки |
| 9* | Общеобразовательные школы и профессионально-технические училища | 1,2 | Стальная сетка, стальное решетчатое ограждение |
| 10 | Детские ясли-сады | 1,6 | Стальная сетка железобетонное или металлическое решетчатое |
| 11 | Спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и другие спортивные сооружения (при контролируемом входе посетителей) | 2 | То же |
| 12* | Летние сооружения в парках при контролируемом входе посетителей (танцевальные площадки, аттракционы и т.п.) | 1,6 | Стальная сетка (при необходимости охраны) или живая изгородь |
| 13* | Ботанические и зоологические сады | 1,6 | Стальная сетка или железобетонное решетчатое |
| 14* | Охраняемые объекты радиовещания и телевидения | 2 | Стальная сетка |
| 15 | Земельные участки, предназначенные для ИЖС | До 2 | Сплошное (мет. лист, лесоматериалы I сорт с окраской, стальная сетка, решетчатое, кирпичное |

11.5. Участки ограждения земельных участков предназначенных для ИЖС, выходящие на главные и основные улицы, населенных пунктов, допускается выполнять только сплошное, высотой 1,5 м. Цвет, материал ограждения должны быть согласованы с органами архитектуры муниципального образования «Городской округ Ногликский».

11.6. При проектировании оград допускается применять также местные материалы с учетом технической и экономической целесообразности.

Применение кирпичной кладки допускается для доборных элементов ограждений, входов и въездов.

11.7. Живая изгородь представляет собой рядовую (1 - 3 ряда) посадку кустарников и деревьев специальных пород.

Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учетом почвенно-климатических условий по рекомендациям местных органов

11.8. Ограждения, как правило, не следует предусматривать вдоль фасадов зданий, расположенных на границах площадки; в этих случаях ограждение должно предусматриваться только в разрывах между зданиями.

11.9. Подземные части оград следует изолировать от воздействия воды и влаги.

Сетка, применяемая для ограждений, должна иметь антикоррозионное покрытие.

- Допускается устройство декоративных решетчатых ограждений высотой не более 0,5 м. для ограждения цветников, газонов, детских спортивных площадок на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, элементах городского благоустройства, объектов общественного назначения, по согласованию с отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

## ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (3-5 ЭТАЖЕЙ) (ЖЗ 103)

Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (3 -5 этажей), допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

  - ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Этажность - до 5 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для жилищного строительства) составляет 6 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа – 15 м Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4-5 этажа – 20 м Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат – 10 м Максимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 3 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный процент озеленения – 25. | Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Объекты дошкольного образования | Этажность – до 2 эт. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. |  |
| Объекты общеобразовательного назначения | Этажность – до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения (только перечисленные): - дома быта; - ателье-пошивочное; - мастерские по ремонту часов; - фотоателье; - салоны красоты, парикмахерские; - справочные бюро; - отделения связи; - почтовое отделение; - жилищно-эксплуатационные организации | Этажность - до 3 эт. Общая площадь помещений – 70-100 м2 Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для жилищного строительства) составляет 4 метра. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. |  |
| Стоянки автомобильного транспорта | Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением К к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*» |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 4 м Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |  |
| Детские площадки, площадки для отдыха | Расстояния от площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста до окон жилых и общественных зданий – 12 м Расстояния от площадок для отдыха взрослого населения до окон жилых и общественных зданий – 10 м |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения Объекты административно-делового назначения Объекты общественного питания Объекты социального и бытового назначения Объекты культурно-досугового назначения Объекты здравоохранения (только перечисленные): - амбулатория; - стоматологическая поликлиника; - кабинеты семейного доктора; - женская консультация; - центр планирования семьи и репродукции; - центр охраны материнства и детства; - аптечные учреждения | Этажность – до 3 эт. Общая площадь помещений – 70-100 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве составляет 4 метра. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. | Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования с условием обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц. Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м | Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Площадки для выгула собак | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий – 40 м |  |

## ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-3 ЭТАЖА) (ЖЗ 104)

Зона предназначена для застройки малоэтажными (до 3 этажей), в том числе  блокированными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома. | Этажность - до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для жилищного строительства) составляет 6 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа – 15 м Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4-5 этажа – 20 м Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат – 10 м Максимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 3 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный процент озеленения – 25. | Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Объекты дошкольного образования | Этажность – до 2 эт. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. |  |
| Объекты общеобразовательного назначения | Этажность – до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением К к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*» | Во дворах и возле общественных центров предусматриваются места для хранения транспорта инвалидов. Места для постоянного хранения населением индивидуального транспорта предусмотрено в гаражах индивидуального транспорта за границей селитебной территории поселения |
| Объекты социально-бытового назначения (только перечисленные): - дома быта; - ателье-пошивочное; - мастерские по ремонту часов; - фотоателье; - салоны красоты, парикмахерские; - справочные бюро; - отделения связи; - почтовое отделение; - жилищно-эксплуатационные организации | Этажность - до 3 эт. Общая площадь помещений – 70-100 м2 Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для жилищного строительства) составляет 4 метра. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 4 м Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |  |
| Детские площадки, площадки для отдыха | Расстояния от площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста до окон жилых и общественных зданий – 12 м Расстояния от площадок для отдыха взрослого населения до окон жилых и общественных зданий – 10 м |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения Объекты административно-делового назначения Объекты общественного питания Объекты социального обеспечения Объекты культурно-досугового назначения Объекты здравоохранения (только перечисленные): - амбулатория; - стоматологическая поликлиника; - кабинеты семейного доктора; - женская консультация; - центр планирования семьи и репродукции; - центр охраны материнства и детства; аптечные учреждения | Этажность – до 3 эт. Общая площадь помещений – 70-100 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве составляет 4 метра. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. | Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования с условием обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц. Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Площадки для выгула собак | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий – 40 м |  |

## ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-3 ЭТАЖА) (ЖЗ 105)

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | Малоэтажные жилые дома для проживания одной семьи. Этажность - до 3 эт. Высота здания (в том числе с мансардным завершением): до конька скатной кровли – не более 14м.; до верха плоской кровли – не более 9,6 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для индивидуального жилищного строительства) составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 3 к СП 42.13330.2011, местными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, от хозяйственных и прочих строений- 1 м, открытой стоянки- 1 м, отдельно стоящего гаража- 1 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бань), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.; сарая для скота и птиц - не менее 15 м.; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – не менее 8 м. Высота ограждения земельных участков - до 2 м. со стороны смежных земельных участков ограждения должны быть прозрачными (допускается устройство не прозрачных ограждений со стороны смежных участков по письменному согласованию владельцев смежных земельных участков); характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Ширина вновь предоставляемого участка для строительства усадебного дома не менее 12 метров; | Новое строительство, реконструкцию осуществлять на основании разрешения на строительство, реконструкцию, с использованием материалов, соответствующих требованиям ГОСТов и национальных стандартов в области строительства. Не допускается применение лесоматериалов ниже II сорта для устройства ограждения земельного участка. Строительство индивидуального жилого дома вести с соблюдением действующих строительных норм и правил, регламентирующих строительство индивидуальных жилых домов и (или) жилых помещений. и противопожарных норм. Крыши индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек должны быть с организованным водостоком (или должны быть водоотводные желоба в зоне сложившейся застройки) в сторону своего земельного участка. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – до 1 эт. Высота – до 3,2 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для индивидуального жилищного строительства) составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами. |  |
| Объекты хозяйственного назначения: - строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (в пределах земельного участка без применения пожароопасных и санитарно-вредных материалов и веществ), семейные бани, надворные туалеты; -хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента); - площадки: детские, хозяйственные, отдыха; - сады, огороды; - колодцы; - теплицы, оранжереи; - постройки для содержания домашней птицы и скота (без выпаса); - площадки для сбора мусора | Этажность – 1 этаж. Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) хозяйственных построек (сарая, гаража, бань), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.; сарая для скота и птиц - не менее 15 м.; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – не менее 8 м. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Отдельно стоящие объекты. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами. |
| Объекты хранения индивидуального автотранспорта | Максимальная высота от уровня земли для вспомогательный строений (гараж, баня, хоз. постройки) до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли не более 7 м. Норма машино-мест от площади земельного участка: - до 500 м² - 1 машино-место - 501 – 2500 м² - 2 машино-место | Отдельно стоящие, пристроенные к объектам основного вида использования. Строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне индивидуальной жилой застройки запрещено; |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования | Этажность – до 2 эт. (Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации) Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 % Минимальный процент озеленения – 25% Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов | Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования с условием обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц. Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Объекты общеобразовательного назначения | Этажность – до 3 эт. (Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации) Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20% Минимальный процент озеленения – 50% Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты торгового назначения Объекты общественного питания Объекты здравоохранения | Этажность – до 3 эт. Общая площадь помещений – 70 - 150 м² Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 4 м Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ                                                 (1-3 ЭТАЖА) (ЖЗ 105)

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | Малоэтажные жилые дома для проживания одной семьи. Этажность - до 3 эт. Высота здания (в том числе с мансардным завершением): до конька скатной кровли – не более 14м.; до верха плоской кровли – не более 9,6 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для индивидуального жилищного строительства) составляет не менее 4 метров. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 3 к СП 42.13330.2011, местными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, от хозяйственных и прочих строений- 1 м, открытой стоянки- 1 м, отдельно стоящего гаража- 1 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бань), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.; сарая для скота и птиц - не менее 15 м.; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – не менее 8 м. Высота ограждения земельных участков - до 2 м. со стороны смежных земельных участков ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Ширина вновь предоставляемого участка для строительства усадебного дома не менее 12 метров; | Новое строительство, реконструкцию осуществлять на основании разрешения на строительство, реконструкцию, с использованием материалов, соответствующих требованиям ГОСТов и национальных стандартов в области строительства. Не допускается применение лесоматериалов ниже II сорта для устройства ограждения земельного участка. Строительство индивидуального жилого дома вести с соблюдением действующих строительных норм и правил, регламентирующих строительство индивидуальных жилых домов и (или) жилых помещений. и противопожарных норм. Крыши индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек должны быть с организованным водостоком (или должны быть водоотводные желоба в зоне сложившейся застройки) в сторону своего земельного участка. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – до 1 эт. Высота – до 3,2 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для индивидуального жилищного строительства) составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами. |  |
| Объекты хозяйственного назначения: - строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (в пределах земельного участка без применения пожароопасных и санитарно-вредных материалов и веществ), семейные бани, надворные туалеты; -хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента); - площадки: детские, хозяйственные, отдыха; - сады, огороды; - колодцы; - теплицы, оранжереи; - постройки для содержания домашней птицы и скота (без выпаса); - площадки для сбора мусора | Этажность – 1 этаж. Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) хозяйственных построек (сарая, гаража, бань), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.; сарая для скота и птиц - не менее 15 м.; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – не менее 8 м. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Отдельно стоящие объекты. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами. |
| Объекты хранения индивидуального автотранспорта | Максимальная высота от уровня земли для вспомогательный строений (гараж, баня, хоз. постройки) до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли не более 7 м. Норма машино-мест от площади земельного участка: - до 500 м² - 1 машино-место - 501 – 2500 м² - 2 машино-место | Отдельно стоящие, пристроенные к объектам основного вида использования. Строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне индивидуальной жилой застройки запрещено; |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования | Этажность – до 2 эт. (Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации) Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20 Минимальный процент озеленения – 25% Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов | Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования с условием обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц. Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Объекты общеобразовательного назначения | Этажность – до 3 эт. (Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации) Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20 Минимальный процент озеленения – 50% Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты торгового назначения Объекты общественного питания Объекты здравоохранения | Этажность – до 3 эт. Общая площадь помещений – 70 - 100 м² Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 106)

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения строений и используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур, а также для размещения охотничьих домиков и заимок

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома сезонного проживания | Этажность – 2 этажа. Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 7 м. Этажность – 2 (второй этаж – только мансардного типа) Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», местными нормативами градостроительного проектирования. Высота ограждения земельных участков - до 2 м. со стороны смежных земельных участков ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Ширина вновь предоставляемого участка для строительства усадебного дома не менее 12 метров; Возможно возведение типов хозяйственных построек, определенных местными традициями и условиями обустройства. Строительство указанных объектов должно осуществляться по соответствующим проектам | Допускается блокирование жилого дома и хоз. построек Новое строительство, реконструкцию осуществлять на основании разрешения на строительство, реконструкцию, с использованием материалов, соответствующих требованиям ГОСТов и национальных стандартов в области строительства. Не допускается применение лесоматериалов ниже II сорта для устройства ограждения земельного участка. Запрещается размещение территорий сезонной жилой застройки на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. Расстояние по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (при наибольшем их отклонении) до границы территории участка принимается в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расстояние от застройки на территориях участка до лесных массивов должно быть не менее 15 м. Допускается группировать и блокировать жилые строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. Строительство жилого дома вести с соблюдением действующих строительных норм и правил, регламентирующих строительство жилых домов |

  - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты индивидуального автомобильного транспорта | Максимальная высота от уровня земли для вспомогательный строений (гараж) до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли не более 7 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Норма машино-мест от площади земельного участка: - до 500 м² - 1 машино-место - 501 – 2500 м² - 2 машино-место | Отдельно стоящие, пристроенные к объектам основного вида использования. Строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне индивидуальной жилой застройки запрещено; |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |  |
| Объекты хозяйственного назначения: - строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (в пределах земельного участка без применения пожароопасных и санитарно-вредных материалов и веществ), семейные бани, надворные туалеты; -хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента); - площадки: детские, хозяйственные, отдыха; - сады, огороды; - колодцы; - теплицы, оранжереи; - постройки для содержания домашней птицы и скота (без выпаса); - площадки для сбора мусора | Этажность – 1 этаж. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) хозяйственных построек (сарая, гаража, бань), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.; сарая для скота и птиц - не менее 15 м.; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – не менее 8 м. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Отдельно стоящие объекты. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к жилому зданию с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных На территории земельного участка места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами. |
| Пункт охраны общественного порядка | Этажность – до 1 этажа Высота – до 5 м Площадь здания до 100 м2 |  |

  - УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения | Этажность – до 2 эт. Общая площадь помещений – 70 - 100 м² Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования с условием обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц. Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

## ЗОНА МОБИЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 107)

Предназначены для размещения временных городков строителей, нефтяников.

- ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты мобильной жилой застройки | Определяются на стадии разработки проектной документации | На объекты мобильной застройки должен быть разработан генеральный план застройки (схема размещения объектов) в соответствии с действующими санитарными, строительными требованиями и правилами. |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

- УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)

Зона предназначена для размещения объектов административно-делового назначения.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. | Этажность - до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Новое строительство, реконструкцию только после получения разрешения на строительство |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Отдельно стоящие, встроенные - пристроенные к объектам основного вида использования |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Этажность - до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для жилищного строительства) составляет 6 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа – 15 м Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4-5 этажа – 20 м Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат – 10 м Максимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 3 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный процент озеленения – 25. | Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Объекты здравоохранения Объекты культурно-досугового назначения. Объекты общественного питания. Объекты торгового назначения. Объекты социального обеспечения. | Этажность – до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальная площадь помещений – 100 м2. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Объекты хранения автотранспорта. | Высота до 10 м. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальная площадь помещений – 100 м2. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 10 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения | Этажность – 3 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в определяются соответствии с: - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*»; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» или его актуализированной редакцией |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурно-досугового назначения Объекты здравоохранения Объекты общественного питания | Этажность – до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 3 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальная площадь помещений – 100 м2. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. | Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Стоянки автомобильного транспорта | Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |

## ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 203)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения. | Этажность - до 2 эт. Высота - до 12 м. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. | Этажность - до 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Стоянки автомобильного транспорта | Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

- УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового обслуживания. Объекты общественного питания. | Этажность - до 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования | Этажность – до 2 эт. (Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации) Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20 Минимальный процент озеленения – 25% Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» | Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Объекты общеобразовательного назначения | Этажность – до 3 эт. (Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации) Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20 Минимальный процент озеленения – 50% Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 25 м Земельные участки не делимы Не допустимо перепрофилирование объектов Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурно-досугового назначения. | Этажность – до 2 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения Объекты торгового назначения Объекты общественного питания | Этажность - до 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Общая площадь помещений – 70-100 м2 Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206)

Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты спортивного назначения | Этажность – 2 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидимиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». За исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания | Объекты сезонной торговли, нестационарные, передвижные объекты торговли площадью не более 10 м2. |  |

## ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения | Этажность – 2 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент озеленения – 60. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидимиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты культового назначения | Этажность – 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. |  |

## ЗОНА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 208)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты социального обеспечения. | Этажность – 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения | Этажность – 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент озеленения – 60. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

- УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 209)

- ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты научно-исследовательского назначения | Этажность – до 3 эт. Высота – до 12 м. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент озеленения – 60. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА (ОДЗ 210)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения. Объекты культурно-досугового назначения. Объекты общественного питания. Объекты административно-делового назначения. Объекты социально-бытового назначения. Объекты здравоохранения. | Этажность – до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 211)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты культового назначения | Этажность – до 3 эт. Высота – до 20 м. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент озеленения – 60. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

- УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 212)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения. Объекты культурно-досугового назначения. Объекты общественного питания. Объекты административно-делового назначения. Объекты социально-бытового назначения. | Этажность – до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемилогических правил и нормативов СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объкектов» |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

- УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Этажность - до 3 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для жилищного строительства) составляет 6 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа – 15 м Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4-5 этажа – 20 м Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат – 10 м Максимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 3 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный процент озеленения – 25. |  |
| Индивидуальные жилые дома | Этажность до – 3 эт. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для жилищного строительства) составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улицы, за исключением гаражей. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 3 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. | Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемилогических правил и нормативов СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объкектов» |

## ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 301)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты промышленности | Этажность – до 2 эт. Высота - до 10 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для строительства) составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. | Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. Предусмотреть мероприятия по отводу сточных вод |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты коммунально-складского назначения | Этажность - 1 эт. Высота - до 10 м. Отступ от линии застройки до красной линии при новом строительстве (на вновь выделенных земельных участках для строительства) составляет не менее 4 метров. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. | Отдельно стоящие объекты |
| Объекты научно-исследовательского назначения | Этажность – до 3 эт. Высота – до 12 м. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент озеленения – 60. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты хранения и обслуживания автотранспорта | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты спортивного назначения (только перечисленные): - автодромы, мотодромы, картинги; - тир; - стрельбище; - лодочные станции, яхтклубы; - велотреки; - школы и клубы спортивного собаководства | Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты складского назначения. Объекты мелкорозничной торговли. Объекты связи. Объекты общественного питания. | Этажность – до 2 этажей. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПР 302)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты коммунально-складского назначения | Этажность - 1 эт. Высота - до 10 м. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениями 6,7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. | Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВАЕ:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты спортивного назначения (только перечисленные): - автодромы, мотодромы, картинги; - тир; - стрельбище; - лодочные станции, яхтклубы; - велотреки; - школы и клубы спортивного собаководства | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты торгового назначения. Объекты социально-бытового назначения. | Этажность – до 2 этажей. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 401)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Определяются на стадии разработки проектной документации В пределах селитебной части территории городского округа выполняется строительство электроподстанций только закрытого типа. Существующие электроподстанции открытого необходимо переводить в режим электроподстанций закрытого типа. | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения Объекты теплоснабжения Объекты водоотведения Объекты газоснабжения Объекты связи | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 402)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения | Определяются на стадии разработки проектной документации | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений); - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения Объекты теплоснабжения Объекты водоотведения Объекты газоснабжения Объекты связи | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 403)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты теплоснабжения | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения Объекты электроснабжения Объекты водоотведения Объекты газоснабжения Объекты связи | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИЗ 404)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения Объекты теплоснабжения Объекты электроснабжения Объекты газоснабжения Объекты связи | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 405)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты газоснабжения | Определяются на стадии разработки проектной документации | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы); - СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения Объекты теплоснабжения Объекты водоотведения Объекты электроснабжения Объекты связи | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА СВЯЗИ (ИЗ 406)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты связи. | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения Объекты теплоснабжения Объекты водоотведения Объекты газоснабжения Объекты электроснабжения | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 501)

Зона предназначена для размещения сооружений  и коммуникаций железнодорожного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается  соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты железнодорожного транспорта. | Этажность – до 3 эт. Высота определяется на стадии проектирования - Минимальные отступы от границ земельных участков 3 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначение (только перечисленные): - Гостиницы | Этажность – до 3 этажей. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты коммунально-складского назначения | Этажность – до 3 этажей. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты автомобильного транспорта (только перечисленные): - автовостанции; - наземные стоянки индивидуального транспорта; - подземные стоянки индивидуального транспорта; - остановочные павильоны общественного транспорта; - железнодорожный переезд | Этажность – 1 этаж. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания | Этажность – до 2 этажей. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты торгового назначения. | Этажность – до 2 этажей. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты автомобильного транспорта | Высота - до 10 м - Минимальные отступы от границ земельных участков 3 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты коммунально-складского назначения | Этажность – 1 этаж. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты торгового назначения. Объекты административно-делового назначения | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

## ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 503)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты воздушного транспорта | Высота – 10 м. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения (только перечисленные): - Гостиницы | Этажность – до 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты автомобильного транспорта (только перечисленные): - автовостанции; - наземные стоянки индивидуального транспорта; - подземные стоянки индивидуального транспорта; - остановочные павильоны общественного транспорта | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ (ТЗ 506)

- ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Транспортные коридоры | - Земельные участки предназначены для размещения улично-дорожной сети, автомобильных дорог. - Минимальные отступы от границ земельных участков 3 м. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (ТЗ 507)

- ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть | - Земельные участки предназначены для размещения улично-дорожной сети, автомобильных дорог. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты мест отдыха общего пользования | Озеленение ценными породами деревьев - не менее 50%Минимальный отступ от линии застройки до красной линии - 3 м. Устройство ливневой канализации, пешеходных зон с твердым покрытием. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения | Этажность – до 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. |  |

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты мелкорозничной торговли | Этажность – 1 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |

## ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (РЗ 602)

Зона предназначена  для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты отдыха и туризма | Этажность – до 2 эт. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами: - СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение 1, Приложение 7; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; - другие действующие нормативные документы и технические регламенты. | Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты общественного питания | Этажность – до 2 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Объекты торгового назначения | Этажность – до 2 эт. Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СНЗ 701)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Пашни, сенокосы |  |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

- УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 801)

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется  с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты ритуального назначения. | Этажность – 1 эт. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: - СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Площадь земельного участка кладбища - не более 40 га. |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Стоянки автомобильного транспорта | Нормы расчета стоянок предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» |  |
| Объекты торгового назначения | Этажность – 1 эт. Высота здания определяется на стадии разработки проектной документации Минимальный отступ от линии застройки до красной линии – 4 м. В сложившейся застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 802)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты складирования и захоронения отходов. | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

## ЗОНА ОБОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ВРЗ 901)

Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Сахалинской области по согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Ногликский» в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты оборонного назначения | Определяются на стадии разработки проектной документации |  |

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

- УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

# ЗОНА АКВАТОРИЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  АЗ 1000

Предназначение зоны и требования к режиму содержания установлены:

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Сахалинской области.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям муниципального образования «Городской округ Ногликский» администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский» через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков и объектов капитального строительства в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Установление границ зон сложившихся объектов, в которых береговые полосы общего пользования не создаются (зоны, занятые  производственными, инженерными, транспортными и др. режимными объектами и сооружениями), осуществляется в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Ногликский».

# ЗОНА  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

# ПТЗ 1101, 1102

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 14.03.95г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ (Производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов)

2.1.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы».

2.2. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

2.3. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

2.4. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

2.5. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.6. Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

2.7. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

2.8. Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

2.9. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

2.10. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

2.11. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

2.12.  Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

2.13. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 7 настоящих Правил.

2.14. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

2.15. В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.16. . В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2.17.  Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

2.18. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

2.19. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

2.20. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

2.21. Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие виды запрещенного использования недвижимости и виды действий:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок лесных насаждений.

2.22. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

2.23. Пересмотр границ зоны санитарной охраны (проектирование и утверждение) осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Проект зон санитарной охраны с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций.

- МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

- ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Территория общего пользования предназначена для размещения инженерно-транспортной инфраструктуры. Допускается размещение временных торговых точек (летнее кафе, нестационарные объекты торгового назначения).

- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия, распространяются на указанные объекты, которые расположены в границах зон, определенных на Карте настоящих Правил.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи ограничения:

1) определены в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73 -ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

2) излагаются применительно к:

а) территориям памятников – земельным участкам, на которых расположены объекты недвижимости, включенные в реестр объектов культурного наследия

б) охранным зонам памятников – территориям, в пределах которых в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

в) зонам регулирования застройки и хозяйственной деятельности

г) зонам исторического природного ландшафта

д) зонам археологического культурного слоя.

3. В муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно - пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

4.Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов. Особое регулирование градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

- составление на основе историко - архитектурных, историко - градостроительных, архивных и археологических исследований историко - культурного опорного плана в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко - культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

5.Градостроительная документация, разрабатываемая для исторических поселений, и градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемые в настоящие Правила землепользования и застройки, подлежат обязательному согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если иное не определено соглашением о передаче полномочий между федеральным органом охраны объектов культурного наследия и органом исполнительной власти Сахалинской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законом Сахалинской области области.

6.Данные, содержащиеся в историко - культурных опорных планах, сведения о границах территорий объектов культурного наследия как объектов градостроительной деятельности особого регулирования, границах зон охраны объектов культурного наследия подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводить при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ устанавливаются в соответствии с нормами федерального и регионального законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Машино место - часть стоянки, ограниченная конструкционными элементами или линиями разметки и предназначенная для размещения одного автотранспортного средства, размерами 4×3 м

- Парковка, гостевые стоянки - оборудованные площадки или уширения проезжей части ограниченные  линиями разметки для остановки и кратковременной стоянки автомобилей   у объектов дорожного сервиса, историко-архитектурных комплексов и других привлекательных для участников дорожного движения мест с систематической остановкой автомобилей, кратковременного посещения жилых зон, не предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей