ВВЕДЕНИЕ

Корректировка генерального плана пгт. Ноглики выполнена ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» по заказу администрации Муниципального образования «Городской округ Ногликский» в соответствии с заданием на проектирование.

Документация по территориальному планированию разработана в соответствии с основными правовыми документами:

- Градостроительный Кодекс РФ, 2004 г.;

- Земельный Кодекс РФ, 2001 г.;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Генеральный план разработан на период до 2025 года с выделением расчетных очередей его реализации:

- первая очередь – 2015 год;

- расчетный срок – 2025 год.

1. Цели и задачи проекта

Основная цель корректировки генерального плана пгт. Ноглики - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов района.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной с учетом социального и инвестиционного факторов. В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории с учетом градоэкономического зонирования, системы расселения, типологии населенных мест и приоритетных направлений инвестиционных вложений.

Основными задачами данного генерального плана, на выполнение которых направлены основные разделы проекта, следующие:

- Выявление    потенциала    территории    и    определение    перспективных направлений развития урбанизированных зон  с учетом  прогнозируемой
численности населения пгт. Ноглики;

- Определение    удобных    площадок    для    градостроительного    освоения,
рекреации сельского хозяйства и лесоиспользования;

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды
проживания  в  населенных  пунктах  -  реконструкция,  реорганизация  и
благоустройство всех типов территорий;

- Разработка   мероприятий   по    развитию    транспортной    и   инженерной инфраструктур;

- Предложения по оптимизации экологической ситуации;

- Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПГТ. НОГЛИКИ

2.1. Перспективы развития экономической базы поселка

Основными градообразующими предприятиями пгт. Ноглики и Муниципального образования "Городской округ Ногликский" являются предприятия:

- Нефтегазодобывающей промышленности - ОАО «РН-Сахалинморнефтегаз» и подразделения ОАО «НК-Роснефть»;

- Электроэнергетики - Ногликская ГТЭС, ЦЭС (Энергоучасток). Подстанция Ноглики -220 ОПЦЭС ОАО "Сахэнерго";

- Транспорта - Сахалинская железная дорога, ГУП Аэропорт "Ноглики";

- Строительства - ПМК ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"; ОАО СМУ "Дальэлектромонтаж";

- Организации управления, финансируемые из бюджетов различных уровней.

В границах поселковой черты пгт. Ноглики размещены два временных городка строителей (КЭМПы) компаний "Сахалинская Энергия", "Старстрой", предназначенных для строительства и вахтового обслуживания нефтегазодобывающих комплексов на шельфе   о. Сахалин.  Общая численность населения временных городков строителей может достигать  4 тыс.чел. работающих вахтовым методом и обслуживающего персонала. Городки строителей (КЭМПы) относятся к группе специализированных поселений с особым режимом жизнедеятельности, не включаться в градообразующую группу пгт. Ноглики.

Перспективными направлениями развития отраслей народного хозяйства пгт. Ноглики являются развитие предприятий нефтегазодобывающей промышленности, связанные с освоением месторождений нефти и газа на шельфе острова Сахалин. Развитие данного направления приведет к росту грузовых и транспортных перевозок, что повлияет на реконструкцию и модернизацию предприятий транспортной инфраструктуры: Сахалинской железной дороги и Аэропорта "Ноглики", ГУП "Дорожник".

Возможно, возрождение отраслей промышленности традиционно присутствующих в экономике пгт. Ноглики в прошлом столетии:  лесозаготовительной и лесообрабатывающей промышленности, рыбоперерабатывающего комплекса.

Детальные данные по перспективному развитию производственных предприятий отсутствуют. Целесообразна в первоочередном порядке разработка проекта "План реализации генерального плана  МО "Городской округ Ногликский".

Численность градообразующей группы "А" (работники предприятий промышленности, предприятий транспорта, строительства, связи и др.) составляет 4362 чел. – 41% от численности населения.

Численность градообразующей группы "Б", занятой в сфере обслуживания населения (ЖКХ и бытовое обслуживание, здравоохранение,  культура, образование, организации управления, финансируемые из бюджетов различных уровней) составляет 2060 чел. – 19% от общей численности населения.

2.2. Прогноз численности населения и трудовых ресурсов

Согласно статистическим данным, естественная убыль населения пгт. Ноглики в среднем за последние 5 лет составляет – 25 человек в год.

В 2000-2004 годах родилось 741 чел., умерло 862 чел.

Миграционная ситуация в пгт. Ноглики нестабильна. До 2003 года включительно наблюдался приток населения, а с 2004 года численность населения пгт. Ноглики уменьшилось по причине миграционной убыли: в 2004 году на 72 человека;  за 9 месяцев 2005 года – на 58 человек.

По предложению администрации МО "Городской округ Ногликский", учитывая стабильное экономическое положение района в связи с реализацией проектов по освоению шельфа о. Сахалин, при реализации генплана пгт. Ноглики принята расчетная численность постоянного населения:

Существующее положение, 2005 г. – 10700 чел.

1 очередь строительства, 2015 год – 11100 чел.

Расчетный срок, 2025 год   -  12700 чел.

Процентное соотношение градообразующих и несамодеятельных групп населения по этапам реализации генерального плана составит:

I очередь строительства

Группа "А" (работники промышленности, предприятий транспорта, строительства, связи и т.д.) – 4218 чел.

Группа "Б" (обслуживающие предприятия) – 20%.

Группа "В" (несамодеятельное население) – 42%.

Расчетный срок (2025 год)

Группа "А" – 4445 чел.

Группа "Б" – 22%

Группа "В" – 43%

2.3. Предложения по территориальному планированию

2.3.1. Планировочная организация территории

Планировочная организация территории пгт. Ноглики решена с учетом существующей ситуации, планировочных ограничений и результатов комплексной оценки развития территории поселка.

Планировочно выделены три урбанизированные зоны пгт. Ноглики:

- район «Ноглики-Центральный»;

- район «УЖД», включая микрорайон «Ноглики-2»; квартал  «Новосел»; кварталы № 10, № 11;

- район индивидуальной застройки (кварталы №№ 12,13,14,15) в юго-западной части пгт. Ноглики.

Перспективными зонами развития жилищного строительства определены район «Ноглики-Центральный», микрорайон № 3 и район индивидуальной застройки.

Производственные зоны пгт. Ноглики размещены в западной части поселка двумя компактными образованиями.

Перспективное развитие производственных зон планируется на существующих территориях за счет упорядочения планировочной структуры в соответствии с требованиями санитарных и экологических регламентов.

2.3.2. Функциональные зоны и параметры их развития

Зонирование  территории пгт. Ноглики является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного населенного пункта, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Функциональные зоны в составе графических материалов представлены на чертеже «Карта-схема границ функциональных зон».

Для пгт. Ноглики выделяются следующие зоны:

- Жилые зоны (код зоны "Ж") предназначенные для жилой  застройки и существующих объектов обслуживания;

- Зоны общественного делового и коммерческого назначения (код зоны ОД) предназначенные для общественно-деловой и жилой застройки;

- Коммунальные зоны (код зоны "К") для  размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Коммерческо-производственная зона (код "КП") предназначена для размещения производственных и коммерческих предприятий с классом санитарной классификации V.

- Производственные зоны "П" – предназначены для размещения промышленных и коммунальных предприятий.

- Рекреационные зоны "Р" предназначены для размещения зеленых насаждений общего  пользования и объектов отдыха.

- Зоны инженерной инфраструктуры (И) предназначены для размещения объектов инженерного обеспечения.

- Зоны транспортной инфраструктуры "Т" предназначены для размещения объектов внешнего транспорта.

- Зоны сельскохозяйственного назначения "С" предназначены для сельскохозяйственной  деятельности, связанной с земледелием, огородничеством и  выпасом домашних животных.

- Зоны специального назначения "СН" предусмотрены для объектов, размещение которых в других территориальных зонах недопустимо: кладбища, полигоны твердых бытовых отходов, территории военных объектов.

Проектное территориальное развитие пгт. Ноглики предусматривает:

- Преемственность в функциональном назначении сложившихся функциональных зон, если это не противоречит нормативным требованиям сейсмической и экологической безопасности;

- Развитие населенного пункта в границах поселковой черты;

- Создание и реконструкцию транспортных и инженерных инфраструктур.

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1. Реконструкция и развитие жилых зон. Жилищный фонд

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только через высокую жилищную обеспеченность, но и через качество жилой среды населённых пунктов. Для её достижения необходимо:

- Ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилищного фонда.

- Реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа.

- Наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников
финансирования.

- Выявление наиболее благоприятных площадок для нового жилищного
строительства.

- Организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных      территорий,      зон      культурно-бытового      обслуживания      и            производственных площадок.

Существующий жилищный фонд п. Ноглики составляет 228,9 тыс. м2 общей площади при обеспеченности населения жильем 21,4 м2 общей площади на человека.

По данным "Паспорта Муниципального образования Ногликский район"            жилой фонд по форме собственности распределяется:

Муниципальная собственность – 25%;

Государственная (ведомственная) собственность – 1%;

Смешанная форма собственности – 3%;

Частный жилой фонд – 71%.

По данным "Подготовки исходных данных к составлению карт сейсмического риска по п. Ноглики", выполненному Институтом в 2000 году,    7230 м2 деревянных  1-2 квартирных жилых домов имеют процент износа от 50% до 60% и подлежат поэтапному сносу на I очередь и Расчетный срок реализации генплана.

Территории жилой застройки с износом 1-2 квартирного 1-2 этажного жилого фонда от 50 от 60% расположены:

Район Ноглики – центральный:

- по западной и восточной стороне ул. Первомайской в границах  ул. Советской и ул. Физкультурной;

- квартал застройки в границах ул. Советской, территории ЦРБ (Центральной районной больницы), ул. 15-мая, ул. Репина;

- восточная часть микрорайона № 3;

- квартал застройки в границах ул. Невельского, ул. Советской, ул. Чехова,              ул. Космонавтов.

В микрорайонах УЖД и Ноглики-2 расположены отдельные здания и сооружения деревянных конструкций, подлежащие сносу на расчетный период по износу более 60%.

Проектным решением генплана предлагается поэтапная реконструкция территорий ветхой 1-2 этажной застройки на расчетный период.

Учитывая низкую плотность существующей застройки и наличие свободных участков, занятых сараями и хозпостройками, реконструкцию возможно производить путем поэтапного переселения населения микрорайона (квартала) в границах реконструируемой территории.

Базовыми площадками для жилищного строительства в п. Ноглики являются:

На 1 очередь строительства:

Юго-восточная часть микрорайона № 1, где планируется размещение семи 2-3 этажных блокированных жилых дома общей площадью 2500 м2 с расселением 100 человек, и 5-ти этажной многоквартирной застройки секционного типа общей площадью 5400 м2 с расселением 220 человек.

Микрорайон № 1 обеспечен градостроительной документацией - проект "Застройка микрорайона № 1 в п. Ноглики", объект № 63-1-10-87-437 выполнен институтом "Сахалингражданпроект" в 1988 году.

На 1 очередь строительства целесообразно развитие жилищного строительства в квартале № 3, для этого предварительно требуется разработка градостроительной документации по застройке квартала.

Базовыми площадками для размещения индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками 1000-1500 м2 являются территории кварталов № 15, № 13, отведенных для размещения зоны "Ж" на начало разработки генерального плана.

При общей площади одного индивидуального жилого дома до 180 м2, на 1 очередь строительства предусмотрено возведение 12 усадебных дома с расселением 80 человек. Учитывая высокую обеспеченность пгт. Ноглики территориями для развития жилой зоны индивидуального 1-2 этажного строительства (зона "Ж") пропорция в соотношении типа застройки может быть изменена в зависимости от инвестиционной политики в области жилищного строительства администрации М.О "Городской округ Ногликский" и намерениями застройщиков – инвесторов.

Проектным решением корректировки генплана принята следующая норма обеспеченности общей площадью жилого фонда на 1 человека для социального жилого фонда:

Современное состояние (2005г.) – 21,4 м2 общей площади на чел.

I очередь строительства (2015 г.) – 25,0 м2 общей площади на человека.

Расчетный срок (2025г.) – 30 м2 общей площади на чел.

Норма обеспеченности общей площадью жилого фонда для коммерческого и индивидуального строительства определяется застройщиком – инвестором.

Динамика  жилого фонда приведена в таблице 3, с разбивкой по очередям строительства.

3.2. Развитие общественно-деловых зон.

Система культурно-бытового обслуживания

По демографической структуре пгт. Ноглики по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 тысячу населения поселка приходится 69 детей в возрасте от 0 до 6 лет. В соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89*, расчетный уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями общего типа принимается 70% от общей численности детей дошкольного возраста и составляет на 2005 год 49 мест на 1 тыс. человек.

Прогноз расчетного уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями общего типа в рамках корректировки генплана поселка принят с учетом возможного увеличения рождаемости и сведен в табличную форму:

Прогноз потребности в детских дошкольных учреждениях

(далее принято сокращение ДДУ).

| Наименование | Существующее положение, 2005 г. | 1 очередь строительства, 2015 г. | Расчетный срок, 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень обеспеченности ДДУ | 49 мест/1 тыс. чел. | 55 мест/1 тыс. чел. | 60 мест/1 тыс.чел. |
| Проектная вместимость ДДУ | 524 мест | 610 мест | 762 места |

Анализ существующей потребности в ДДУ пгт. Ноглики свидетельствует о том, что при существующей вместимости ДДУ 467 мест, фактическая востребованность в услугах ДДУ на I очередь строительства составляет 503 места.

На I очередь реализации генплана предлагается строительство детского сада на 80 мест в составе комплекса Гимназии, планируемого в центральной части микрорайона № 1 (реконструкция незавершенного строительством детского сада на 320 мест). На расчетный срок реализации генплана планируется строительство трех детских садов семейного типа (объекты частного предпринимательства) в микрорайонах: Ноглики-2 – на 35 мест;  квартале № 14 – 10 мест; квартале № 15  - 10 мест. Дисперсная система  размещения детских садов в отдаленных от центральной части поселка кварталах  необходима для обеспечения нормативных требований по радиусу обслуживания для ДДУ 500 м   для 1-2 этажной застройки.

Общеобразовательные школы

В 2005 году в пгт. Ноглики существует четыре общеобразовательных школы:

В районе Ноглики – центральный расположены три общеобразовательных школы общей вместимостью 1586 учащихся.

В микрорайоне Ноглики  расположена 2 одна школа на 394 учащихся.

Характеристика существующих общеобразовательных школ

| Наименование | Проектная вместимость | Фактическая заполненность |
| --- | --- | --- |
| Школа № 1 | 1176 учащихся | 806 учащихся |
| Школа № 2 | 250 учащихся | 275 учащихся |
| Гимназия | 160 учащихся | 231 учащихся |
| Ноглики-2 | 394 учащихся | 149 учащихся |
| Итого | 1980 учащихся | 1461 учащихся |

Прогноз потребности в общеобразовательных школах

| Наименование | Существующее положение, 2005 г. | 1 очередь строительства, 2015 г. | Расчетный срок, 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень обеспеченности общеобразовательными школами | 137 учащихся /1 тыс. чел. | 145 учащихся /1 тыс. чел. | 160 учащихся /1 тыс. чел. |
| Проектная вместимость | 1470 учащихся | 1610 учащихся | 2032 учащихся |

Учитывая, что существующая гимназия расположена в приспособленном здании и дает хороший уровень образования, планируется на 1 очередь строительства реконструкция незавершенного строительством детского сада на 320 мест под гимназию на 220 учащихся и детский сад на 80 мест.

Для расчетного срока строительства возведение дополнительных общеобразовательных школ не требуется.

Для обеспечения радиуса обслуживания для общеобразовательных школ – 750 м доставку школьников из отдаленных кварталов планируется производить специальным школьным автобусом.

Обеспеченность объектами обслуживания

Обеспеченность объектами обслуживания определена  в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* Приложение 7* и сведена в табличную форму.

Все основные объекты социальной инфраструктуры находятся в районе Ноглики – центральный, сформированы в виде линейного общественного центра вдоль ул. Советской, от ул. Депутатской до ул. Невельского. Поселок Ноглики имеет развитую структуру культурно-бытового обслуживания. За последнее пятилетие реконструирован Районный центр досуга, Центр детского творчества, построен православный Храм. Введена в эксплуатацию первая очередь Центральной районной больницы на 150 коек. Развитие системы объектов торговли и общественного питания регулируется рыночными механизмами, объем предприятий торговли в десятки раз превышает рекомендуемые минимальные нормы обеспеченности.

РАСЧЕТ ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. жителей | Существующее положение 2005 г. | 1 очередь строительства, 2015 г. | Расчетный срок, 2025 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Бассейны крытые | М2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 | *360 267 | 222 | 254 | Существующий бассейн по ул. Советской |
| - Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | М2 общей площади на 1 тыс. чел, | 70-80 | *525 856 | 888 | 1016 | На расчетный срок необходима реконструкция спортивного клуба в квартале №1 |
| - Клубы | Мест | 140 мест на 10 тыс. человек | *400 150 | 155 | 178 | 100% обеспеченность |
| - Бани | Мест на 1 тыс. Чел. | 5 мест на 1 тыс.чел. | 20 54 | 56 | 64 | На расчетный срок предусмотрено строительство бани на 60 мест |
| - Кладбища традиционного захоронения | Га | 0,24 га на 1 тыс. чел. | *4,00 2,568 | 2,664 | 3,048 | Отвод участка в 4га, юго-восточнее закрытого кладбища, удовлетворяет потребностям расчетного срока. |
| - Предприятия общественного питания | мест | 8 мест на 1 тыс. чел. | 50 86 | 88 | 102 | На 1 очередь и Расчетный срок предусмотрено строительство двух кафе общей вместимостью 102 места |

* В числителе приведены данные по существующей обеспеченности на 2005 год

В знаменателе – рекомендации СНиП 2.07.01-89*.

3.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Внешние связи поселка достаточно хорошо развиты. Районный центр связан с железнодорожной магистралью с областным центром и автомобильной  дорогой с нефтепромысловым районом с. Катангли и с г. Оха на севере.

В пгт. Ноглики построен новый аэропорт, воздушная линия связывает  поселок с областным центром и г. Хабаровском.

Автомобильный транспорт представлен автодорогой IV категории (г. Южно-Сахалинск-Оха-Москальво).

Грузовые речные перевозки имеют место только в низовьях р. Тымь и связаны в основном с рыболовством и охраной.

Улицы, дороги, транспорт

Основная сеть улиц, дорог, проездов по основным микрорайонам поселка сложилась и основными улицами связаны с магистральной дорогой общей сети, которая в пределах поселка от ПК621 до ПК629 проходит по границе микрорайонов УЖД, Ноглики-2, кварталы 10,11, далее вдоль реки Ноглики на г. Оха.

Проектом принята следующая классификация дорог и улиц:

- Поселковые дороги: связь микрорайонов дорогами общей сети ПК621-ПК629; ПК629 до ул. Пограничной; поселковая  дорога до ул. Советской и на с. Катангли.

- Главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром и внешними автомобильными дорогами:

- Улица Советская на участке от ул. Партизанской до переулка Пильтунский является приоритетной, на которой осуществляется интенсивное пешеходное движение. По этой улице исключено грузовое и транзитное движение;

- Улица Физкультурная на участке от переулка Пильтунский до                                ул.  Пограничной;

- Улица Пограничная на участке от улицы Физкультурной до ул. Комсомольской, переходящая в поселковую дорогу.

- Улицы в жилой застройке – связь внутри жилых территорий с главными улицами.

Основные улицы: Октябрьская, Первомайская, Невельского, Комсомольская.

Второстепенные: улица Репина, Космонавтов.

- Проезды (переулки) – связь жилых домов квартала с улицей.

- Пешеходные дороги (аллеи) – обеспечивают связь между жилыми комплексами, их связь с производством, поселковым центром, зоной отдыха и другими пунктами тяготения

Основное пешеходное движение по ул. Советской на участке от ул. Невельского и далее в зону отдыха (озеро на старице р. Имчин).

Пешеходная связь – микрорайон УЖД – ул. Депутатская.

Пешеходная связь – поселковая дорога на с. Катангли -  улица Первомайская

Пешеходная связь – квартал № 10 – микрорайон Ноглики-2.

Система магистралей, образуя планировочный костяк поселка, построена с учетом разделения селитебной территории на достаточно крупные межмагистральные территории. Плотность магистральной уличной сети определяется, исходя из максимально допустимого расстояния пешеходного подхода и остановкам общественного транспорта, которое для района многоэтажной застройки составляет – 500 м, малоэтажной и усадебной – 800 м.

Наличие автомобильного транспорта на 01.01.2005 г. в пгт. Ноглики составляет:

- легковой  транспорт – 2082;

- грузовой транспорт – 496;

- автобусы – 98;

- мототранспорт – 91.

Чрезвычайно расчлененная структура поселка требует организации общественного транспорта в поселке. Для расчета пассажиропотоков учитывались трудовые и культурно-бытовые поездки, как самого районного центра, так и тяготеющего к нему района.

Согласно проекта, автобусное движение предусмотрено по кольцу ул. Советская, ул. Пограничная, микрорайон Ноглики-2, квартал 14, ул. Советская. Длина пешеходных подходов от мест жительства или работы до  ближайшей автобусной остановки по проекту составляет 300 м.

Уровень автомобилизации.

Автостоянки индивидуальных легковых автомобилей

В соответствии с данными, предоставленными УВД ГИБДД Сахалинской области в 2005 году по пгт. Ноглики, зарегистрировано:

- легковых автомобилей – 2082 единиц;

- грузовых автомобилей – 496 единиц;

- автобусов – 98 единиц;

- мотоциклов, мотороллеров – 91 единица.

По уточненным данным на 01.01.2010 года по пгт. Ноглики зарегистрировано:

- легковых автомобилей – 2972 единиц;

- грузовых автомобилей –  868единиц;

- автобусов – 291 единиц;

- мотоциклов, мотороллеров – 49 единица.

Для определения общей потребности в  местах хранения индивидуальных транспортных средств для пгт. Ноглики численность индивидуального автотранспорта, приведенного к одному расчетному виду, составит:

2082+(91х0,5)=2128 легковых автомобилей.

Данные по прогнозу уровня автомобилизации пгт. Ноглики с определением проектной численности индивидуального легкового автотранспорта приведены в табличной форме:

| Наименование показателя | 2005 г. | 1 очередь 2015 г. | Расчетный срок, 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации | 199 м/мест на 1 тыс. чел. | 220 м/мест на 1 тыс. чел. | 240 м/мест на 1 тыс. мест |
| Общая численность индивидуального легкового автотранспорта | 2128 а/м | 2440 а/м | 3050 а/м |
| Требуемый размер земельного участка для наземных автостоянок и одноэтажных гаражей | 5,32 га | 6,10 га | 7,63 га |

Проектным решением генплана пгт. Ноглики на 1 очередь и на Расчетный срок предусматривается выделение земельных участков под гаражи и автостоянки дифференцированно для различных жилых зон.

Для зоны "Ж" – индивидуальной застройки 1-2 квартирными, 1-2 этажными жилыми домами с приусадебными участками размещение гаражей индивидуального автотранспорта планируется в границах усадебной территории, путем блокировки гаража с жилым домом, либо устройства встроенного гаража.

Для жилой зоны "Ж" – застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами рекомендуется устройство встроенного гаража, либо выделение участков  в планировочной структуре застройки для устройства гаражей, автостоянок при соблюдении санитарных и противопожарных требований.

Для жилой застройки среднеэтажными жилыми домами секционного типа (3÷5 этажей) – размещение гаражей и автостоянок планируется в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*:

- на территориях жилых микрорайонов и кварталов – 30% общего числа автомобилей;

- на территориях промышленных и коммунальных зон – 60% общего числа автомобилей;

- на территориях  зон "ОД"  – 10% общего числа автомобилей.

Расстояния пешеходных подходов от автостоянок легкового автотранспорта до входов в жилые здания следует принимать не более 100 м.

Расчет объектов для обслуживания транспортных средств:

станций технического обслуживания автомобилей,

автозаправочных станций (АЗС)

Расчет объектов для обслуживания легкового автотранспорта выполнен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* пункты 6.40; 6.41 с учетом прогнозного уровня автомобилизации пгт.Ноглики на 1 очередь (2015г.) и расчетный срок (2025г.).

Численность и мощность станций технического обслуживания (СТО) принята из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. При размещении СТО учтена организация санитарно-защитной зоны 50 м – 100 м, в зависимости от численности постов,  до жилой и общественной застройки, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Потребность в автозаправочных станциях (АЗС) принята из расчета одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей. Минимальные расстояния от АЗС до объектов, к ней не относящихся, принимается в соответствии с требованиями НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от способа размещения резервуаров для хранения топлива и мощности АЗС.

В составе станций технического обслуживания и автозаправочных станций по желанию застройщика могут предусматриваться здания сервисного обслуживания водителей и пассажиров.

Данные расчета объектов для обслуживания транспортных средств: станций технического обслуживания и АЗС сведены в табличную форму.

Расчет объектов обслуживания легкового автотранспорта

(СТО, АЗС)

| № по ГП | Наименование | Ед. изм. | 2005 г. | I очередь 2015 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность легкового автотранспорта | а/м | 2128 | 2440 | 3050 |
| СТО | Станции технического обслуживания (1 пост на 200 легковых автомобилей) | Пост Га | 11 1,0 | 12 1,2 | 15 1,5 |
| АЗС | Автозаправочные станции (1 колонка на 1200 легковых автомобилей) | Колонка га | 2(7 факт) 0,1 | 2(7 факт) 0,1 | 3(7 факт) 0,15 |

В настоящее время на территории пгт. Ноглики существует две автозаправочные станции: ОАО «РСМНГ» (№ 16 по Генплану) на 4 колонки расположена в восточной части микрорайона «Ноглики-2» и АЗС контейнерного типа на 3 колонки восточнее пересечения  ул. Ак. Штернберга с ул. Новой. Общая мощность 7 колонок АЗС удовлетворяет расчетным показателям потребности в АЗС на расчетный срок.

Размещение топливозаправочных пунктов – АЗС, размещаемых на территории предприятий и предназначенных для заправки транспортных средств этого предприятия генпланом населенного пункта не нормируется. Данное решение принимается при разработке генерального плана конкретного предприятия в соответствии с действующими нормативами.

Станции технического обслуживания (СТО) расположены приближенно к основным автодорогам поселка, расположена северо-восточнее микрорайона «Ноглики-2» (№ 21, № 22 по ГП).

На расчетный срок планируется расширение вместимости станций СТО до 15 постов. Дополнительную станцию технического обслуживания планируется разместить в восточной части севернее существующего кладбища.

3.4. Развитие инженерной инфраструктуры

3.4.1. Система водоснабжения и водоотведения

Существующее состояние системы водоснабжения.

Водоснабжение поселка базируется на подземных водах.

Основным водозабором является водозабор «Имчин», расположенный в юго-восточной части поселка. Водозабор действует с 1976 г, был  основан как временный водозабор, в связи с чем запасы его не определены. В настоящее время на водозаборе имеется 17 скважин глубиной  170-200 м.

Качество воды – отмечается превышение  нормативов по железу, мутности, содержанию марганца. В настоящее время водозабор дает 3,5-4,0 тыс. куб.м/сут.

От водозабора «Имчин» вода подается по магистральному водоводу 2Д=300 мм на станцию обезжелезивания производительностью 5 тыс. куб.м/сут.

Состояние станции обезжелезивания в целом удовлетворительное. Требуется проведение ряда работ по герметизации резервуаров и водонапорной башни, ремонтным работам по хлораторной.

В целом в поселке ощущается недостаток воды, введена сеансовая подача воды в зависимости от накопления воды в резервуарах на станции обезжелезивания.

От станции обезжелезивания вода подается в поселок по двум магистральным водоводам Д=300  мм. Сеть поселка выполнена частично кольцевой, частично тупиковой, диаметры 50-150 мм. Трубы использованы в основном стальные.

Расчетные расходы воды

Расчетные расходы воды  на хозяйственно-питьевые нужды населения поселка определены на основании расчетного количества жителей, норм водопотребления согласно приложение 3  СНиП2.04.01-85*,  коэффициентов суточной и часовой неравномерности по СНиП  2.04.02-84* с учетом степени благоустройства зданий и составляют 4338 м3/сут.

В перспективе дебит существующего водозабора не обеспечит потребности в воде. Таким образом, обходимо   строительство и обустройство нового водозабора, разведанного на Усть-Уйглекутском месторождении подземных вод.

По результатам определения  расчетных расходов воды  и анализа существующей системы  определен дефицит воды для поселка составляет около 850 куб.м/сут (в перспективе).

Проектные решения по размещению  водопроводных сооружений,

прокладке магистральных водоводов и сетей водопровода.

Система водоснабжения поселка сложилась как объединенная система хозяйственно-питьевого-производственного-противопожарного назначения. Назначение системы не изменяется, она должна обеспечить все нужды поселка.   Значительного развития предприятий генеральным планом не предусматривается, в связи с чем  изменение назначения системы нецелесообразно.

В связи с изменением основного источника водоснабжения  изменяется направление движения  воды в поселок. Поступление ее будет идти  не с юго-запада, а с  северо-востока от поселка. Новый водозабор расположен примерно в 1,5 км от поселка, поэтому необходима прокладка магистрального водовода от водозабора до поселка соответствующей	 протяженности и подача воды на существующую станцию обезжелезивания.

Станция обезжелезивания нуждается в модернизации с использованием современных технологий по очистке воды, системы обработки промывных вод и осадка. Изначально станция обезжелезивания рассчитывалась на обработку 5,0 тыс. куб.м. воды в сутки.

Таким образом,  производительность позволяет и в перспективе использовать ее для очистки воды от нового водозабора после соответствующей модернизации.

Запроектирован магистральный водовод Д=300 мм от нового водозабора  (Усть-Уйглекуты) до поселка и далее по ул. Советской.

- Дебит существующего водозабора  в настоящее время способен удовлетворить все нужды потребителей ( водозабор  дает 3,5 тыс куб.м/сут – потребность в воде составляет  3598 куб.м/сут). Проблема  заключается в больших  потерях воды при транспортировке в связи с физическим состоянием водопроводных сетей, а также в том, что водозабор «Имчин» исчерпал свои возможности);

- В перспективе дебит существующего водозабора не обеспечит потребности в воде. Таким образом, необходимо   строительство и обустройство нового водозабора, разведанного на Усть-Уйглекутском месторождении подземных вод.

Канализация

Существующее состояние системы канализации.

В силу особенностей расположения поселка,  его исторического развития единой централизованной системы канализации он не имеет. Система канализации представляет собой сочетание централизованной и децентрализованных (местных) систем канализации. Централизованная система представлена двумя отдельными комплексами, включающими в свой состав  сети, насосные станции и очистные сооружения.

Центральная часть поселка и западная ее часть, застроенная зданиями с системами внутреннего водопровода и канализации,  через систему  канализационных коллекторов и станций перекачки  канализуется на очистные сооружения  поселка. Индивидуальная жилая застройка в восточной  части поселка, район  застройки бывшего рыбколхоза «Восток» канализована в  основном через септики. Часть поселка (Ноглики-2) канализуется на собственные очистные сооружения, ранее принадлежавшие Сахалинской железной дороге и недавно переданные в муниципальную собственность.

Очистные сооружения  для    части поселка  Ноглики-2  имеют производительность 700 куб.м/сут, представляет собой комплекс  сооружений биологической очистки сточных вод. В составе станции имеются: канализационная насосная станция, песколовка,  первичный 2-ярусный отстойник, аэротенки, вторичные отстойники и контактный резервуар, выпуск в канаву со сбросом в р. Имчин.  Станция очистки была предназначена для очистки  сточных вод от железнодорожного узла и жилого поселка.

Стоки от систем местной канализации  вывозятся на местный полигон бытовых отходов.

Предшествующим генеральным планом поселка ставилась задача  строительства  очистных сооружений и насосных станция для обеспечения  необходимой очистки сточных вод. В основном предложения генплана выполнены.

Общее состояние системы канализации поселка удовлетворительное, требуется проведение мероприятий по реконструкции существующих очистных сооружений с учетом современных требований к технологическим процессам, степени очистки сточных вод, по строительству сливной насосной станции в связи с большим количеством септиков и ряд др. мероприятий. Также требуется решение по канализованию районов индивидуальной жилой застройки.

Проектные решения по размещению  сооружений, прокладке

магистральных коллекторов и сетей канализации

Существующую систему канализования основной части поселка следует  в целом сохранить и признать целесообразной.

Схема канализования  с использованием общепоселковых очистных сооружений и ряда перекачивающих насосных станций в целом сохраняется.

Необходимо выполнение мероприятий по модернизации,  реконструкции  и строительству следующих элементов системы:

- Перекладка канализационного коллектора от насосной станции №2 до очистных сооружений;

- Строительство новой канализационной станции  и сетей для канализования  жилья в   восточной части поселка;

- Замена оборудования в  существующих насосных станциях;

- Реконструкция  станции очистки сточных вод в части: замены системы аэрации и трубопроводов обвязки блока емкостей; блока доочистки; иловых площадок;  строительство сливной станции; сейсмоусиления административно-производственного здания.

Для существующих  очистных сооружений ж/д узла также необходимо проведение работ по модернизации.

Для кварталов жилой застройки (№12-15)  возможно устройство отдельных автономных очистных сооружений. Использование комплектно-блочных сооружений заводской готовности позволит  наращивать мощность этих сооружений по мере строительства жилья  и необходимости очистки сточных вод. Суммарная производительность данных сооружений ориентировочно составляет 400-500 куб.м/сут.

3.4.2. Электроснабжение

Расчет увеличения потребления электрической энергии выполнен в соответствии  со схемами зонирования, эскизного решения генерального плана и технико-экономическими показателями  пгт. Ноглики на расчетный срок до 2025 г.

Расчеты выполнены по укрупненным удельным показателям коммунально-бытовых нагрузок в соответствии с  РД 34.20.185-94  (“Инструкция по проектированию городских электрических сетей”) и рекомендациями, приведенных в “Нормативах по определению расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети” (Минтопэнерго, 1999 г.).

Результаты расчетов по мощностям (кВт) и количеству потребляемой  электрической энергии (кВт*час) приведены в табл. 1.

Табл. 1. Расчетные показатели потребления электрической энергии

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Население |  |  | Электроэнергия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г. | I очередь, 2015 г. | II очередь, 2025 г. | 2005 г. | I очередь, 2015 г. | II очередь, 2025 г. |
| 1 | Население | чел. | 10700 | 11100 | 12700 |  |  |  |
| 2 | Расчетная мощность | кВт |  |  |  | 6635 | 6900 | 7900 |
| 3 | Количество потребляемой эл. энергии в год | млн. кВт*час |  |  |  | 23.22 | 24.1 | 27.6 |

Как видно из таблицы,  среднее увеличение мощностей и потребления электрической энергии по очередям составляет, ~ 10%.

Итого, общее увеличение потребления электроэнергии к 2025 г. составит ~ 20%.

На сегодня, общая трансформаторная мощность по МУП “Теплоэлектросеть” составляет ~ 12 000 кВт (к 2025 г. потребность составляет ~ 7900 кВт).

Таким образом, в принципе, имеется значительный (общий) запас (~ 35%) по мощностям трансформаторов.

Но в связи с неравномерностью их загрузки по микрорайонам и с учетом “Проекта реализации программы жилищного строительства” и “Схемы зонирования” пгт. Ноглики, предусматривается дополнительная установка новых трансформаторных подстанций:

- в микрорайоне №1, две подстанции ТП-2х250 кВА;

- в микрорайонах №2 и 3, по две подстанции ТП-2х250 кВА.

Все подстанции предусматриваются комплектные, полной заводской готовности.

В настоящее время электроснабжение пгт. Ноглики выполнено от сетей ОАО “Сахалинэнерго”.

Более целесообразнее, в перспективе, перевести электроснабжение (100%) пгт. Ноглики от газотурбинной электростанции, электрические мощности которой несколько раз перекрывают потребности в электроэнергии пгт. Ноглики даже при самых оптимистических прогнозах. Для этого не потребуются большие финансовые ресурсы и к тому же, стоимость одного кВт*часа электроэнергии газотурбинной электростанции ниже ОАО “Сахалинэнерго”.

3.4.3. Теплоснабжение

Раздел "Теплоснабжение" генерального плана определяет средне и долгосрочную перспективу развития систем теплоснабжения поселка. При этом  в разделе отражены следующие основные вопросы:

- количественная и качественная оценка современного состояния теплоснабжения поселка;

- предложения об организации теплоснабжения поселка по этапам его развития с предложениями о реконструкции и расширении действующих и строительству новых источников теплоты и тепловых сетей;

- структура топливоснабжения и экономия топливно-энергетических ресурсов;

- уровни капитальных вложений в реализацию предлагаемых решений.

Предложения по покрытию тепловых нагрузок I очереди

Прирост тепловых нагрузок на I очередь незначительный и составляет: 0,892+0,5=1,4 Гкал/час. Из них 0,43 Гкал/час будет покрываться автономными источниками тепла и 1 Гкал/час централизованными источниками тепла. К автономным источникам относятся газовые теплогенераторы типа АКГВ и им подобным, устанавливаемые в индивидуальных  жилых домах; а также поквартирные газовые теплогенераторы настенного типа в 2-3х этажных жилых домах.

Покрытие нагрузок от централизованных источников предполагает использование существующей котельной № 10, имеющей большой резерв "запертой" мощности, и котельной № 7 для теплоснабжения строящихся зданий Ногликской ЦРБ. При этом в котельной № 10 должна быть произведена замена сетевых и подпиточных насосов.

Предложения по оптимизации системы теплоснабжения на I очередь

На первую очередь решениями генплана предусмотрено строительство теплосети перемычки 2Ø250 мм от котельной № 10 до котельной № 4 протяженностью 725 метров для ликвидации котельной № 4 и переключения её потребителей к котельной № 10..

Необходимость перекладки существующих тепловых сетей от котельной № 10 для подключения к ней новых потребителей в 1 и 2-м микрорайонах поселка должна быть решена в ходе корректировки проектов застроек этих микрорайонов и их схем теплоснабжения.

Предложения по покрытию тепловых нагрузок на расчетный срок

К 2015 году  у всех котельных поселка прогнозируется полный 100% амортизационный износ всего установленного оборудования, обладающего низкой энергетической эффективностью. Модернизация этих котельных на расчетный срок не предлагается по следующим причинам:

- роста цены 1000 м3 природного газа с 28 до 90$ (и более) с 2005 по 2015 годы по прогнозам РАН и Постановлениям Правительства РФ;

- высокой стоимости модернизации котельных (0,7 млн. $ в 1 Гкал. мощности). Цена средневзвешенная;

При таком серьезном прогнозируемом росте цены на газ, его сжигание в централизованных источниках теплоснабжения в обычных котлах со стандартным к.п.д. 0,9 становится невыгодным, так как себестоимость выработки единицы тепловой мощности составит около 3000 рублей/Гкал, а тариф не менее 3500 руб./Гкал.

Идеальный вариант – не сжигать вообще топливо для выработки тепловой энергии, но это возможно только в когенерационных источниках энергии,  где тепловая энергия производится за счет утилизации высокотемпературных газовых выбросов при производстве электрической энергии в газотурбинном или парогазовом цикле с помощью установки на газовом тракте после ГТУ или ПГУ котлов утилизаторов.

В поселке Ноглики действует I очередь газотурбинной электростанции (НГТЭС) установленной электрической мощностью 48 мвт. КПД этой станции меньше 30% и, прежде всего, за счет удаления в атмосферу отработанных газов с температурой 490-510° Цельсия без полезного использования этой температуры.

Обоснованиями инвестиций и бизнес-планом целесообразности строительства второй очереди НГТЭС в 2002 и 2003 году (институт ДнепрВНИПИэнергопром") была предусмотрена теплофикация поселка от НГТЭС с выходом тепловой мощности от станции в поселок 48 Гкал/час. Это с запасом перекрывает потребность в тепловой энергии всего поселка как сейчас, так и на расчетный срок.

Относительно расширения НГТЭС существуют противоречивые оценки и мнения специалистов. Но очевидно то, что с ростом цены на газ эффективность инвестиций в расширение НГТЭС с переводом её в когенерационный источник  энергии (электроэнергия и тепловая энергия) будет только возрастать. При теплофикации резко уменьшится расход топлива на выработку 1 кВт.ч. электроэнергии  и не будет сжигаться вообще топливо на выработку тепловой энергии. Станция станет эффективным и конкурентоспособным энергоисточником не только как блок-станция, но и как основной энергоисточник муниципального образования «Городской округ Ногликский». Стоимость тепловой энергии от неё у потребителей будет почти в два раза ниже, чем от котельных.

Большинство котельных превратится в сетевые тепловые пункты с консервацией котлов. Именно эти решения легли в основу генплана и предложений по покрытию тепловых нагрузок поселка на расчетный срок.

Для  индивидуальной застройки тепловые сети не потребуются. Здесь сохраняется сугубо децентрализованный принцип теплоснабжения.

Более точно проработка должна быть выполнена в Схеме теплоснабжения поселка Ноглики до 2025 года после утверждение генерального плана.

Газоснабжение

Этот раздел увязан с планировочной структурой генплана, его функциональным и строительным зонированием, основными решениями по теплоснабжению и электроснабжению.

Вся  система газоснабжения поселка функционирует удовлетворительно. К её недостаткам можно отнести отсутствие активной защиты системы от электрохимической коррозии и, как следствие, достаточно высокий  коррозийный износ. Все основные газоотводы были проложены в 60-70 годы и имеют удельную повреждаемость от коррозии, близкую к критической на подземных участках (около 1 на километр трассы).

Для эффективной эксплуатации системы за многие годы так и не была создана требуемая нормами база по ремонту и эксплуатации.

Удельный вес природного газа в топливном балансе жилого фонда поселка составляет 84% и 100% по котельным и предприятиям. Ни одна  из котельных поселка не имеет резервирования по другому виду топлива, и не имеет резервных газопоршневых электростанций для возможности автономного электроснабжения  котельных при  отключении электроэнергии от Сахалинской энергосистемы.

Решения по развитию системы газоснабжения

В принципиальном отношении сохраняется сложившаяся система газоснабжения. Она не нуждается в переустройстве. Газопроводы среднего давления продлятся на юг и, частично, на запад к площадкам массовой индивидуальной застройки. Конкретные решения по газоснабжению жилых кварталов будут приниматься в ходе разработки проектов застроек новых кварталов. Но в любом случае теплоснабжение кварталов индивидуальной 1-2-х этажной застройки должно быть сугубо децентрализованным. На отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление будет использоваться единый энергоноситель – природный газ.

В среднеэтажной жилой застройке сохраняется использование газа для целей пищеприготовления и горячего водоснабжения. Для целей отопления рекомендуется использовать и развивать централизованную систему теплоснабжения.

Децентрализованные (квартирные) газовые генераторы теплоты при использовании их для отопления среднеэтажных домов приведут к ухудшению экологической среды обитания человека.

Рекомендуется на I очередь  провести поэтапную полную санацию существующих газопроводов среднего давления бестраншейными методами в межотопительный период для восстановления их прочностных качеств.

Детальные проработки по частичной модернизации и развитию газотранспортной системы поселка должны быть выполнены в Схеме газоснабжения поселка Ноглики после утверждения его генерального плана.

3.4.4. Связь

Увеличение потребности в номерной емкости городской связи в соответствии с “Проектом реализации программы жилищного строительства” на I очередь строительства и расчетный период приведены в табл.2.

Табл. 2. Показатели увеличения в потребности номерной емкости городской связи

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во квартир/индивид. дома |  | Кол-во номеров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь, 2015 г. | II очередь, 2025 г. | I очередь, 2015 г. | II очередь, 2025 г. |
| 1 2 | Новое строительство: - многоквартирные жилые дома; - индивид. дома | квартир дом | 260 12 | 360 167 | 280 | 530 |

В соответствии с  “Проектом реализации программы жилищного строительства” и “Схемой зонирования” пгт. Ноглики предусматривается дополнительная установка телефонных распределительных шкафов емкостью 300 пар, ШР-300:

- в микрорайоне №1 – 1 компл.;

- в микрорайонах №2, №3 – по 1 компл. (всего - 2).

В кварталах индивидуальной застройки №№ 3, 4, 6, 10÷15, “Новосёл” предусматривается установка шкафов ёмкостью 150 пар, ШР-150, по одному комплекту в каждом квартале, всего – 10 комплектов.

4.0. Основные технико-экономические показатели

генерального плана пгт. Ноглики

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние, 2005 г. | 1 очередь стр-ва, 2015 г. | Расчетный срок, 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в границах поселковой черты | Га | 3079,33 100% | 4120 100% | 4120 100% |
| 1.1. | Общая плотность населения | Чел/га | 3,5 | 2,7 | 3,1 |
| 1.2. | Жилые зоны | Га/% | 244,2 8 | 261,5 6 | 376,25 9 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | - зона среднеэтажной застройки домами секционного типа (3-5 этажей); | Га/% | 22,7 1 | 37,79 1 | 44,30 1 |
|  | - зона малоэтажной блокированной и секционной застройки (1-2 этажа); | Га/% | 24,3 1 | 12,54 1 | 15,54 1 |
|  | - зона индивидуальной 1-2 квартирной 1-2 этажной жилой застройки с приусадебным участком 1000-1500 м2; | Га/% | 197,2 6 | 208,71 4 | 312,86 7 |
| 1.3. | Общественно-деловые зоны | Га/% | 18,60 0,6 | 25.21 0,6 | 26,67 0,6 |
| 1.4. | Производственные зоны | Га/% | 82,81 2,4 | 82,80 2 | 92,80 2,3 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 1.5. | Коммерческо-производственные зоны | Га/% | - | 24,4 0,6 | 32,9 0,8 |
| 1.6. | Зоны инженерной инфраструктуры | Га/% | 115,70 4 | 235,3 6 | 238,00 6 |
| 1.7. | Зоны транспортной инфраструктуры | Га/% | 210,25 7 | 221,85 5 | 268,16 7 |
| 1.8. | Коммунальные зоны | Га/% | 46,7 2 | 50,10 1 | 62,20 1,5 |
| 1.9. | Зоны сельскохозяйственного использования | Га/% | 50,31 2 | 118,19 3 | 118,19 3 |
| 1.10 | Зоны специального назначения | Га/% | 21,42 1 | 25,42 0,6 | 32,42 0,8 |
| 1.11 | Рекреационная зона | Га/% | 5,40 0,2 | 11,4 0,3 | 19,4 0,5 |
| 1.12. | Прочие территории В том числе | Га/% | 2293,94 72,8 | 3064,03 74,9 | 2853,01 68,5 |
|  | - существующие зеленые насаждения | Га/% | 743,47 24 | 1504,99 37 | 1504,99 37 |
| 1.13. | Территории, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | 11,6 | 6,0 | 5,6 |

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние, 2005 г. | 1 очередь стр-ва, 2015 г. | Расчетный срок, 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Население | Тыс. чел. | 10,700 | 11,100 | 12,700 |
| 2.1. | Показатели естественного движения населения | Чел./год |  |  |  |
|  | - прирост | Чел/год | 148 | 150 | 160 |
|  | - убыль | Чел/год | 162 | 160 | 150 |
| 2.2. | Показатели миграции населения | Чел./год |  |  |  |
|  | - прирост | Чел/год | - | 60 | 70 |
|  | - убыль | Чел/год | 72 | 60 | 40 |
| 2.3. | Возрастная структура населения | Тыс. чел. |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | Тыс. чел. % | 2,4 22,5 | 2,5 23,5 | 3,0 24 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | Тыс. чел. % | 7,0 65,5 | 7,2 65 | 8,0 63 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | Тыс. чел. % | 1,3 12 | 1,4 12,5 | 1,7 13,0 |
| 3. | Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 общей площади квартир | 228,9 | 238,9 | 307,9 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | -"- | - | - | 21000 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м2 общей площади квартир | 228,9 | 228,9 | 217,9 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | Тыс.м2 общей площади квартир | - | 10,0 | 69,0 |
| 3.4. | Структура нового жилищного строительства по этажности, В том числе |  |  |  |  |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | Тыс.м2 общей площади | - | 2,1 | 33,0 |
|  | - 2-3-х этажные блокированная и секционная застройка | Тыс.м2 общей площади | - | 2,5 | 11,7 |
|  | - 3-5-ти этажное многоквартирное | Тыс.м2 общей площади | - | 5,4 | 24,3 |
| 3.5. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | Тыс.м2 общей площади | - | 2,10 | 30,0 |

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние, 2005 г. | 1 очередь стр-ва, 2015 г. | Расчетный срок, 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | Тыс.м2 общей площади | - | 7,900 | 39,0 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир в социальном жилом фонде | Кв.м/чл. | 21,4 | 25 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 467 44 | 503 45 | 638 50 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | учащихся | 1470 137 | 1610 145 | 2032 160 |
| 4.3. | Больницы- всего | коек | 400 | 400 | 400 |
| 4.4. | Поликлиники - всего | Посещений в смену | 200 | 200 | 200 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. | Посещений | 400 37 | 400 36 | 400 32 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
|  | - автобус | км | 5,6 | 7,0 | 11,8 |
| 5.2. | Протяженность улиц и дорог, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - автодорог общей сети | км | 12 | 9,7 | 9,7 |
|  | - поселковые дороги | км | 8,5 | 14,8 | 14,8 |
|  | - главные улицы | км | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | - улицы в жилой застройке | км | 1,7 | 1,95 | 1,95 |
| 5.3. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | Мин. | - | 40 | 30 |
| 5.4. | Аэропорт местного значения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 199 | 220 | 240 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | Тыс. куб.м/сут. | 3598 | 4008,5 | 4338 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | Тыс. куб.м/сут. | 3132 | 3322,5 | 3652 |
|  | - на производственные нужды | Тыс. куб.м/сут | 466 | 560 | 560 |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | Тыс. куб.м/сут | 3500 | До 10000 | До 10000 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | Тыс. куб.м/сут. | 3500 | До 10000 | До 10000 |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на человека | 336 | 361 | 344 |
|  | В т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 293 | 299 | 287 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 34 | 40 | 43 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод - всего | Тыс.куб. м/сут. | 3043 | 3327,5 | 3577 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-бытовые сточных воды | Тыс. куб.м/сут. | 2577 | 2767,5 | 3017 |
|  | - на производственные сточные воды | Тыс. куб.м/сут. | 466 | 560 | 560 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | Тыс. куб.м/сут. | 4200 700 - | 4200 700 400 | 4200 700 500 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 26 | 28 | 31 |
| 6.3 | Электроснабжение | Млн. кВт.ч /год | 23,22 | 24,1 | 27,6 |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии -всего |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | Млн. кВт.ч /год | 7,0 | 7,25 | 8,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Млн. кВт.ч /год | 16,22 | 16,85 | 19,3 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 час. В год | кВт.ч. | 2000 | 2170 | 2173 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 1400 | 1520 | 1521 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | МВт | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Млн.Гкал/год | 0,138 | 0,143 | 0,149 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,098 | 0,101 | 0,105 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 66,5 | 66,5 | 48,2* |
|  | В том числе присоединенная нагрузка | Гкал/час | 35,2 | 36,6 | 38,0 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- |  |  |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей в линейном исчислении | км | 12 | 12,75 | 20,55** |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе жилого фонда поселка | % | 84% | 90% | 100% |
|  | То же, по котельным и промпредприятиям | % | 100% | 100% | 100% |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | Млн. куб.м. год | 160.461 | 161,323 | 382,107 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - населением | -"- | 2,696 | 2,816 | 3,296 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- | 21,818 | 22,428 | 24,130 |
|  | - на производственные нужды | -"- | 7,882 | 7,882 | 9,22 |
|  | - прочие нужды*** | -"- | 126,478 (НГТЭС) | 126,478 (НГТЭС) | 343,043 (НГТЭС) |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | -"- | 1,587 ГРС "Ноглики" | 1,619 ГРС "Ноглики" | 2,418 |
| 6.5.4. | Протяженность новых сетей | км | - | 0,639*** | 13,6*** |
| 6.6. | Связь | км | 21 | 23 | 24 |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 90 | 100 | 100 |

* От Ногликской ГТЭС.

** Из них 7,8 км т/сети от НГТЭС.

*** см. таблицу 1 раздела "Газоснабжение"