Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2013 № 61

пгт. Ноглики

Об утверждении Правил установки детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский"

В целях обеспечения муниципального образования «Городской округ Ногликский» спортивными и детскими площадками надлежащего качества на земельных участках многоквартирных домов, на прилегающих территориях муниципальных учреждений, на муниципальных землях общего пользования, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и их содержания и эксплуатации, руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила установки детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице – мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Балакана С.Н.

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский»					                     В.А. Середа

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением мэра

от 13.02.2013 №  61

- ПРАВИЛА

- установки детских игровых и спортивных  площадок,

- на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

- Настоящие Правила определяют типовой состав детских игровых и спортивных площадок, порядок их установки, правила эксплуатации и технического

- обслуживания  и являются обязательным для исполнения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

- Глава 1. Общие положения

- Статья 1. Основные понятия

- детское игровое и спортивное оборудование – элемент благоустройства территории и относится к малым архитектурным формам.

- регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями, и определение дальнейшего рабочего состояния оборудования.

- функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

- ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

- консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.

- эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

- демонтаж –  разборка оборудования, сооружения, снятие их с места установки.

- Статья 2. Нормативно – правовые акты

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Жилищным кодексом Российской Федерации»;

- - Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и определяют порядок установки детских площадок, требования к их техническому состоянию и содержанию на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

- 2. Содержание и обслуживание детских игровых площадок осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации» и требований следующих документов:

- -	СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 820 от 28.12.2010;

- - «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  19.10.2001 п.5.1;

- -	 Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских площадок. Термины и определения. ГОСТ Р 53102-2008», утвержденный приказом Ростехрегулирования  № 511-ст от 18.12.2008;

- - Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2004», утвержденный Приказом Ростехрегулирования № 151-ст от 30.12.2004;

- -	 Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских  игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52169-2003», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ № 394-ст от 26.12.2003;

- -	Национальные стандарты Российской Федерации ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52167-2003, ГОСТ Р 52299-2004, ГОСТ Р 52300-2004.

- Статья 3. Порядок размещения детских игровых и спортивных  площадок

- 1. Решение об организации спортивных и детских игровых площадок, установки игрового оборудования на придомовой территории (земельных участках многоквартирных домов, являющихся общим долевым имуществом собственников помещений многоквартирного дома), принимается общим собранием собственников помещений  жилого дома. Установка, содержание и обслуживание площадок и игрового оборудования осуществляются за счет средств собственников помещений многоквартирного жилого  дома.

- 2. Решение о размещении спортивных и детских игровых площадок, игрового оборудования на территории муниципальных учреждений (далее – МУ), владеющих земельным участком  на праве постоянного (бессрочного) пользования, принимаются такими учреждениями самостоятельно с учетом целей своей деятельности и назначения земельного участка. Их содержание и обслуживание  осуществляются муниципальными учреждениями за счет собственных средств.

- 3. Установка игрового и спортивного оборудования на муниципальных землях общего пользования, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется с разрешения и в порядке установленном правовым актом муниципального образования «Городской округ Ногликский». Самовольная установка запрещена.

- 4. Находящееся в муниципальной собственности игровое оборудование, расположенное на придомовой территории передается во временное владение и пользование управляющей организации, обслуживающей жилой дом, с возмещением расходов  по содержанию муниципального имущества (договор подряда, обслуживания).

- 5. Ответственность за ненадлежащее содержание спортивных и детских игровых площадок, а также за вред, причиненный в результате ненадлежащего содержания площадок и оборудования,  несет лицо, в управлении, владении и на содержании которого находится площадка (оборудование).

- Глава 2. Требования при проектировании, состав и монтаж

- спортивных и детских  игровых площадок

- Статья 4. Размещение,  размеры и проектирование спортивных и детских  игровых площадок

- 1. Размещение и размеры спортивных и детских игровых площадок должны соответствовать требованиям пункта 2.13 таб.2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей раннего, дошкольного, младшего и среднего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |

- 2. При проектировании  детской игровой площадки необходимо учесть интересы заказчика и детей, в том числе:

- 1)  площадка должна просматриваться с различных сторон;

- 2) осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускать размещения осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.;

- 3) площадка должна быть оборудована ограждениями по всему периметру;

- 4) территория вокруг детской площадки в радиусе  не менее 5 м не должна иметь люков, парковок для машин или иных стоянок для транспорта. Площадки не могут быть установлены на участке, обремененном подземными коммуникациями и воздушными линейными объектами. Нужно учитывать все особенности окружающего ландшафта;

- 5) все игровые элементы должны находиться на расстоянии друг от  друга не менее 2 м.;

- 6) подбирать оборудование следует  с учетом  возраста детей:

- - для малышей – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы должны быть сделаны без острых краев, иметь повышенную устойчивость к нагрузкам  и разрушениям;

- - для школьников - лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий;

- 7) все детское оборудование должно иметь сертификат качества.

- Статья 5. Состав и требования к игровому и спортивному оборудованию

- 1. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей:

| Возраст | Назначение оборудования | Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Дети раннего возраста (1- 3 года) | Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии | Песочницы |
|  | Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия | Домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки; кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10-15 см; горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами 10 и 15 см |
|  | Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве | Качели и качалки |
| Дети дошкольного возраста (3- 7 лет) | Для обучения и совершенствования лазания | Пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; доска деревянная на высоте 10-15 см устанавливается на специальных подставках) |
|  | Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию | Бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; бум «крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; гимнастическая скамейка – длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см |
|  | Для обучения вхождению, лазанию, движению на четвереньках, скатыванию | Горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; горка с лесенкой и скатом, длина 240 см, высота 80 см, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската -70 см |
|  | Для развития силы, гибкости, координации движений | Гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 2 мм, расстояние между перекладинами - 25 см; гимнастические столбики |
|  | Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель | Стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см (младшие дошкольники), 150-200 см (старшие дошкольники); кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красят в красный (центр), салатовый, желтый и голубой цвета; баскетбольные щиты крепят на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки |
| Дети школьного возраста | Для общего физического развития | Гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; разновысокие перекладины, перекладина- эспандер для выполнения силовых упражнений в висе «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; сочлененные перекладины разной высоты: 1,5 - 2,2 - 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т», или змейкой |
| Дети старшего школьного возраста | Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития | Спортивные комплексы; спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.) |

- 2. Требования к игровому оборудованию:

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20°. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5°, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60° в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10°. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100°. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм |

- 3. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

- 4. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки следующие:

- - деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

- - металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив;

- - бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- - оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

- 5. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

- 6. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности:

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона |
| Качалки | Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

- В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

- 7. Комплексные игровые площадки для активного досуга детей и длительного пребывания на воздухе компонуются в основном из следующих зон: физкультурно-игровых устройств; игр с водой и с песком; спортивных игр.

- 8. Обеспечение доступности детских игровых и спортивных площадок для маломобильных групп населения:

- 1) при проектировании открытых спортивных сооружений  следует  руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и Сводами правил к нему (СП 35-101 и СП 35-103);

- 2) спортивные площадки должны иметь ровную, хорошо утрамбованную грунтовую, травяную или из синтетических материалов поверхность, ограниченную полосами ориентации шириной 1-1,5 м с покрытием иной фактуры. Спортивные площадки могут опоясываться ориентационной полосой, имеющей начиная от края площадки постепенно повышающийся уклон под углом 10-12°. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В этом случае фактуры покрытия полосы и площадки могут быть одинаковыми;

- 3) оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном.

- Статья 6. Монтаж и установка оборудования

- 1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами.

- 2. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность детей.

- 3. Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей.

- Глава 3. Контроль, техническое обслуживание  и эксплуатация детских игровых и спортивных площадок

- Статья 7. Контроль и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок

- 1. Оборудование детских игровых и спортивных площадок (далее - оборудование), находящееся на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования.

- 2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

- 3. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет собственник и эксплуатирующая организация.

- 4. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у собственника и эксплуатирующей организации.

- 5. Контроль технического состояния оборудования включает:

- - осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

- - регулярный визуальный осмотр;

- - функциональный осмотр;

- - ежегодный основной осмотр.

- 6. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

- Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

- Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации.

- Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требуют ежедневного визуального осмотра (в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52169-2003).

- Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. Источниками опасности могут быть; сломанные детали оборудования и т.д.

- Примечание: при осмотре проверяются чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

- Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1-3 мес., но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

- Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения исправного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

- Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

- Если в результате осмотра обнаруживаются  неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации, посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

- Статья 8. Эксплуатация детских игровых и спортивных площадок

- 1. Для оценки мер безопасности организация, эксплуатирующая оборудование, должна:

- 1) регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности (в соответствии с требованиями Национального стандарта  РФ ГОСТ Р 52169-2003 года и включая требования, приведенные в настоящих Правилах);

- 2) совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

- 2. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована.

- Документация на оборудование должна содержать:

- - акты контроля испытаний (при необходимости);

- - контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

- - инструкции по эксплуатации;

- - учет выполнения работ (например "журнал выполненных работ");

- - чертежи и схемы.

- Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

- 3. На детской/спортивной площадке должна быть предусмотрена табличка (пиктограмма) с указанием номеров телефонов, для вызова службы спасения и сообщения о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.

- 4. В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно (в течение суток) устранены  эксплуатирующей организацией. До устранения неисправностей, доступ на площадку для пользователей должен быть закрыт.

- Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, путем демонтажа или прекращения работы.

- У эксплуатирующей организации для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т.п. должны быть в наличии письменные инструкции.

- 5. Для сокращения числа несчастных случаев собственник или эксплуатирующая организация должны составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые регламентируют периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, и дефектов и повреждений.

- Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок при функциональном осмотре должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

- - проверку и подтягивание креплений;

- - обновление окраски и уход за поверхностями;

- - обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- - смазку шарниров;

- -разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;

- - чистоту оборудования;

- - чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);

- - восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

- - профилактический осмотр свободных пространств.

- 6. Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок.

- Эти меры должны включать:

- - замену крепежных деталей;

- - сварку и резку;

- - замену изношенных или дефектных деталей;

- - замену неисправных элементов оборудования.

- 7. Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживать надлежащее санитарное состояние.

- Статья 9. Демонтаж детских игровых  и спортивных площадок

- 1. Демонтаж детских игровых и спортивных площадок, расположенных на придомовой территории:

- 1) решение о демонтаже детской игровой и спортивной площадки, игрового оборудования расположенных на придомовой территории многоквартирного жилого дома,  принимается общим собранием собственников  помещений жилого дома с оформлением протокола;

- 2) демонтаж элементов детской игровой и спортивной площадки, игрового оборудования осуществляется за счет собственников помещений жилого дома, где установлена детская и спортивная площадка.

- 2. Решение о демонтаже детских игровых и спортивных площадок,  расположенных на территориях муниципальных учреждений, принимаются такими учреждениями самостоятельно на основании проведенного обследования в случае неудовлетворительного эксплуатационного состояния детской игровой и спортивной площадки. Демонтаж оборудования детской игровой и спортивной площадки осуществляется за счет собственных средств.

- Приложение

- к Правилам установки детских площадок

- на территории муниципального образования

- «Городской округ Ногликский»

АКТ

Комиссией в составе:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Проведена   проверка   состояния  элементов  детской/спортивной   площадки,

расположенной

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Проверкой установлено:

Элементы детской площадки

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

находятся в ______________________ эксплуатационном состоянии.

Дальнейшая      установка     элементов     детской/спортивной     площадки

целесообразна/нецелесообразна

(нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Приложение: фотоматериалы на ____ листах.

_______________________________________________________________________