Общество с ограниченной ответственностью

«Град-Информ»

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

Омск 2026 г.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

Проект

Заказчик: Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Муниципальный контракт: № МНГП/2013 от 18.05.2013 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАД-Информ»

Шифр: МНГП-1573-13

Директор		________________________ 		М.Н. Дузенко

Омск 2013 г.

Содержание

1.	Область применения	5

2.	Термины и определения	8

3.	Нормативные ссылки	9

4.	Местные нормативы градостроительного проектирования	10

4.1.	Общие ориентиры пространственного развития населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Городской округ «Ногликский»	10

4.2.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон	12

4.3.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон	20

4.4.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения	26

4.5.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон рекреационного назначения	27

4.6.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих и огороднических объединений	32

4.7.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств	34

4.8.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры	42

4.9.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон	53

4.10.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры	55

4.11.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон специального назначения	71

4.12.	Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий вахтовых поселков	73

4.13.	Требования к материалам, подготавливаемым в составе градостроительной документации, устанавливаемые в целях формирования информационных ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	77

4.14.	Требования к составу исходных данных, применение которых необходимо при разработке градостроительной документации	78

5.	Инженерная подготовка и защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	85

5.1.	Инженерная подготовка территории	85

5.2.	Общие требования в сфере защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	86

5.3.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании	87

5.4.	Обеспечение безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности	87

5.5.	Сейсмическое районирование  территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»	89

5.6.	Пожарная безопасность	91

6.	Охрана окружающей среды	93

6.1.	Охрана атмосферного воздуха, водных объектов и почв	93

6.2.	Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, облучений и излучений	95

6.3.	Радиационная безопасность	98

6.4.	Допустимые уровни воздействия на среду и человека	99

6.5.	Регулирование микроклимата	100

6.6.	Охрана растительного и животного мира	101

6.7.	Обращение с отходами производства и потребления	102

6.8.	Особо охраняемые природные территории	102

Приложение 1.  Нормы расчета  учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков	104

Приложение 2. Термины и определения	110

Приложение 3. Нормативные ссылки	118

Приложение 4. Единицы измерения показателей мощности различных видов объектов градостроительной деятельности, которые могут использоваться при подготовке градостроительной документации муниципального образования «Городской округ Ногликский»	126

# Область применения

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее – также Нормативы) осуществлялась в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности и направлена на установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), а также иных параметров градостроительного развития территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее – также городской округ).

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами  планирования социально-экономического развития территории.

Документы территориального планирования разрабатываются с учетом положений концепций и стратегий социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» и Сахалинской области, положений утвержденных федеральных, региональных и муниципальных программ, а также инвестиционных проектов, осуществляемых за счет собственных финансовых ресурсов бюджета муниципального образования и иных источников финансирования.

При подготовке документов территориального планирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» используется следующая информация документов социально-экономического планирования:

- результаты прогнозирования демографической ситуации на территории, в том числе общей численности населения и половозрастной структуры;

- планируемые изменения отраслевой структуры занятости населения на территории;

- планируемые изменения реальных доходов населения;

- планируемые изменения отраслевой структуры производства на территории;

- планируемые инвестиции в строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с определенными характеристиками (вид объекта, мощность, численность сотрудников и др.);

- планируемые инвестиции в строительство производственных объектов (вид объекта, численность сотрудников, предполагаемый доход сотрудников и др.);

- иная информация.

Утверждаемыми решениями в составе документов территориального планирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» являются решения об утверждении границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования; о границах функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; о планируемых к размещению объектах местного значения.

Посредством разработки проектов планировки территории уточняются характеристики планируемого развития территорий функциональных и территориальных зон, параметры застройки, а также характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории, устанавливаются границы зон планируемого размещения объектов местного значения.

Параметры застройки, характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории утверждаются в составе градостроительных регламентов правил землепользования и застройки в качестве видов разрешенного использования земельных участков и объектов местного значения.

Местные нормативы решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации (генерального плана, документации по планировке территорий, правил землепользования и застройки) на основе документов планирования социально-экономического развития территории;

2) распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в настоящих Нормативах как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

4) обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;

5) приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности терминологии, используемой в применяемых при разработке  нормативов нормативно-технических документах СССР и РСФСР, действующих в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации (в том числе наименований органов власти и управления, названий устаревших видов градостроительной документации и др.);

6) установление требований к материалам, сдаваемым в составе документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки для обеспечения формирования информационных ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Местные нормативы градостроительного проектирования учитываются:

- при подготовке документов территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории  муниципального образования, правил землепользования и застройки муниципального образования;

- при внесении изменений в вышеуказанные виды градостроительной документации;

- при проектировании и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, благоустройстве территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» являются обязательными для органов местного самоуправления при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:

а) при подготовке, согласовании и утверждении генерального плана, внесении изменений в генеральный план;

б) при реализации документов территориального планирования;

в) при  подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории, внесении изменений в указанную документацию;

г) при подготовке, согласовании и утверждении правил землепользования и застройки, внесении изменений в правила землепользования и застройки;

д) при проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;

е) при подготовке условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в пределах своей компетенции);

ж) при подготовке условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

Скорректированные и утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования выполнены с учетом особенностей Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Сахалинской области», утвержденные Постановлением Администрации Сахалинской области от 28.01.2008 №18-па и особенностей градостроительных условий в границах муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» подлежат внесению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

Настоящие Нормативы действуют до тех пор, пока не внесены изменения в документы стратегического социально-экономического планирования и/или нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, которые были использованы при подготовке нормативов. Настоящие Нормативы также нуждаются в корректировке в случае разработки ранее не существовавших документов долгосрочного стратегического социально-экономического планирования Сахалинской области или муниципального образования «Городской округ Ногликский», и/или нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.

# Термины и определения

Раздел «Термины и определения» находится в Приложении № 2.

# Нормативные ссылки

Раздел «Нормативные ссылки» находится в Приложении № 3.

# Местные нормативы градостроительного проектирования

## Общие ориентиры пространственного развития населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Городской округ «Ногликский»

Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» входит в состав Сахалинской области. В состав территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» входят следующие населенные пункты: поселок городского типа Ноглики; села: Вал, Даги, Ныш, Катангли, Венское, Горячие Ключи. Центром муниципального образования «Городской округ Ногликский» является поселок городского типа Ноглики.

Численность населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах городского округа в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.

Планировочную структуру муниципального образования «Городской округ Ногликский» следует формировать, обеспечивая:

- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон; рациональное районирование территории в увязке с системой центров производственной, рекреационной и других видов активности;

- инженерно-транспортной инфраструктурой;

- эффективное использование территории в соответствии с ее градостроительной ценностью;

- комплексный учет сложившихся архитектурно-градостроительных тенденций, ландшафтных, природно-климатических, национально-бытовых и других местных особенностей;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры.

Пространственная организация территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский» разрабатывается в соответствии с программными документами социально-экономического развития и с учетом результатов комплексной оценки территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», основанной на всестороннем научном изучении природных, социально-экономических факторов:

- экономико-географического положения;

- природных условий и ресурсов;

- промышленных, демографических ресурсов;

- структуры агропромышленного, лесного комплексов;

- нормативных ограничений использования территорий, экологического состояния и прочих факторов.

При разработке градостроительной и проектной документации для муниципального образования «Городской округ Ногликский» необходимо учитывать:

- тип населенного пункта (городской, сельский);

- величину городских и сельских населённых пунктов (крупные, большие, средние, малые);

- социально-демографическую ситуацию (численность населения, половозрастная структура населения, трудовые ресурсы, национальный состав);

- функционализацию населённого пункта, расположенного на межселенных территориях;

- состояние окружающей среды (состояние почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха);

- природно-климатические условия (наличие лесных и водных объектов, рельеф, сейсмичность, температурный режим и иные);

- сложившиеся условия (историческая застройка, условия реконструкции, природные факторы);

- местные особенности и традиции.

Планировочная организация и зонирование территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский» должны исходить из:

- комплексной оценки имеющихся территориальных, водных, трудовых, энергетических и рекреационных ресурсов;

- выявления первоочередных направлений развития территорий и экономики

- оценки состояния экологической обстановки и прогнозов ее изменения;

- анализа тенденций развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы.

На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (таблица 1).

Таблица 1

Функциональное зонирование

| Функциональная зона | Виды функциональных зон |
| --- | --- |
| Жилая зона | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 3 до 5 этажей) |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (от 1 до 3 этажей, в том числе с приквартирными земельными участками) |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (от 1 до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) |
| Зона общественно-делового назначения | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
|  | Зона многофункционального назначения |
| Производственная зона | Зона производственного назначения |
|  | Зона коммунально-складского назначения |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения |
| Рекреационная зона | Зона объектов отдыха и туризма |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования |
|  | Зона городских лесов |
|  | Рекреационная зона |
| Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры |
| Зона инженерной инфраструктуры | Зона инженерной инфраструктуры |
| Зоны специального назначения | Зона ритуального назначения |
|  | Зона складирования и захоронения отходов |
| Зоны режимных территорий | Зона режимных территорий |
| Зоны обороны и безопасности | Зоны обороны и безопасности |
| Зоны сельскохозяйственного использования | Зона сельскохозяйственных угодий |
|  | Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения |
|  | Сельскохозяйственного использования |
| Зона акваторий | Зона акваторий |
| Зона природного ландшафта | Зона открытого пространства |
|  | Зона защитного озеленения |
|  | Зона территорий, покрытых лесом и кустарником |
|  | Зона нарушенного природного ландшафта |
|  | Зона заболоченных территорий |
| Зона добычи полезных ископаемых | Зона добычи полезных ископаемых |

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон

    - Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по муниципальному образованию принимается с учетом фактических статистических данных о муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» и рассчитанных на перспективу в соответствии с документами стратегического социально-экономического планирования.

Расчетный показатель средней жилищной обеспеченности многоквартирными жилыми домами рекомендуется принимать не менее 30 кв. м общей площади на человека, значение показателя детализируется в зависимости от уровня комфортности жилья (таблица 2).

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для одноквартирных жилых домов не нормируются, а определяются с учетом показателя среднего размера семьи, исходя из условия предоставления отдельного дома на семью.

    - Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При формировании жилых зон в населённых пунктах городского округа на основе функционального и строительного зонирования необходимо предусматривать сейсмоустойчивые жилые дома в соответствии с таблицей 2. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом.

Таблица 2

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м2 | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 | k = n + 1 k = n + 2 | 10 15 |
| Массовый (эконом-класс) | 30 | k = n k = n + 1 | 25 50 |
| Социальный (муниципальное жилье) | 20 | k = n - 1 k = n | 60 30 |
| Специализированный | - | k = n - 2 k = n - 1 | 7 5 |

Примечания:

- Общее число жилых комнат в квартире или доме k и численность проживающих людей n.

- Специализированные типы жилища - дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы.

- В числителе - на первую очередь, в знаменателе -  на расчетный срок.

- Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.

В соответствии с уровнем комфорта существует деление жилищного фонда на престижный (бизнес-класс), массовый (эконом-класс), социальный (муниципальное жилище), специализированный.

Престижный жилищный фонд или бизнес-класс – один из наилучших видов жилья.

Престижный жилищный фонд – это жилье высокой ценовой категории, для которого характерны комфортные условия проживания, безопасность и обеспеченность инфраструктурой. Элитные квартиры имеют большую площадь, не менее 40 кв. м на человека. Для престижного жилищного фонда характерна как многоквартирная жилая застройка, так и коттеджная.

В жилой застройке для обеспечения большой массы людей комфортным недорогим жильем необходимо строительство жилищного фонда эконом-класса.

Жилье эконом-класса — жилье самой низкой ценовой категории, характеризующееся стандартным уровнем обеспеченности элементами инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, типовой планировкой и минимально допустимыми площадями. Площадь квартир эконом-класса не превышает градостроительные нормы – в приближении к 30 кв. м на человека. В качестве материалов строительства и отделки используются самые бюджетные варианты.

Жилищный фонд социального использования (муниципальное жилье) - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.

К жилым помещениям специализированного жилищного фонда (согласно Жилищному кодексу РФ) относятся следующие помещения:

- служебные жилые помещения;

- жилые помещения в общежитиях;

- жилые помещения маневренного фонда;

- жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;

- жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Объём специализированного жилищного фонда определяется фактической потребностью и устанавливается заданием на проектирование.

Потребность выделения площади служебных жилых помещений определяется числом граждан, прибывшим в населенный пункт на место работы или службы временно.  Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры.

Потребность жилых помещений в общежитиях рассчитывается для временного проживания граждан в период их работы, службы. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека.

Маневренный жилищный фонд формируется при необходимости предоставления гражданам жилья в следующих случаях:

- при проведении капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма,

- утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (неоплаченные кредиты, ипотеки, целевые займы),

- при непригодности жилого помещения для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств,

- иные случаи, предусмотренные законодательством.

Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека. В случае ненадобности маневренного жилищного фонда, возможно его перепрофилирование в жилые помещения общежитий или, при спросе, проведение реконструкции с доведением жилых помещений до полнометражных квартир и предоставлением его гражданам на условиях социального найма.

Объем маневренного жилищного фонда необходимо резервировать на стадии территориального планирования, основываясь на прогнозируемых темпах жилищного строительства (ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, проведение капитальных ремонтов и прочих мероприятий, требующих временного переселения жителей).

В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями маломобильных групп: инвалидов и престарелых также необходимо формирование специализированного жилищного фонда.

Норма обеспеченности специализированными жилыми домами:

- для престарелых – 60 мест на 1 тыс. человек (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет);

- для инвалидов в креслах-колясках и их семей - 0,5 мест на 1 тыс. человек всего населения.

Специализированный жилой дом сооружается по типовому (индивидуальному) проекту или располагается в специально переоборудованном здании (либо в части жилого дома с отдельными входами), архитектурно-планировочные решения которого соответствуют особенностям проживающего контингента и обеспечивают беспрепятственное пользование предоставляемыми им жилищно-коммунальными, социально-бытовыми и медицинскими услугами. В специализированном жилом доме должно быть оптимизировано соотношение общей площади жилых помещений и площади помещений общественного назначения при установлении необходимого для обслуживания проживающих набора помещений культурно-бытового, медицинского и социального назначения. Этажность специализированного жилого дома - не более 5 этажей.

    - Нормативы  для определения потребности в территориях жилых зон.

Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненный показатель в расчете на 1000 чел.  При средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га. для застройки без земельных участков и 20 га – для застройки с участком; до 5 этажей – 8 га.

    - Нормативы предоставления земельных участков.

Предоставление земельных участков в собственность и аренду осуществляется в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» в соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 20.11.12 г № 211 «О правилах землепользования и застройки в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»».

а) Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых юридическим и физическим лицам в собственность и аренду из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для индивидуального жилищного строительства устанавливаются:

- в поселке городского типа Ноглики от 0,0600 га до 0,1000 га;

- в населенных пунктах: с. Вал, с. Даги, с. Ныш, с. Катангли, с. Венское, с. Горячие ключи от 0,0600 га до 0,2500 га.

б) Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых юридическим и физическим лицам в собственность и аренду из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель малоэтажной застройки, состоящей из многоквартирных, блокированных и секционных 2 - 4-этажных жилых домов, устанавливаются от 0,0300 га до 0,0400 га.

в) Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых юридическим и физическим лицам в собственность и аренду из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются от 0,5000 га до 2,0000 га.

г) Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых юридическим и физическим лицам в собственность и аренду из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для дачного строительства, устанавливаются от 0,0400 га до 0,0600 га.

    - Нормативы предельно допустимых параметров плотности застройки и плотности населения на территории жилой застройки указаны в таблице 3.

Таблица 3

Нормативы предельно допустимых параметров плотности застройки и плотности населения на территории жилой застройки

| № п/п | Виды зон жилой застройки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование зоны жилой застройки | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебным земельным участком | Зона застройки блокированными жилыми домами до 4 этажей | Зона застройки малоэтажными жилыми домами до 4 этажей | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами до 5 этажей | Зона смешанной застройки жилыми домами |
| 2 | Процент застройки территории в границах земельного участка (%) | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 |
| 3 | Плотность застройки (кв. м/га) min – max | 0,2 - 0,4 | 0,3-0,6 | 0,4-0,8 | 0,4-1,2 | 0,4-1,6 |
| 4 | Плотность населения (человек/га) min - max | 10,0 - 100,0 | 120,0 - 240,0 | 160,0 - 320,0 | 160,0 - 400,0 | 100,0 - 450,0 |

    - Нормативы минимально допустимых размеров площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до них.

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Удельные размеры площадок, м2/чел.:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 			- 0,7;

- для отдыха взрослого населения							- 0,1;

- для занятий физкультурой							- 2,0;

- для хозяйственных целей								- 0,3;

- для выгула собак									- 0,3;

- для стоянки автомашин								- 0,8.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста			- 12;

- для отдыха взрослого населения							- 10;

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик, наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса) 							            - 10-40;

- для хозяйственных целей								- 20;

- для выгула собак 									- 40;

- для стоянки автомашин - определяется по таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

По условиям обеспечения сейсмической безопасности прогулочные дорожки, малые формы архитектуры, автостоянки не рекомендуется размещать под окнами зданий, вдоль капитальных заборов и ограждений. Минимальные расстояния удаления элементов благоустройства от зданий и сооружений следует принимать для существующих объектов 6 м, для нового строительства – 5-8 м.

При размещении элементов благоустройства следует исключить организацию площадок отдыха в изолированных тупиковых зонах, образованных глухими участками стен и массивными заборами.

Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75 м2), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв.м.

Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 м2, школьного возраста - 100-300 м2, комплексных игровых площадок - 900-1600 м2. Допускается объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 м2). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

Минимальный размер площадки для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения - не менее 15-20 м2.

Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) должны иметь площадь не менее 150 м2, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 м2.

Размер площадки для установки мусоросборников на один контейнер следует принимать - 2-3 м2.

    - Нормативы минимально допустимых размеров площадок для выгулов животных и помещений для содержания и разведения животных (вольеры, загоны) и расстояний от площадок до окон жилых помещений.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к малоэтажным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. На приквартирных земельных участках допускается предусматривать хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны.

Нормы площадей выгульно-кормовых дворов и выгульных площадок крупного рогатого скота в расчете на 1 голову приведены в таблице 4. Указанные параметры площадей устанавливаются при размещении на приквартирных земельных участках хозяйственных построек для содержания скота. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с п. 4.2.4. настоящих Нормативов.

Таблица 4

Нормы площадей выгульно-кормовых дворов и выгульных площадок

крупного рогатого скота

| Группы животных | Норма площади выгульных площадок (выгульно-кормовых дворов) на 1 гол., м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | с твердым покрытием | без твердого покрытия |
| 1 | 2 | 3 |
| Коровы и нетели за 2-3 месяца до отела на молочных фермах | 8 | 15 |
| Молодняк всех возрастов и нетели до 6-7 месячной стельности | 5 | 10-15 |
| Молодняк и взрослый скот на откормочной площадке | 5 | 20-25 |
| Телята старше 3 месяцев | 2 | 5 |
| Телята в индивидуальных клетках-домиках с 2 до 45-60 дней | 1,8 | - |
| Коровы мясных пород с телятами | 8 | 20-25 |

Примечания:

1. При организации активного моциона для животных площадь выгульных площадок сокращается на 50%, при родильных устраивают выгульные площадки только для новотельных коров.

2. Отклонение от указанных в таблице норм допускается в пределах 5%.

Норма площади в открытых загонах для выгула животных составляет на одну овцу, козу - 2-3 м2; свинью – 1,5-5 м2; лошадь – 5-8 м2.

Размещение помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до жилых домов необходимо предусматривать на расстоянии, приведенном в таблице 5.

Таблица 5

Расстояния до жилых домов при размещении помещений (сооружений) для содержания и разведения животных

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики - матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | до 5 | до 5 | до 10 | до 10 | до 30 | до 5 | до 5 |
| 20 м | до 8 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 | до 8 |
| 30 м | до 10 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 | до 10 |
| 40 м | до 15 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 | до 15 |

Санитарно-защитная зона от хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов - 50 м.

Минимально допустимые размеры площадок для выгула домашних животных приведены в п. 4.2.6 настоящих Нормативов.

    - Нормативы расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными с учетом инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в главе 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для многоквартирных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

В районах индивидуальной жилой застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 метров.

На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.

    - Нормативы расстояния от окон жилых домов до построек, расположенных на соседнем участке.

В районах индивидуальной жилой и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в главе 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

    - Нормативы расстояния от окон соседних жилых домов до построек для содержания скота и птицы.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон соседних жилых помещений дома: одиночные или двойные — не менее 15 м, до 8 блоков — не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков — не менее 50 м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

    - Нормативы расстояния до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников.

Расстояние от границы соседнего участка должно быть: от домов - не менее 3м, от построек для содержания скота и птицы не менее 4м, от других построек (бани, гаража и др.) не менее 1м, от стволов высокорослых деревьев не менее 4м, среднерослых – 2м, от кустарника – 1м.

    - Нормативы расстояния от построек до красной линии.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков.

Линии отступа от красных линий – линии, ограничивающие размещение зданий и сооружений с установлением расстояния от красных линий. Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. Расстояние от многоквартирных среднеэтажных (до 5 этажей) жилых домов следует принимать до красных линий магистральных улиц - 5 м, прочих – не менее 3 м.

Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли.

По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки — и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Расстояние от индивидуальных домов, домов блокированного типа следует принимать до красных линий улиц - не менее 5м, до красных линий проездов - не менее 3м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5м. Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.

    - Нормативы площади озелененной и благоустроенной территории.

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25% площади территории квартала.

В площадь отдельных участков озелененной территории могут включаться площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон

    - Размещение объектов обслуживания населения в общественно-деловых зонах осуществляется с учетом следующих факторов:

1. Нормативов обеспеченности объектами обслуживания и размеров их земельных участков (приложение №1).

2. При определении числа, состава и вместимости объектов обслуживания расчет осуществляется преимущественно на постоянное население, но при условии возможности корректировки с учетом наличного населения.

3. Целесообразно производить расчет количества и параметров учреждений социального и коммунально-бытового назначения для населенных пунктов с численностью населения свыше 200 человек. В населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек возможно размещение единого комплекса, включающего в себя объекты социального и коммунально-бытового назначения, перечень которых устанавливается по заданию на проектирование.

4. Современная планировочная организация населенного пункта характеризуется последовательным формированием основных его звеньев - микрорайонов и жилых районов: несколько микрорайонов объединяются в жилой район, несколько жилых районов образуют селитебную зону или планировочный район. Такое построение получило название ступенчатой системы. Размещение основных видов обслуживания должно осуществляться в зависимости от периодичности пользования: в жилой группе и в микрорайоне размещаются учреждения повседневного пользования, в жилом районе - периодического пользования, в центре населенного пункта - эпизодического спроса.

Распределение основных видов учреждений обслуживания в зависимости от периодичности использования можно распределять следующим образом:

- Учреждения эпизодического пользования населенного пункта (III степени необходимости). К ним относятся: музеи.

- Учреждения периодического пользования, обслуживающие населения жилых районов (II степени необходимости). Это учреждения дополнительного образования детей, культурные центры, клубные помещения, библиотечные учреждения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы и плавательные бассейны и др.

- Учреждения повседневного пользования, обслуживающие населения микрорайонов (I степени необходимости). К ним относятся общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, предприятия бытового обслуживания.

- Учреждения повседневного пользования, обслуживающие населения жилых групп (I степени необходимости). К ним относятся детские дошкольные учреждения, магазины продовольственных товаров, кафетерии, приемные пункты и мастерские (таблица 6).

Таблица 6

Ступенчатая система распределения основных видов учреждений обслуживания

| Виды объектов | Значение объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая группа | Квартал (микрорайон) | Жилой район | Населенный пункт |
| Дошкольные образовательные учреждения | + | + |  |  |
| Общеобразовательные школы |  | + |  |  |
| Внешкольные учреждения |  |  | + |  |
| Межшкольные УПК |  |  |  | + |
| Помещения для досуга и любительской деятельности |  | + |  |  |
| Клубы |  |  | + |  |
| Библиотеки |  |  | + |  |
| Кинотеатры |  |  | + |  |
| Музеи |  |  |  | + |
| Помещения для физкультурно-спортивных занятий |  | + |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы |  | + | + (крупные спортивные комплексы) |  |
| Бассейны |  | + | + (крупные спортивные комплексы) |  |
| Спортивные плоскостные сооружения | + (летние площадки отдыха и спорта) | + (спортивные площадки) | + (стадионы) |  |
| Предприятия торговли | +* (небольшие магазины продовольственных товаров на 1-2 рабочих места) | + (магазины продовольственных и непродовольственных товаров) | + (торговые центры) |  |
| Рыночные комплексы |  |  | + |  |
| Предприятия общественного питания | +* (кафетерии) | + (кафе, столовые) | + (рестораны) |  |
| Предприятия бытового обслуживания | +* (мастерские) | + (парикмахерские, ателье) | + (дома быта) |  |

Примечание:

1. * - целесообразно кооперировать в едином блоке, который следует размещать встроенным в жилой дом с хорошей связью пешеходными дорожками с другими обслуживаемыми жилыми домами, образуя с ними единое композиционное целое. Доступность не должна превышать 150 - 200 м.

Необходимость размещения общеобразовательных школ в микрорайонах объясняется в первую очередь тем, что в пределах микрорайона ребенок должен передвигаться, не пересекая проезжую часть магистральных улиц.

Объекты социальной сферы необходимо размещать с учетом следующих факторов:

- приближения их к местам жительства и работы;

- предельно допустимого времени, которое человек может находиться на открытом воздухе без вреда для здоровья;

- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.

Необходимо предусматривать пешеходную и транспортную доступность объектов социальной сферы.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, в зависимости от местоположения, следует принимать, не более указанного ниже (таблица 7).  При размещении амбулаторно-поликлинических учреждений в городском населенном пункте необходимо учесть радиусы пешеходной доступности - не более 1000 м, для аптек – не более 800 м. Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности принимаются в пределах 30 минут транспортной доступности.

При размещении объектов пожарной охраны на территории городского населенного пункта необходимо учесть радиус транспортной доступности – 10 минут (3-5 км). Транспортная доступность в сельских населенных пунктах – 20 минут (7-13 км).

При размещении отделений связи в городском населенном пункте необходимо учесть радиус пешеходной доступности - не более 500 м.

Таблица 7

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными

в жилой застройке

| Учреждения, предприятия, сооружения | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт |
| Детские дошкольные учреждения | 500 м |  |
| Общеобразовательные учреждения | I и II ступень обучения – 300 м III ступень обучения – 400 м | I ступень обучения – не более 1,5 км; II и III ступень обучения – не более 3 км Предельный радиус обслуживания обучающихся в сельской местности II - III ступеней не должен превышать 15 км |
| Внешкольные учреждения | не более 30 минут транспортной доступности |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 м |  |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 м | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 800 м | 2000 м |
| Отделения сберегательного банка | 500 м | - |

Примечания:

- Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

- Пути подходов  к  детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам с  начальными классами не должны пересекать проезжую  часть магистральных  улиц в одном уровне.

- I ступень - начальное общее образование.  II ступень -  основное общее образование. III ступень – среднее (полное) общее образование.

- Ввиду расположения территории в климатическом подрайоне IГ указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.

    - Структура и типология общественных центров, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности на территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения.

По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-деловые зоны крупных населенных пунктов могут подразделяться на многофункциональные зоны и зоны специализированной общественной застройки.

В многофункциональных зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.

Зоны специализированной общественной застройки формируются как специализированные центры городского значения - административные, медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочные, спортивные и другие, которые размещаются как в пределах городской черты, так и за ее пределами.

При размещении указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

При реконструкции и упорядочении чересполосного размещения сложившейся жилой и производственной застройки в смешанных зонах в случае невозможности устранения вредного влияния предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы смешанной зоны в производственную зону.

Площадь территории, для которой может быть установлен режим смешанной производственно-жилой зоны, должна быть не менее, га: в городских округах - 10, в сельских населенных пунктах - 3.

Допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

    - Расстояния от территории учебных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей.

Расстояния от территории учебных заведений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

    - Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительских и учреждений социального обеспечения.

Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать на первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, или в отдельно стоящих зданиях в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских (дошкольных и образовательных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

    - Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительских и учреждений социального обеспечения.

Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

    - Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны размещаться от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков на расстоянии, предусмотренном п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

    - Расстояние от стен зданий и границ земельных участков до красной линии.

Здания следует размещать с отступом от красных линий. Минимальные отступы от стен зданий до красных линий магистральных улиц всех типов необходимо принимать не менее 5м. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м, допускается не учитывать.

В условиях развития, реконструкции застроенных территорий допускается размещение встроено-пристроенных и пристроенных объектов общественного назначения без отступа от красных линий, кроме учреждений образования и воспитания.

Лечебные корпуса учреждений здравоохранения, расположенных в жилой зоне, необходимо размещать с отступом от красной линии не менее чем на 30 м, поликлиник – не менее 15м.

Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 8.

Таблица 8

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния до красной линии, м |
| --- | --- |
| Пожарные депо | 10 |
| Кладбища традиционного захоронения площадью менее 20 га и крематории | 6 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 |

Примечание:

1. Расстояния от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии приведены в п. 4.3. настоящих Нормативов.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения

    - Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов-колясочников.

В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями инвалидов-колясочников и престарелых людей необходимо формирование специализированного жилищного фонда.

Норма обеспеченности:

- для престарелых – 60 чел. на 1 тыс. человек с 60 лет;

- для инвалидов в креслах-колясках и их семей – 0,5 чел. на 1 тыс. человек всего населения.

Специализированный жилой дом сооружается по типовому (индивидуальному) проекту или располагается в специально переоборудованном здании (либо в части жилого дома с отдельными входами), архитектурно-планировочные решения которого соответствуют особенностям проживающего контингента и обеспечивают беспрепятственное пользование предоставляемыми им жилищно-коммунальными, социально-бытовыми и медицинскими услугами. В специализированном жилом доме должно быть оптимизировано соотношение общей площади жилых помещений и площади помещений общественного назначения при установлении необходимого для обслуживания проживающих набора помещений культурно-бытового, медицинского и социального назначения. Этажность специализированного жилого дома - не более 5 этажей.

    - На открытых стоянках и гаражах, находящихся при зданиях учреждений обслуживания, следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

- до 100 включительно – 5 %, но не менее одного места;

- от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3 %;

- от 201 до 1000 – 8 мест и дополнительно 2 %;

- 1001 место и более – 24 места плюс не менее 1 % на каждые 100 мест свыше.

    - Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест принимается по заданию на проектирование.

Временные стоянки с местами для автомобилей инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

    - Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды.

    - Размер земельного участка гаража для постоянного хранения автотранспортного средства, принадлежащего инвалиду, следует принимать не менее 21 м2.

    - Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0×3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон рекреационного назначения

    - Нормативы обеспеченности территории зелеными насаждениями общего пользования.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» площадь озелененных территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров), размещаемых на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» в поселке городского типа Ноглики должна составлять 10 м2/чел, в сельских населенных пунктов- 12 м2/чел.

В муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к  озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2/чел.

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

    - Нормативы площади озеленения санитарно-защитных зон.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, а также с учетом требований раздела 14, СП 42.13330.2011.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м		– 60;

- от 300 до 1000 м	– 50;

- от 1000 до 3000 м	– 40;

- от 3000 м 		– 20.

    - Нормативы озелененности территории парков и садов.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

    - Нормативы площади территорий общего пользования (парки, скверы, сады) и зеленых устройств декоративного назначения.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га:

- городских парков			– 15;

- парков планировочных районов 	– 10;

- садов жилых районов		– 3;

- скверов				– 0,5-2.

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

    - Нормативы ширины бульваров и пешеходных аллей.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее, м, размещаемых:

- по оси улиц 									– 18;

- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой		– 10.

Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3.

При ширине бульвара 18 - 25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3 - 6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5 - 3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям. Высота некапитальных сооружений не должна превышать 6 м.

Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 9 в зависимости от его ширины.

Таблица 9

Соотношение элементов территории бульвара

| Ширина бульвара, м | Элементы территории, % от общей площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 - 25 | 70 – 75 | 30 - 25 | - |
| 25 - 50 | 75 – 80 | 23 - 17 | 2 - 3 |
| Более 50 | 65 – 70 | 30 - 25 | не более 5 |

Система входов на бульвар устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеходными переходами. Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 18 до 30 м.

    - Нормативы площади территорий детских парков.

В поселке городского типа наряду с парками районного значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения.

    - Нормативы площади питомников, цветочно-оранжерейных хозяйств.

В зеленых зонах поселка городского типа следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом нескольких населенных пунктов. Площадь питомников должна быть не менее 80 га.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ, особенностей природно-климатических и других местных условий. Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел.

    - Нормативы соотношения элементов территории парка в процентах от общей площади парка.

Соотношение элементов территории парка (в процентах от общей площади парка) следует принимать не менее:

- территории зеленых насаждений и водоемов	– 70;

- аллеи, дорожки, площадки				– 25-28;

- здания и сооружения				– 5-7.

Площадь водоемов от общей территории парков принимать порядка 1-2%.

    - Нормативы расчетного числа единовременных посетителей территорий парков.

Расчетная численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более, чел./га, для:

- городских парков					– 100;

- парков зон отдыха					– 70;

- лесопарков (лугопарков, гидропарков)		– 10;

- лесов							– 1 – 3.

При численности единовременных посетителей 10 - 15 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

    - Нормативы расстояний от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников.

Расстояния от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Расстояния от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| 1 | 2 | 3 |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край трамвайного полотна | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: - газопровод, канализация; - тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке); - водопровод, дренаж; - силовой кабель и кабель связи | 1,5 2,0 2,0 2,0 | - 1,0 - 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев  следует принимать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

    - Нормативы площади участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

    - Нормативы обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка.

Нормы расчета комплексов учреждений отдыха и туризма следует принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Нормы расчета комплексов учреждений отдыха и туризма

| Наименование комплекса учреждений | Размер земельного участка, кв.м/место | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- |
| Длительных отдых |  |  |
| Лесоозерные и приречные комплексы учреждений | 3000-5000 | 100 |
| Дома отдыха | до 500 500-1000 | 130 120 |
| Мотели | 500-1000 | 75-100 |
| Туристические гостиницы и турбазы | 500-1000 | 50-75 |
| Сезонный и смешанный отдых |  |  |
| Кемпинги | до 500 500-1000 | 150 135 |
| Летние городки и базы отдыха | до 1000 1000-2000 | 110 100 |
| Детский отдых |  |  |
| Детские лагеря и оздоровительные учреждения | 160 400 800 1600 | 200 175 150 135 |

В границах зон спортивных и рекреационных объектов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов.

    - Нормативы площади озелененных территорий общего пользования лечебно-оздоровительных учреждений.

Территория лечебно-оздоровительных учреждений должна быть благоустроена с учетом необходимости обеспечения лечебно-охранительного режима, озеленена, ограждена и освещена. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 50% общей площади участка. В условиях стесненной застройки допускается уменьшение площади участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны.

    - Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

    - Расстояние от границ земельных участков лечебно-оздоровительных учреждений до жилой и общественной застройки.

Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) следует принимать не менее 500 м.

    - Расстояние от границ земельных участков зоопарка до жилой и общественной застройки.

Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по согласованию с местными органами здравоохранения, но не менее 50 м.

    - Расстояния от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до зеленых насаждений.

Расстояния от объектов инженерного благоустройства до зеленых насаждений принимать не менее приведенных в таблице 12.

Таблица 12

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений

| Вид зелёных насаждений | Расстояние от зданий и сооружений, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | С оконными проёмами | Без оконных проёмов |
| Кустарниковые группы | 1,5 | 1,5 |
| Одиночное дерево узкокронное (до 5 м) | 5 | 5 |
| То же, ширококронное (10 м) | 6 | 5 |
| Группа деревьев узкая (до 5 м) | 6 | 5 |
| То же, средняя (10 м) | 13 | 5 |
| Рядовая посадка деревьев | 12 | 5 |
| Большая группа или массив деревьев | 15 | 9 |

Примечания:

1. Расстояние от наружных стен школьного здания или здания детского сада до зеленых насаждений принимать не менее 10 м.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

    - Нормативы минимально допустимых размеров площадок для выгулов животных.

Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений.

Площадки следует проектировать с ограждением.

Размеры площадок - 400-600 кв. м (для исторически сложившихся районов допускается уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей), на прочих территориях - до 800 кв.м.

В условиях сложившейся застройки допускается принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей.

Доступность площадок следует обеспечивать не более 400 м.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих и огороднических объединений

    - Нормативы расстояния от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических объединений.

Территории садоводческих и огороднических объединений необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

    - Нормативы расстояния от застройки на территории садоводческих и огороднических объединений до лесных массивов.

Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих и огороднических объединений должно быть не менее 15 м.

    - Нормативы размеров площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических объединений.

Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических объединений приведен в таблице 13.

Таблица 13

Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических объединений

| Объекты | Удельные размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок, на территории садоводческих и огороднических объединений с числом участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 - 100 (малые) | 101 - 300 (средние) | 301 и более (крупные) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сторожка с правлением объединения | 1-0,7 | 0,7-0,5 | 0,4-0,4 |
| Магазин смешанной торговли | 2-0,5 | 0,5-0,2 | 0,2 и менее |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения | 0,9 | 0,9-0,4 | 0,4 и менее |

Примечание:

- Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10м2 и несгораемые стены.

    - Нормативы расстояния от площадки мусоросборников до границ садовых участков.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

    - Нормативы ширины улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических объединений.

На территории садоводческих и огороднических объединений ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть:

- для улиц - не менее 15 м;

- для проездов - не менее 9 м.

Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается:

- для улиц - не менее 7 м;

- для проездов - не менее 3,5 м.

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств

    - В муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» должны быть предусмотрены территории для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей с учетом уровня автомобилизации конкретного населенного пункта. Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Гаражи и открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе, %:

- жилые территории - 30;

- промышленные и коммунально-складские территории - 10;

- общегородские и специализированные центры - 15;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15.

По продолжительности хранения, места, предназначенные для хранения легкового автотранспорта, подразделяются на:

- временного хранения – сроком менее одних суток;

- постоянного (длительного) хранения – сроком более одних суток.

Тип сооружения для хранения легковых автомобилей и место его размещения следует выбирать в соответствии с общим архитектурно-градостроительным решением окружающей застройки с учетом гидрогеологических и территориальных условий населенного пункта.

    - В границах жилых территорий многоквартирной среднеэтажной жилой застройки следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для временного и постоянного хранения индивидуального автотранспорта вместимостью, как правило, до 300 машино-мест. Гаражи и открытые стоянки вместимостью более 300 машино-мест следует размещать вне  жилых  районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Гаражи следует размещать комплексами. Запрещается создавать гаражные комплексы вместимостью менее 50 машино-мест.

    - Расстояния от гаражей и открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов, участков школ, детских яслей-садов, лечебных учреждений стационарного типа и общественных зданий следует принимать не менее приведенных ниже (таблица 14).

    - В жилой зоне запрещается хранение грузового автотранспорта (автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т), в том числе специализированного автотранспорта, а так же строительных машин, сельхозтехники и т.п., за исключением специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

Гаражи и стоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах и зонах транспортной инфраструктуры.

    - Подземные, наземно-подземные гаражи и гаражи-стоянки на жилых территориях допускается размещать под жилыми и общественными зданиями, участками зеленых насаждений, спортивными сооружениями, хозяйственными, спортивными и игровыми площадками при соблюдении строительных, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

На территориях индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками размещение гаражей и гаражей-стоянок, предназначенных для хранения индивидуального легкового автотранспорта, следует предусматривать в границах приусадебного участка, встроенными или пристроенными к жилому дому.

Таблица 14

Расстояние от стоянок автомобилей до зданий

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м, от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 |
| Стены жилых домов с окнами | 10 <**> | 15 | 25 | 35 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 <**> | 10 <**> | 15 | 25 |
| Детские дошкольные учреждения и школы | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа | 25 | 50 | <*> | <*> |
| Общественные здания | 10 <**> | 10 <**> | 15 | 25 |

Примечания:

- <*> Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- <**> Для  зданий гаражей  III - V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

- Расстояния следует определять от границ открытых автостоянок и гаражей (открытых автостоянок), гаражей-стоянок до границ участков детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.

- Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

- Для гаражей-стоянок I - II степени огнестойкости, указанных в таблице, расстояния допускается сократить на 25% при отсутствии в гаражах-стоянках открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых зданий.

- Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице расстояния допускается принимать по интерполяции.

    - В границах земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, детских домов и интернатов:

1) запрещается размещение гаражей и открытых стоянок для хранения индивидуального автотранспорта;

2) допускается размещение гаражей и открытых стоянок исключительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-воспитательный процесс.

В границах земельных участков учреждений здравоохранения со стационаром разрешается размещение гаражей и открытых стоянок автотранспорта данного учреждения в хозяйственной зоне в соответствии с генеральным планом.

Гаражи и открытые стоянки для временного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения стационарного типа, как правило, следует размещать за пределами границ участка данного учреждения. В исключительных случаях допускается размещение гаражей и открытых стоянок для временного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения со стационаром на территории лечебного учреждения, при обеспечении расстояний до отдельных палатных корпусов и при обязательном согласовании с Органами санитарно-эпидемиологического надзора.

    - Для территорий общественной застройки должны быть предусмотрены места временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих работающим и посетителям зданий, входящих в состав комплекса.

При размещении объектов общественного назначения в состав проектных материалов необходимо включать предварительные расчеты требуемого количества гаражей и открытых стоянок (выполняется на стадии согласования отвода земельного участка под проектирование и строительство).

В общественных центрах муниципального образования «Городской округ Ногликский» при проектировании новых и реконструкции существующих объектов общественного и производственного назначений места временного хранения служебного автотранспорта и автомобилей сотрудников следует, как правило, предусматривать в наземных или подземных гаражах-стоянках, встроенных в основной объем здания либо размещенных на прилегающих территориях с радиусом пешеходной доступности не более 150 м.

Размещение гаражей и открытых стоянок в общественных центрах должно обеспечивать возможность их многоцелевого использования:

- в дневное время – для временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений и объектов обслуживания;

- в ночное время – для хранения автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

Размещение в общегородском центре открытых стоянок для постоянного хранения  индивидуального автотранспорта населения не допускается.

    - Требуемое расчетное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей проектируемых, реконструируемых зданий и сооружений, входящих в состав общественных центров, определяется в соответствии с приведенными в таблице 15 требованиями.

Таблица 15

Нормы расчета машино-мест для временного хранения легковых автомобилей для вновь размещаемых и реконструируемых учреждений и предприятий обслуживания

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Рекреационные зоны и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 - 20 |
| Лесопарки и заповедники | -"- | 7 - 10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | -"- | 10 - 15 |
| Береговые базы маломерного флота | -"- | 10 - 15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 - 5 |
| Мотели и кемпинги | -"- | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в зале или единовременных посетителей и персонала | 7 - 10 |
| Объекты приложения труда |  |  |
| Административно-управленческие учреждения | 100 служащих | 19 - 20 <*> |
| Объекты коммерческой и финансовой деятельности | -"- | 19 - 20 <*> |
| Научные и проектные организации, высшие учебные заведения | 100 преподавателей и сотрудников | 10 - 15 <*> |
| Промышленные и коммунально-складские объекты | 100 рабочих и служащих | 7 - 15 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов: более 1000 кв. м от 200 до 1000 кв. м от 50 до 200 кв. м | 100 кв. м торговой площади -"- -"- | 4 <*> 5 - 7 10 |
| Рынки | 50 торговых мест | 20 - 25 |
| Рестораны, кафе общегородского значения | 100 посадочных мест | 10 - 15 |
| Объекты культуры и досуга |  |  |
| Театры, цирки, концертные залы, кинотеатры общегородского значения | 100 зрительских мест | 10 - 20 |
| Музеи, выставки, библиотеки | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |
| Предприятия бытового обслуживания | 100 единовременных посетителей и персонала | 10 <*> |
| Казино, залы с игральными автоматами | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами | 100 мест | 8-15 |
| Гостиницы |  |  |
| Высшего разряда (4 или 5 звезд) | 100 мест | 10 - 16 |
| Прочие гостиницы | -"- | 6 - 8 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Стационарного типа | 100 коек | 3 - 5 <*> |
| Поликлиники | 100 посещений | 2 - 3 |
| Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| Физкультурно-спортивные объекты с местами для зрителей | 100 зрительских мест | 5 - 10 |
| Вокзалы всех видов транспорта |  |  |
| Железнодорожные, автобусные | 100 пассажиров, прибывающих в час "пик" | 10 - 15 |
| При аэропортах | 100 пассажиров, прибывающих в час "пик" | 15 - 20 |
| Садово-огороднические товарищества |  |  |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |

Примечания.

1. Нормативные показатели, приведенные в столбце 3 и отмеченные знаком <*>, включают требуемое количество машино-мест для работающих и посетителей.

2. Для сельских населенных пунктов необходимо принимать минимальное требуемое количество машино-мест.

    - Расчет потребности в местах хранения автотранспорта выполняется с учетом перспективной застройки для всего комплекса зданий и сооружений, входящих в состав общественного центра.

При организации мест хранения автотранспорта для многофункциональных общественных центров, в состав которых входят административные, зрелищные, спортивные здания и сооружения, расчетные показатели потребности в гаражах и открытых стоянках допускается снижать:

- для общегородского центра - на 15%;

- для остальных территорий - на 10%.

При изменении функционального назначения зданий и сооружений расчетное количество мест хранения автотранспорта должно быть приведено в соответствие с новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической возможности в организации нормативного количества мест хранения автотранспорта, расширение, реконструкция, изменение функционального назначения объектов строительства не допускается.

Для малых предприятий  торговли, бытового обслуживания и общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест, 12 посадочных мест, размещаемых на жилых улицах и внутриквартальных проездах с шириной проезжей части 9 м, устройство открытых стоянок автотранспорта допускается не предусматривать.

    - В пределах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос допускается размещение открытых стоянок и наземных манежных гаражей только для обеспечения потребности в местах временного хранения автотранспорта объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборных, парковых и гидротехнических сооружений, расположенных в этих зонах.

    - Размещение мест временного хранения личного автотранспорта (гостевых стоянок) в границах жилых районов должно осуществляться из расчета уровня комфортности жилых домов. Данная зависимость отражена в таблице 16.

Таблица 16

Расчетное количество мест временного хранения автотранспорта в жилых районах исходя из уровня комфортности проживания

| № п/п | Уровень комфортности жилых территорий | Расчетное количество мест временного хранения, автомобилей на семью |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые территории «бизнес-класса» | 1,5-2,0 |
| 2 | Жилые территории «эконом-класса» | 1,0 |
| 3 | Социальное жилье (муниципальное) | 0,8 |
| 4 | Специализированное жилье | 0,3-0,5 |

На улицах и дорогах местного значения с движением малой интенсивности, с двумя полосами движения в обоих направлениях допускается парковка транспортных средств у кромки проезжей части, при положительном заключении ГИБДД. Открытые стоянки, устраиваемые вдоль проезжей части улиц, необходимо оборудовать дорожными знаками и выделять разметкой.

    - Въезды в отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные гаражи и гаражи-стоянки вместимостью до 300 машино-мест и выезды из них следует организовывать на местную улично-дорожную сеть жилого района, второстепенные улицы и проезды.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м; улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Для гаражей и открытых стоянок вместимостью более 50 машино-мест необходимо предусматривать не менее двух въездов (выездов), расположенных рассредоточено. Ограждение территорий гаражей и открытых стоянок выполняется по согласованию с органами архитектуры и градостроительства муниципальных округов. Открытые стоянки вместимостью до 50 машино-мест могут иметь совмещенный въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами и гаражами-стоянками следует предусматривать площадку накопитель перед въездом из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для паркирования двух пожарных автомашин.

Транзитный проезд через придомовую территорию к местам постоянного хранения автотранспорта вместимостью более 50 машино-мест не допускается.

Устройство мест для хранения автотранспорта предприятий и общественных объектов допускается только на территории данного предприятия или объекта.

С целью определения территорий под места хранения транспорта рекомендуется использовать представленные ниже данные (таблица 17).

Таблица 17

Рекомендуемые размеры территории под одно машино-место в зависимости от вида объекта хранения транспорта

| Сооружение | Площадь кв.м, приходящаяся на одно машино-место, исходя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из общей площади здания | из площади застройки | из площади земельного участка |
| Подземный гараж-стоянка, 1 этаж | 30 | 37,5 | - |
| Подземный гараж-стоянка, 2 и более этажей | 35 | 43,8 | - |
| Подземный гараж, 2 и более этажей | 40 | 50 | - |
| Гаражи-стоянки, встроенные в первые этажи здания | 27 | 33,8 | - |
| Многоуровневый гараж, 2 и более этажей | 32 | 40 | - |
| Многоуровневый гараж-стоянка, 2 и более этажей | 30 | 37,5 | - |
| Одноместный гараж индивидуального транспорта (в норме, исчисляемой из площади земельного участка, учитываются проезды) <*> | 18 | 20 | 30 |
| Наземная стоянка индивидуального транспорта (в норме, исчисляемой из площади земельного участка, учитываются проезды) <*> | - | - | 25 |
| Наземная стоянка грузового транспорта (в норме, исчисляемой из площади земельного участка, учитываются проезды) <*> | - | - | 40 |

Примечание:

1. Разметку мест хранения автотранспорта (например, при организации гостевых стоянок) следует выполнять из расчета 12 м2 на одно машино-место.

    - Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих клубам и гражданам, следует размещать вне жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место), кв.м: для прогулочного флота – 27, спортивного – 75 (указанные требования не распространяются на лодочные станции и другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения).

    - Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) в населенных пунктах необходимо проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га:

- до 3 постов – 0,5;

- на 10 постов – 1,0;

- на 15 постов – 1,5;

- на 25 постов – 2,0;

- на 40 постов – 3,5.

    - Автозаправочные станции (АЗС) в населенных пунктах следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га:

- на 5 колонок – 0,2;

- на 7 колонок – 0,3;

- на 9 колонок – 0,35;

- на 11 колонок – 0,4.

    - При размещении АЗС и СТО по отношению к застроенной территории, необходимо учитывать их санитарно-защитные зоны.

Размер санитарно-защитной зоны АЗС мощностью до 3 топливо-раздаточных колонок включительно следует принимать не менее 50 м, а при мощности свыше 3 топливо-раздаточных колонок – не менее 100 м.

Размер санитарно-защитной зоны СТО мощностью до 5 постов включительно следует принимать не менее 50 м, а при мощности свыше 5 постов – не менее 100 м.

Кроме того, при размещении зданий и сооружений дорожного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития.

    - Внешние автомобильные дороги следует обустраивать различными видами объектов дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, исходя из транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств этих дорог.

Объекты дорожного сервиса различного вида могут объединяться в единые комплексы. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать автозаправочные станции; мотели целесообразно проектировать комплексно, включая станции технического обслуживания и автозаправочные станции; на территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, представлены ниже (таблица 18).

Таблица 18

Минимальные требования к обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса

| Класс (категория) автомобильной дороги | Вид объекта дорожного сервиса | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км |
| --- | --- | --- |
| Автомагистраль (IА), скоростная автомобильная дорога (IБ), нескоростная автомобильная дорога (IВ) | мотель (кемпинг) | 250 |
|  | пункт общественного питания | 100 |
|  | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  | станция технического обслуживания | 100 |
|  | площадка отдыха <*> | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (II), нескоростная автомобильная дорога (III) | пункт общественного питания | 100 |
|  | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  | станция технического обслуживания | 100 |
|  | площадка отдыха <*> | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IV) | пункт общественного питания | 150 |
|  | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 150 |
|  | станция технического обслуживания | 150 |
|  | площадка отдыха | 75 |
| Нескоростная автомобильная дорога (V) | пункт общественного питания | 300 |
|  | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 300 |

Примечание:

1. <*> для автомобильных дорог IА, IБ, IВ и II категорий с числом полос движения 4 и более площадки отдыха должны располагаться по обе стороны автомобильной дороги.

    - Мощность и размещение автозаправочных станций и станций технического обслуживания на внешних автомобильных дорогах необходимо назначать исходя из интенсивности дорожного движения, на основе экономических и статистических изысканий.

Автозаправочные станции следует размещать в придорожных полосах с уклоном не более 40 ‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями не более 2 метров.

Требуемые мощности автозаправочных станций и станций технического обслуживания, в зависимости от интенсивности дорожного движения, представлены в таблица 19, Таблица 20.

Таблица 19

Требуемая мощность автозаправочных станций

| Интенсивность движения, транспортных единиц в сутки | Мощность АЗС, заправок в сутки | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | Одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | Одностороннее |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | Одностороннее |
| Свыше 5000 до 7000 | 750 | Двустороннее |
| Свыше 7000 до 20000 | 1000 | Двустороннее |
| Свыше 20000 | 1000 | Двустороннее |

Примечание:

1. При расположении автозаправочной станции в зоне пересечения, ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках.

Таблица 20

Требуемая мощность станций технического обслуживания

| Интенсивность движения, транспортных единиц в сутки | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Одностороннее |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Одностороннее |
| 4000 | 3 | 3 | - | - | - | Одностороннее |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Двустороннее |
| 6000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Двустороннее |
| 8000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Двустороннее |
| 10000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Двустороннее |
| 15000 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | Двустороннее |
| 20000 | 5 | 5 | 8 | По специальному расчету |  | Двустороннее |
| 30000 | 8 | 8 | По специальному расчету |  |  | Двустороннее |

    - Вместимость площадок отдыха на внешних автомобильных дорогах следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20 - 50 автомобилей на дорогах I категории при интенсивности движения до 30000 физ. ед./сут, 10 - 15 - на дорогах II и III категорий, 10 - на дорогах IV категории. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей следует предусматривать у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах I - III категорий их следует размещать за границами земляного полотна.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

    - Основным показателем, необходимым для расчета объектов обслуживания транспорта, а также для определения количества мест постоянного и временного хранения у объектов общественно-делового назначения и в жилых зонах, является уровень автомобилизации населения, а также уровень обеспеченности населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» личным автотранспортом. Пропускную способность улично-дорожной сети также следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации и объемов работы всех видов транспорта (таблица 21).

Таблица 21

Уровень автомобилизации населения городского округа по этапам

| Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 жителей | Год |
| --- | --- |
| 350 | до 2023 г. |
| 400 | до 2033 г. |

Примечание:

1. Данные показатели могут корректироваться в зависимости от имеющихся данных по количеству зарегистрированного личного автотранспорта на территории городского округа.

При этом уровень обеспеченности населения личным автотранспортом составляет до 70% от уровня автомобилизации.

В связи с высоким ростом уровня автомобилизации населения и как следствие увеличение уровня загрузки улично-дорожной сети, необходимо отдавать большее предпочтение в части развития общественного пассажирского транспорта.

Вид пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров.

    - Магистрали, улицы и проезды должны быть дифференцированы по функциональному назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории (таблица 22, 23).

Таблица 22

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги |  |
| скоростного движения | Выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы |  |
| общегородского значения |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| районного значения |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам |

Таблица 23

Параметры улиц и дорог в соответствии с их классификацией

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,75 | 2 – 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 35 - 70 | 3,75 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,75 | 2 - 4 | 250 | 60 | 3,0 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 <*> | 90 | 70 | 3,0 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 4,00 | 2 | 90 | 60 | 3,0 |
| парковые дороги | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 |  |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 3,00 | 2 | 50 | 70 | 3,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 5,50-3,0* | 1-2 | 25 | 80 | 3,0 |
| Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | то же | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Примечания:

1. * - большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде.

2. Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог - 50 - 75; магистральных улиц - 50 - 80; улиц и дорог местного значения - 20 - 25 м, для зон индивидуальной застройки допускается принимать 18 м.

2. Ширину уличных тротуаров, внутриквартальных (микрорайонных) тротуаров и пешеходных дорог следует принимать кратной 0,75 м и устраивать с учетом возможности механизированной расчистки от снега, как правило, шириной 3 м, а в стесненных условиях - не менее 1,5 м.

4. Устройство киосков и других предприятий обслуживания в пределах красных линий улично-дорожной сети не допускается, за исключением киосков, совмещенных с павильонами для пассажиров.

5. При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников, а также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для магистральных улиц и дорог полосы складирования снега предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. Для улиц в жилой застройке, внутриквартальных проездов и тротуаров повседневного пользования - 1,5 м. В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учетом организации возможности подъезда снегоочистительной техники без ущерба благоустройству.

6. Уклоны на дорожных и тротуарных покрытиях, а также на площадках принимать вдоль водостока не менее 1%.

7. Инженерные сети следует выполнять в подземном исполнении, как правило, - в пределах поперечных профилей улиц и дорог - под разделительными полосами и, в виде исключения, - под тротуарами.

8. Тротуары следует прокладывать вдоль проезжей части улиц и дорог по кратчайшим направлениям, не пересекая их никакими сооружениями, в том числе стоянками автомобилей.

9. При непосредственном примыкании тротуаров (в виде исключения) к стенам зданий, подпорным стенкам и оградам следует увеличить их ширину не менее чем на 0,5 м.

10. Категории улиц и дорог можно корректировать при условии соответствующего обоснования.

11. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

    - Вдоль магистральных улиц при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали рекомендуется при возможности предусматривать боковые проезды.

На боковых проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.

Ширину боковых проездов следует принимать:

- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не менее 7,0 м;

- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта - 10,5 м;

- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 м.

    - Ширину разделительных полос между элементами поперечного профиля улиц и дорог следует назначать с учетом прокладки подземных инженерных коммуникаций, озеленения и снижения отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду, но не менее значений, приведенных ниже (таблица 24).

Таблица 24

Наименьшие размеры разделительной полосы на улицах и дорогах

| Местоположение разделительной полосы | Наименьшая ширина разделительной полосы улиц и дорог, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скоростного и непрерывного движения | регулируемого движения | местного значения | сельских поселений |
| Между основной проезжей частью и местными проездами | 6 | 3 | - | - |
| Между проезжей частью и тротуаром | 5 | 2 - 3 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 |

Примечания.

1. В стесненных условиях и при реконструкции допускается уменьшить ширину разделительной полосы между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах непрерывного движения до 3 м; на магистральных улицах регулируемого движения до 2 м.

2. В стесненных условиях на магистральных улицах, на улицах и дорогах местного значения, а также на улицах и дорогах сельских поселений допускается в виде исключения устройство тротуаров, прилегающих к проезжей части, при условии установки ограждений от проезжей части высотой 0,75 м.

Центральные разделительные полосы проезжей части следует предусматривать следующей ширины: на дорогах скоростного движения - 6 м, в стесненных условиях допускается уменьшение до 3 м; на магистральных улицах непрерывного движения - 4 м, в стесненных условиях допускается уменьшение до 2 м. На других магистральных улицах и дорогах допускается центральная разделительная полоса шириной до 2 м при условии ее устройства в уровне с проезжей частью и обозначения линией разметки.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, а на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 7 м.

    - Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

    - Въезды и выезды на территории кварталов и микрорайонов следует устраивать на расстоянии:

- от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) - не менее 35 м;

- от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности - не менее 30 м; при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности - не менее 20 м.

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

    - Для предварительных расчетов пропускную способность одной полосы проезжей части улицы или дороги допускается принимать в соответствии с приведенными ниже данными (таблица 25).

Таблица 25

Пропускная способность одной полосы улицы в зависимости от вида транспортных средств

| Вид транспортного средства | Наибольшее число физических единиц транспорта в 1 час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при пересечениях в разных уровнях |  | при пересечении в одном уровне |
|  | на скоростных дорогах и магистральных улицах непрерывного движения | на магистральных улицах регулируемого движения |  |
| Легковые автомобили | 1500-1800 | 1200-1400 | 600-800 |
| Грузовые | 600-800 | 500-650 | 300-400 |
| Автобусы | 200-300 | 150-250 | 100-150 |
| Троллейбусы | - | 110-130 | 70-90 |

    - При проектировании улично-дорожной сети сельских населенных пунктов необходимо пользоваться приведенными ниже данными (таблица 26).

Таблица 26

Параметры улиц и дорог на территории сельских населенных пунктов

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 3,0 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 5,5 – 3,0* | 1 - 2 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Примечания:

- * - большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде.

- При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников. Для улиц ширина полосы складирования снега должна быть не менее 1,5 м. В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учетом организации возможности подъезда снегоочистительной техники без ущерба благоустройству.

    - На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8×40 и 10×50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. (в условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования).

    - Ширину тротуаров улиц и дорог следует принимать: ширину одной полосы движения принимать не менее 1 метр при наличии 1 полосы движения, последующее увеличение ширины тротуаров производить на 0,75 метра; пропускную способность одной полосы движения: для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания и в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков различных направлений – 500 человек в час; для тротуаров, отдалённых от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания – 700 человек в час.

У объектов массового посещения следует предусматривать уширение тротуаров из расчета требуемой пропускной способности. Уширение тротуаров проводится за счет смещения застройки от красной линии внутрь. Устройство киосков для розничной торговли и других целей на тротуарах запрещается. При отсутствии магазинов в первых этажах зданий минимальное расстояние тротуара до застройки рекомендуется назначать не менее 6 м.

Между тротуарами и примыкающими к ним откосами насыпи или выемки, а также подпорными стенками высотой более 1 м, следует предусматривать бермы шириной не менее 0,5 м. При высоте насыпей более 2 м на тротуарах следует предусматривать ограждения. У пешеходных переходов следует предусматривать ограждения для пешеходов на расстоянии не менее 50 м в каждую сторону. Мачты освещения, опоры контактной сети и пр. размещают за пределами тротуаров. В сложных условиях допускается размещать их на тротуарах на расстоянии 0,35-0,5 м от бордюра. В этом случае ширина тротуара увеличивается на 0,5-1,2 м.

    - Велосипедные дорожки следует предусматривать на территории микрорайонов, в парках, лесопарках, в пригородной и зеленой зоне, а также на жилых и магистральных улицах регулируемого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 ч.

Ширину велосипедной дорожки следует принимать: для однополосного движения - 1,5 м, для двуполостного - 2,5 м. При этом, наименьшие расстояния безопасности от края велосипедной дорожки до препятствия должно составлять:

- до проезжей части, опор, деревьев – 0,75;

- до тротуаров – 0,5;

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5.

Примечание: допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их разметкой. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуаров, должна быть не менее 1 м.

Расчетную пропускную способность одной полосы велосипедной дорожки следует принимать равной 300 велосипедов в час.

Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50 ‰, поперечные уклоны - в пределах 15-25 ‰.

Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения велосипедистов.

    - На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенных территорий следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 300 м. При ширине проезжей части более 15 м устраиваются островки безопасности, равные по ширине центральной разделительной полосе.

При отсутствии разделительной полосы островки безопасности шириной не менее 2 м могут устраиваться за счет уменьшения полосы движения до 3,25 м на магистральных улицах и дорогах общегородского значения и до 3 м на магистральных улицах и дорогах районного значения.

На особо напряженных участках пешеходного движения через магистральные улицы рекомендуется устройство подземных или надземных пешеходных переходов.

В состав подземных пешеходных переходов допускается включать объекты попутного обслуживания: киоски, торговые автоматы, телефоны-автоматы и др.

    - Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 метров один от другого.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 метров, при применении шумозащитных устройств, не менее 25 метров; расстояние от края основной проезжей части улиц или проездов до линии застройки следует принимать не более 25 метров (и не менее 5 м).

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разделительных полос следует принимать не менее приведенных ниже (таблица 27).

Таблица 27

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц | Новое строительство, м | Условия реконструкции, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы и дороги | 15,0 | 12,0 |
| 2. | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
| 3. | Проезды | 8,0 | 5,0 |

    - Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано выше;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

    - Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

    - Линии движения общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах, дорогах, улицах в жилой застройке (маршрутные такси) с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков (для застроенной центральной части городского поселения должен быть не более 4,5 км/кв.км территории; для остальных территорий – не более 2,5 км/кв.км).

Дальность пешеходных подходов от ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта до объектов массового посещения общегородского центра больших городских поселений должна быть не более 250 - 300 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходной предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 600 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта дальность пешеходных подходов следует уменьшить на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

На магистральных и жилых улицах с проезжей частью в одну - две полосы в одном направлении при интервале движения менее 3 мин. остановочные площадки следует размещать в уширениях проезжей части «карманах-стоянках». Ширина «кармана-стоянки» принимается 3 - 3,5 м, протяженность отгонов не менее 15 м, протяженность прямого участка не менее 25 м.

При малой интенсивности движения общественного транспорта, по согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения, допустимое сокращение размеров «карманов-стоянок»: протяженность отгонов до 4,5 м, протяженность прямого участка до 13 м.

При интервалах движения средств общественного транспорта менее 1,5 мин. допускается выделение крайней полосы для движения только автобусов. Устройство «карманов» в этом случае необязательно.

    - Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая) следует принимать 400 - 600 м, в пределах центрального ядра городского округа - 300 м.

Остановки общественного транспорта должны оборудоваться, как правило, павильонами для пассажиров. Допускается при необходимом обосновании павильоны для пассажиров объединять с киосками товаров повседневного спроса. Павильоны для пассажиров размещаются на расстоянии не менее 1,5 м от бортового камня проезжей части. Рекомендуется установка павильонов для пассажиров полной заводской готовности современного дизайна.

На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

Площадь конечных пунктов общественного транспорта должна обеспечивать одновременное размещение на них не менее 30% транспортных средств, выпущенных на линию с конечного пункта в час пик, и дополнительно отстой не менее 2 единиц транспортных средств каждого маршрута исходя из норм 150 кв.м на 1 машино-место;

    - Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход населенных пунктов. Расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать не менее, м: для дорог I, II, III категорий до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50; для дорог IV категории – 50 и 25 соответственно. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории населенного пункта необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

На автомобильных дорогах I-III категорий в состав автобусной остановки входят следующие элементы:

- остановочная площадка;

- посадочная площадка;

- площадка ожидания (для дорог I-III категорий);

- переходно-скоростные полосы;

- заездной карман (при размещении остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог);

- разделительная полоса (для дорог I-III категорий);

- тротуары и пешеходные дорожки (для дорог I-III категорий);

- пешеходный переход;

- автопавильон;

- скамьи;

- туалет (для дорог I-III категорий);

- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна);

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения);

- освещение (на остановках в пределах населенных пунктов).

Остановочные площадки предназначены для остановки автобусов, движущихся по установленным маршрутам, с целью высадки и посадки пассажиров.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м.

Посадочная площадка предназначена для высадки и посадки пассажиров в автобус.

Ширину посадочной площадки принимают не менее 3 м, а длину — не менее длины остановочной площадки. Длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м.

На дорогах I-а категории автобусные остановки располагают не чаще чем через 3 км.

Автобусные остановки располагают на прямых участках или на кривых с радиусом не менее 1000 м для дорог I-б и II категорий, 600 м — для дорог III категории и 400 м — для дорог IV категории.

Автобусные остановки смещают по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. При наличии пешеходных переходов в разных уровнях их можно располагать непосредственно за пешеходным переходом.

В зонах пересечений и примыканий дорог автобусные остановки располагают от пересечений на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки автомобиля.

Допускается размещать остановки для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, до или после пересечения или примыкания со смещением их по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

    - Снегозащитные лесные полосы размещаются на расстоянии 15-70 м от бровки дороги. Конкретное расстояние, ширина лесных полос с закрайками и величина разрывов между лесными полосами определяются в зависимости от объема снегоприноса. Сокращать расстояния, указанные ниже (таблица 28), не допускается.

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги, снегозащитные лесные полосы проектируются длиннее защищаемого участка дороги на 50-100 м. В условиях снегоприноса более 100 куб. м эта величина должна быть обоснована расчетом для ветров под углом более 30° с учетом расстояния между лесными полосами и защищаемым участком дороги.

Таблица 28

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-25 | 15-25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 14 |

Примечание:

- При большой длине снегозащитной лесной полосы, проектируемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон

    - Нормативы размера земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения городского округа.

Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения, допускается принимать из расчета 2 м2 на одного человека с учетом строительства многоэтажных складов. В населенных пунктах, входящих в состав городского округа – 2,5 м2.

    - Нормативы обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка.

Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел. городского округа приведена в таблице 29.

Таблица 29

Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов

| Склады общетоварные | Площадь складов, кв. м | Размеры земельных участков, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | 77 | 310 (210)* |
| Непродовольственных товаров | 217 | 740 (490)* |

Примечания:

1. * - в скобках приведены нормы для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м), а без скобок - для одноэтажных.

2. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 процентов.

3. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 процентов.

    - Нормативы обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка.

В специализированном складе должен осуществляться особый температурный контроль, например, холодный склад и склад глубокой заморозки (для хранения мяса мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц), фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища.

Площадь и размеры земельных участков специализированных складов на 1 тыс. чел. городского округа приведена в таблице 30.

Таблица 30

Площадь и размеры земельных участков специализированных складов

| Склады специализированные | Площадь складов, т | Размеры земельных участков, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190 (70)* |
| Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 17 54 57 | 1300 (610)* |

Примечания:

- * - в скобках приведены нормы для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м), а без скобок - для одноэтажных.

- В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

    - Нормативы размера земельного участка складов строительных материалов и твердого топлива.

Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива на 1 тыс. чел. городского округа приведены в таблице 31.

Таблица 31

Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива

| Склады | Размеры земельных участков, кв.м |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием: |  |
| угля | 300 |
| дров | 300 |

    - Нормативы размера земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов.

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 32.

Таблица 32

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно- защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: до 100 св. 100 | 0,05 0,05 | 300 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания.

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений.

    - Нормативы расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки.

Хозяйства с содержанием и разведением животных должны размещаться от территории жилой застройки на расстоянии, предусмотренном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размещение помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки необходимо предусматривать на расстоянии, приведенном в таблице 5 настоящих Нормативов.

    - Нормативы размера санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища.

В соответствии с СП 42.13330.2011 размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

    - Нормативы площади озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий следует принимать в соответствии с п.8.6. СП 42.13330.2011.

    - Нормативы ширины полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры

    - Нормы водопотребления приняты в зависимости от степени благоустройства застройки по сложившимся и утверждённым показателям.

Нормы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования «Городской округ Ногликский», при отсутствии приборов учета представлены в таблице 33.

Таблица 33

Нормы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома, направление использования ресурса | Единица измерения | Количество этажей в много-квартирном или жилом доме, месяц, животные | Норматив потребления холодной воды | Норматив потребления горячей воды | Норматив водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | с водопроводом, канализацией, ГВС, ваннами длиной 1650 -1700 мм с душем | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 3,26 | 2,52 | 5,78 |
| 1.2. | с водопроводом, канализацией, быстродействующими газовыми водонагревателями, ваннами 1650 - 1700 мм с душем | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 5,78 | 0 | 5,78 |
| 1.3. | с водопроводом, канализацией, быстродействующими газовыми водонагревателями, без ванн, с душем | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 4,48 | 0 | 4,48 |
| 1.4. | с водопроводом, канализацией, колонками на твердом топливе (электротитаном) | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 4,21 | 0 | 4,21 |
| 1.5. | общежитие с водопроводом, канализацией | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 2,74 | 0 | 2,74 |
| 1.6. | с водопроводом, канализацией без ванн, с газоснабжением | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 3,09 | 0 | 3,09 |
| 1.7. | с водопроводом, канализацией без ванн | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 2,67 | 0 | 2,67 |
| 1.8. | с водопроводом, канализацией без ванн и раковин | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 2,53 | 0 | 2,53 |
| 1.9. | с водопроводом, канализацией без ванн и унитазов | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 1,81 | 0 | 1,81 |
| 1.10. | с водопроводом без канализации | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 1,63 | 0 | 0 |
| 1.11. | без водопровода и канализации (водоразборные колонки) | куб. м/месяц на 1 человека | любое | 0,98 | 0 | 0 |
| 2. | Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды для многоквартирных или жилых домов: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | с водопроводом, канализацией, ГВС, ваннами длиной 1650 -1700 мм с душем | куб. м на 1 кв. м | 2 | 0,085 | 0,047 | 0,021 |
|  |  |  | 5 | 0,235 | 0,146 | 0,041 |
| 2.2. | с водопроводом, канализацией, быстродействующими газовыми водонагревателями, ваннами 1650 - 1700 мм с душем | куб. м на 1 кв. м | 2 | 0,214 | 0 | 0,035 |
|  |  |  | 3 | 0,222 | 0 | 0,031 |
|  |  |  | 4 | 0,343 | 0 | 0,042 |
|  |  |  | 5 | 0,310 | 0 | 0,033 |
| 2.3. | с водопроводом, канализацией, колонкой на твердом топливе (электротитаном) | куб. м на 1 кв. м | 2 | 0,202 | 0 | 0,042 |
|  |  |  | 3 | 0,241 | 0 | 0,044 |
| 2.4. | общежитие с водопроводом и канализацией, без ГВС | куб. м на 1 кв. м | 1 | 0,056 | 0 | 0,019 |
| 2.5. | с водопроводом, канализацией без ванн, с газоснабжением | куб. м на 1 кв. м | 2 | 0,195 | 0 | 0,052 |
| 2.6. | с водопроводом, канализацией без ванн | куб. м на 1 кв. м | 2 | 0,188 | 0 | 0,055 |
| 2.7. | с водопроводом без канализации | куб. м на 1 кв. м | 2 | 0,225 | 0 | 0 |
| 3. | Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | полив земельного участка | куб. м на 1 кв. м | май | 0,01925 |  |  |
|  |  |  | июнь | 0,01925 |  |  |
|  |  |  | июль | 0,01925 |  |  |
|  |  |  | август | 0,01925 |  |  |
| 3.2. | водоснабжение и приготовление пищи сельскохозяйственным животным | куб. м на 1 голову | крупный рогатый скот | 2,28 |  |  |
|  |  |  | лошади | 1,824 |  |  |
|  |  |  | свиньи | 0,760 |  |  |
|  |  |  | овцы | 0,167 |  |  |
|  |  |  | козы | 0,076 |  |  |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Удельные показатели водопотребления могут быть пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий, позволяющих определить полезное водопотребление и сокращающих потери, а так же путем учета и анализа водопотребления. С учётом таких мероприятий могут быть пересмотрены основные характеристики объектов водоснабжения.

    - Нормы теплопотребления приняты в зависимости от степени благоустройства застройки по сложившимся и утверждённым показателям согласно приказу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.08.2012 № 11 Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования «Городской округ Ногликский» (таблица 34).

Таблица 34

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах

| № п/п | Этажность здания | Норматив отопления в жилых помещениях в месяц на отопительный период 8,585 месяца(Гкал/кв. м) | Норматив отопления на общедомовые нужды в месяц на отопительный период 8,585 месяца(Гкал/кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению для многоквартирных или жилых домов постройки до 1999 года включительно |  |  |  |
| 1. | одноэтажные | 0,05323 | 0,05323 |
| 2. | двухэтажные | 0,04890 | 0,04890 |
| 3. | трехэтажные | 0,03057 | 0,03057 |
| 4. | пятиэтажные | 0,02607 | 0,02607 |
| Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению для многоквартирных или жилых домов постройки после 1999 года |  |  |  |
| 6. | трехэтажные | 0,01747 | 0,01747 |
| 7. | четырехэтажные | 0,01499 | 0,01499 |
| 8. | пятиэтажные | 0,01504 | 0,01504 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены на отопительный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

3. При определении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).

4. В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, нежилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды.

5. Температура наружного воздуха за отопительный период при установлении и определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды принята как среднеарифметическое средних суточных температур наружного воздуха за предыдущие 5 отопительных периодов.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания. Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по таблице 14 СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 с учетом климатических условий района строительства, взятых с СП 131.13330.2012. Свод правил. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» (таблица 35).

Таблица 35

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий,  Вт/(м3 ∙ °С).

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3 - 6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 |

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев определяемая СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (таблица 36).

Таблица 36

Нормы расхода теплоты на нагрев горячей воды

| Потребители | Измеритель | Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 15,3 |
| 2. То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 13,8 |
| 3. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 17,0 |
| 4. Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 17,5 |
| 5. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 1,5 |
| 6. Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 3,1 |
| 7. Административные здания | 1 работающий | 1,3 |
| 8. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 0,8 |
| 9. Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 17,5 |
| 10. Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 3,2 |
| 11. Магазины продовольственные | 1 работающий | 1,1 |
| 12. Магазины промтоварные | То же | 0,7 |

    - Укрупненные показатели электропотребления приведены в таблице 37.

Таблица 37

Показатели электропотребления

| Степень благоустройства | Электропотребление, кВт ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Отсутствуют стационарные электроплиты: | 2170 | 5300 |
| Населенные пункты: | 950 | 4100 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электронагрева.

3. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31.01.2003».

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования «Городской округ Ногликский» при отсутствии приборов учета представлены в таблице 38.

Таблица 38

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах

| N п/п | Характеристика жилого фонда | Единица измерения | Численность проживающих, величина норматива потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
| 1. | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов, оборудованных стационарными электроплитами, без электроводонагревателей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1 комната | кВт x ч/месяц на 1 человека | 142 | 88 | 68 | 55 | 48 |
| 1.2. | 2 комнаты | кВт x ч/месяц на 1 человека | 168 | 104 | 81 | 65 | 57 |
| 1.3. | 3 комнаты | кВт x ч/месяц на 1 человека | 183 | 114 | 88 | 72 | 62 |
| 1.4. | 4 комнаты и более | кВт x ч/месяц на 1 человека | 195 | 121 | 93 | 76 | 66 |
| 2. | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных стационарными электроплитами и электроводонагревателями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1 комната | кВт x ч/месяц на 1 человека | 92 | 57 | 44 | 36 | 31 |
| 2.2. | 2 комнаты | кВт x ч/месяц на 1 человека | 118 | 73 | 57 | 46 | 40 |
| 2.3. | 3 комнаты | кВт x ч/месяц на 1 человека | 134 | 83 | 64 | 52 | 46 |
| 2.4. | 4 комнаты и более | кВт x ч/месяц на 1 человека | 145 | 90 | 70 | 57 | 49 |
| 3. | Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Многоквартирный дом со стационарными электроплитами, без электроводонагревателей, лифтов и инженерного оборудования | кВт x ч/месяц на 1 кв. метр площади общего имущества дома | 1,39 |  |  |  |  |
| 3.2. | Многоквартирный дом без стационарных электроплит, электроводонагревателей, лифтов и инженерного оборудования | кВт x ч/месяц на 1 кв. метр площади общего имущества дома | 2,05 |  |  |  |  |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению установлены с применением расчетного метода.

    - Нормы газопотребления приняты в зависимости от степени благоустройства застройки по утверждённым показателям (таблица 39).

Таблица 39

Нормы газопотребления

| Направление использования газа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На приготовление пищи, куб.м на 1 человека в месяц | Приготовление горячей воды |  | Отопление |  |  |  |
|  | С использованием газовой колонки, куб. м на 1 человека в месяц | С использованием газовой плиты, куб. м на 1 человека в месяц | На индивидуальное (поквартирное)отопление жилых помещений (много-квартирные дома), куб. м/кв. м/мес. | Отопление частного сектора (отдельно стоящие дома),куб. м/кв. м/мес. |  |  |
|  |  |  |  | Период полного отопления (октябрь - май) | Период частичного отопления (июнь - сентябрь) | Средне-месячная норма потребления |
| 25 | 12 | 6,45 | 9,5 | 16,1 | 8,3 | 13,5 |

Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 гектара.

Объекты газоснабжения необходимо размещать в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных,  одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.

Таблица 40

Требования по размещению объектов газоснабжения

| Классификация газопроводов по давлению, категория |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое | I-а | Природный | Св. 1,2 |
|  | I | То же | Св. 0,6 до 1,2 включ. |
|  |  | СУГ | Св. 0,6 » 1,6 » |
|  | II | Природный и СУГ | » 0,3 » 0,6 » |
| Среднее | III | То же | » 0,1 » 0,3 » |
| Низкое | IV | » | До 0,1 включ. |

Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие ПРГ (пункты редуцирования газа): газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ПРГШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно-стоящими. Отдельно-стоящие ГРП, ГРПБ, ШРП на территории жилой застройки следует размещать на расстоянии от зданий и сооружений, указанных в таблице 41.

Таблица 41

Нормативные расстояния при размещении ГРП, ГРПБ, ШРП

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояние в свету от отдельно-стоящих ГРП, ГРПБ и ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | ж/д путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| От 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

  - При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей.

  - Требования настоящей таблицы распространяются также на узлы учета газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или шкафах на отдельно стоящих опорах.

  - Расстояние от отдельно стоящего ПРГШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется.

  - Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ПРГШ, в пределах ограждений не допускается.

  - Следует предусмотреть подъезд к ГРП и ГРПБ автотранспорта.

  - Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ПРГШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов деревьев, следует принимать не менее 4,0 м.

  - Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется.

    - Нормативы обеспеченности объектами связи.

Нормативы обеспеченности объектами связи (количество номеров на 1000 человек) следует принимать, исходя из расчетов:

1) расчет количества телефонов:

- установка одного телефона в одной квартире (или одном доме);

- с учетом 20% на общественную застройку принять норму 400 номеров на 1000 человек.

2) расчет количества объектов связи - расчет количества предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации следует осуществлять в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

    - Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га, согласно п.7.12 СП 42.13330.2011.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м, согласно п.7.13 СП 42.13330.2011.

Площади земельных участков, отводимых для подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20 кВ, должны быть не более значений приведенных в таблице 42.

Таблица 42

Площади отводимых земельных участков в зависимости от типа подстанций, распределительных и секционирующих пунктов.

| Тип подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | Площади отводимых земельных участков в м2 |
| --- | --- |
| 1. Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | 50 |
| 2. Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А | 50 |
| 3. Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А | 80 |
| 4. Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А | 150 |
| 5. Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| 6. Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| 7. Секционирующие пункты | 80 |

Примечания:

1. Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем (на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства.

2. Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ и до 1 кВ.

3. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяются проектом, утвержденным в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций.

4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земельного участка в 50 м2.

    - Размеры земельных участков для котельных приведены в таблице 43.

Таблица 43

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, гектаров |  |
| --- | --- | --- |
|  | работающих на твердом топливе | работающих на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 |  |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 |  |
| Свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |

    - Размеры земельных участков для станций очистки воды, в зависимости от их производительности, следует принимать в соответствии с данными, приведёнными ниже (таблица 44).

Таблица 44

Размеры земельных участков для станций очистки воды.

| Производительность водопроводных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Площадь участка, га |
| --- | --- |
| До 0,1 | 0,1 |
| Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |
| Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |
| 0,4 - 0,8 | 1,0 |
| 0,8 - 12,0 | 2,0 |
| 12,5 - 32,0 | 3,0 |

Размеры земельных участков для станций очистки питьевой воды, водопроводных регулирующих узлов, насосных станций подкачки определяются рабочим проектом в индивидуальном порядке.

    - Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных ниже (таблица 45).

Таблица 45

Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений

| Производительность очистных сооружений, тысяч кубических метров в сутки | Размер земельного участка, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 |  |
| Свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| Свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |

Размеры земельных участков очистных сооружений следует уточнять проектами, разработанным в установленном порядке, проектами аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами Роспотребнадзра.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.

    - Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

| - 10 тыс. т/год - | 6 |
| --- | --- |
| - 20 тыс. т/год - | 7 |
| - 40 тыс. т/год - | 8 |

Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

    - Размеры земельных участков для сооружений связи следует принимать в соответствии с данными, представленными в таблице 46.

Таблица 46

Размеры земельных участков для сооружений связи

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Кабельные линии |  |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: |  |
| при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,021 |
| то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м | 0,013 |
| то же, на глубине более 1,3 м | 0,006 |
| Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0,001 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |
| Воздушные линии |  |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |
| Дополнительные усилительные пункты | 0,06 |
| Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) | по заданию на проектирование |
| Радиорелейные линии |  |
| Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 40 | 0,80/0,30 |
| 50 | 1,00/0,40 |
| 60 70 80 90 100 110 120 | 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 | 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 |
| 90 | 1,50/0,70 |
| 100 | 1,65/0,80 |
| 110 | 1,90/0,90 |
| 120 | 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород приведены в таблице 47.

Таблица 47

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы в м для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 - 600 | 600 - 800 | 800 -1000 | 1000 - 1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Города и др. населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 |

Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций приведены в таблице 48.

Таблица 48

Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы в м для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Города и поселки | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 |
| Водопроводные сооружения | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 |
| Малоэтажные жилые здания | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 150 |

Примечание:

- Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.

Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений приведены в таблице 49.

Таблица 49

Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений

| Здания и сооружения | Минимальные расстояние в свету, м, от газопроводов давлением включительно, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,005 | св. 0,005 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1,2 (природный газ), свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) |
| 1 Здания котельных, производственных предприятий категорий А и Б | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2 Здания котельных, производственных предприятий категорий В1 - В4, Г и Д | - | - | - | 5 |
| 3 Жилые, общественные, административные, бытовые здания степеней огнестойкости I - III и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1 | - | - | 5 | 10 |
| 4 Жилые, общественные, административные, бытовые здания степени огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3 | - | 5 | 5 | 10 |
| 5 Открытые наземные (надземные) склады: |  |  |  |  |
| а) легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью, м3: |  |  |  |  |
| св. 1000 до 2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 600 - 1000 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 300 - 600 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| менее 300 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| б) горючих жидкостей вместимостью, м3: |  |  |  |  |
| св. 5000 до 10000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3000 - 5000 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1500 - 3000 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| менее 1500 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| в) закрытые наземные (надземные) склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 Железнодорожные и трамвайные пути (до ближайшего рельса) от подошвы откоса насыпи или верха выемки | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 Подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепловые сети, телефонные, электрические кабельные блоки (от края фундамента опоры) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 Автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 Ограда открытого распределительного устройства и открытой подстанции | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 Воздушные линии электропередачи | В соответствии с ПУЭ [2] |  |  |  |

Примечания:

1. Знак «-» означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспечения удобства эксплуатации газопровода и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний от отключающих устройств газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке.

Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с  таблицей 49) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м.

2. При канальной прокладке сетей инженерно-технического обеспечения расстояния, указанные в графе 7, устанавливают от наружной стенки канала.

3. При наличии выступающих частей опоры в пределах габарита приближения расстояния, указанные в графах 6 - 8, устанавливают от этих выступающих частей.

4. Запрещается установка опор в выемке или насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог, железнодорожных и трамвайных путей. В этих случаях расстояние от крайней опоры до подошвы откоса насыпи или бровки выемки следует принимать из условия обеспечения устойчивости земляного полотна.

5. На криволинейных участках железнодорожных и трамвайных путей, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог расстояния до выступающих частей опор надземных газопроводов следует увеличивать на значение выноса угла транспорта.

6. При согласовании с заинтересованными организациями допускается размещение опор надземных газопроводов над пересекаемыми подземными сетями инженерно-технического обеспечения при условии исключения передачи на них нагрузок от фундамента и обеспечения возможности их ремонта.

7. Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий.

8. При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей расстояния, указанные в графе 5 для закрытых складов, разрешается сокращать до 50 %.

9. Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в графе 1, не нормируются.

10. Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода.

11. При пересечении газопроводом железных, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог расстояние от них до опор газопровода устанавливают в соответствии с графами 6, 8.

12. При прокладке газопроводов по фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали устанавливают исходя из условия удобства эксплуатации, но не менее 0,5 диаметра в свету. При этом следует также соблюдать требование об отсутствии сварных соединений внутри футляра на вводе в здание.

13. Расстояния от прогнозируемых границ развития оползневых, эрозионных, обвалочных и иных негативных явлений до опор газопровода устанавливают не менее 5 м.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти приведены в таблице 50.

Таблица 50

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти

| Элементы застройки | Расстояние в м при диаметре труб в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 | 300 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1400 |
| Поселки | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Отдельные малоэтажные жилища | 50 | 50 | 75 | 100 |
| Гидротехнические сооружения | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Водозаборы | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Примечание:

- Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих  нефть  с высокими  коррозирующими  свойствами,  от  продуктопроводов,  транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

Минимальные расстояния от кабелей связи, трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений при сближении и пересечении с ними приведены в таблице 51.

Таблица 51

Минимальные расстояния от кабелей связи, трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений при сближении и пересечении с ними

| Наименование сооружений | Минимальное расстояние до кабелей связи, РТС и кабельной канализации, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | параллельное прохождение | пересечение |
| I. По условиям производства работ и обеспечения бесперебойного действия кабельных линий |  |  |
| Мосты магистральные автомобильных и железных дорог общегосударственного и республиканского значения: |  |  |
| а) через внутренние водные пути, судоходные реки, каналы и водохранилища; | 10001;4) ниже по течению | - |
| б) через сплавные реки; | 3001;4) ниже по течению | - |
| в) через несплавные и несудоходные реки | 50-1001;4)' ниже по течению | - |
| Мосты автомобильных и железных дорог областного, местного и прочего значения: |  |  |
| а) через судоходные реки и каналы; | 2001;4) ниже по течению | - |
| б) через остальные реки | 50-1001;4) ниже по течению | - |
| Железные дороги колеи 1520 мм | 3,25 от оси крайнего пути, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. | Нормы МПС РФ 2,0 - от подошвы рельса до верха защитной трубы 3,0 - при устройстве перехода методом прокола, горизонтального бурения, горизонтально-направленного бурения 1,5 - от водоотводных сооружений или подошвы насыпи |
| Автомобильные дороги | Согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.98 г. №1420 в пределах придорожных полос расстояния определяются по согласованию с Федеральной дорожной службой РФ или уполномоченными ею органами. |  |
| Трамвайные пути и железные дороги колеи 750 мм. | 2,75 от оси путей | 0,6 от подошвы рельса до верха трубы |
| Путепроводы | Определяется проектом |  |
| Кабельная канализация (от блоков и колодцев) | 0,25 | 0,1 |
| Городская канализация | 0,5 | 0,25/0,15 |
| Газопроводы высокого давления до 5395 кПа (до 55 кгс/см2), нефтепроводы и трубопроводы | 10,02) | 0,5/0,15 |
| Газопроводы высокого давления от 588 до 1177 кПа (от 6 до 12 кгс/см2) | 1/3 | 0,5/0,15 |
| Газопроводы высокого давления от 294 до 588 кПа (от 3 до 6 кгс/см2) | 1/2,0 | 0,5/0,15 |
| Газопроводы среднего давления от 5 до 294 кПа (от 0,05 до 3 кгс/см2) | 1/1,5 | 0,5/0,15 |
| Газопроводы низкого давления 5 кПа (0,05 кгс/см2) | 1,0 | 0,5/0,15 |
| То же, на стенах зданий | 1,0 | - |
| Водопроводы разводящей сети диаметром до 300 мм | 0,5 | 0,25/0,15 |
| Сточная канализация | 0,5 | 0,25/0,15 |
| Водопроводы разводящей сети диаметром свыше 300 мм | 1,0 | 0,25/0,15 |
| Строительная конструкция тепловых сетей или оболочка изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке | 1,0 | 0,5/0,15 |
| Дренажи и водостоки | 0,5 | -/0,15 |
| Общие коллекторы для подземных сетей | 1,0 | - |
| Пешеходная часть улицы | - | 0,4 - от верха покрытия до верха трубы |
| Фундаменты зданий и сооружений | 0,6 | - |
| Бортовой камень, кромка проезжей части улицы, укрепленной полосы обочины | 1,5 | 0,6 - от верха покрытия до верха трубы |
| Наружная бровка кювета, подошвы насыпи | 1,0 | 0,6 - от верха покрытия до верха трубы |
| Стволы существующих деревьев на городской трассе | 1,5 | - |
| Кабели связи магистральной, внутризоновых сетей и соединительные линии местных сетей с использованием систем передачи | 0,5/0,25 (при условии разработки траншей ручным способом) | -/0,1 |
| Неуплотненные однопарные кабели СТС | 0,1/- при параллельной прокладке на длине не более 5 км совместно в одной траншее | -/0,1 |
| Силовые кабели | 0,52;3) | 0,5/0,15 |
| Кабели радиотрансляционных сетей I класса | 1,0 | -/0,25 |
| Кабели радиотрансляционных сетей II класса | 0,5 | -/0,25 |
| Стены или опоры тоннелей и путепроводов (на уровне или ниже основания) | 0,5 | - |
| Насыпи или бровки каналов | 1,0 от подошвы насыпи или бровки канала | - |
| Оросительные каналы | 1,5 от бровки каналов при непросадочных грунтах | - |
| II По условиям защиты кабелей связи с металлическими жилами от ударов молнии | Согласно «Руководству по защите металлических кабелей от ударов молнии», Москва, ЦНИИС, 1997 г. |  |
| III По условиям защиты оптических кабелей, содержащих в конструкции металлические элементы от ударов молнии | Согласно «Руководству по защите оптических кабелей от ударов молнии», Москва, ЦНИИС, 1996 г. |  |
| 1) Возможность прокладки кабеля выше моста определяется проектом. Расстояние от моста уточняется при согласовании кабельного перехода с организацией, регулирующей судоходство и сплав, но оно не должно быть меньше указанного в настоящем Приложении. Указанные нормы не распространяются на кабельные переходы, осуществляемые на территории городов и поселков городского типа. 2) Расстояние от газопроводов или силовых кабелей до кабелей при их сближении в русле реки на кабельных переходах определяется проектом. 3) Допускается уменьшение расстояний прокладки кабелей связи в трубах от силовых кабелей напряжением до 10 кВ: НЧ кабелей 0,1 м; ВЧ кабелей 0,25 м. 4) При проектировании линейно-кабельных сооружений ВОЛП с использованием установок горизонтально-направленного бурения (УГНБ) на кабельных переходах через водные преграды, глубокие болота (более 2 м), автомобильные, железные дороги, на пересечениях как одиночных, так и технических коридоров магистральных газонефтепродуктопроводов и с др. препятствиями необходимо руководствоваться требованиями Дополнений ВСН-116-93 по применению установок горизонтально-направленного бурения при строительстве ВОЛП. |  |  |

Примечания

1. В числителе указаны расстояния при прокладке кабелей непосредственно в грунте, в знаменателе - в трубах, а при отсутствии дроби - для обоих случаев.

2. Кабели и кабельная канализация прокладывается:

- выше канализационных и водопроводных сетей;

- выше и ниже кабелей связи и силовых кабелей, продуктопроводов, газопроводов, нефтепроводов и теплосети.

3. При сближениях и пересечениях трассой кабеля воздушных линий связи в населенных пунктах прокладка кабеля должна производиться на расстоянии не менее 1 м от их опор, подпор и оттяжек. При невозможности соблюдения указанного расстояния в стесненных условиях необходимо предусматривать защиту кабеля от механических повреждений в виде покрытия его кирпичом или бетонными плитами в охранной зоне линии.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон специального назначения

    - Нормативы расстояния от земельных участков объектов специального назначения до красной линии, до стен жилых домов, до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений.

Объекты специального назначения должны размещаться от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков на расстоянии, предусмотренном п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальные расстояния от границ земельных участков объектов ритуального назначения до красных линий приведены в таблице 8 настоящих Нормативов.

    - Нормативы размера земельных участков объектов специального назначения.

Объекты по обращению с отходами производства располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях,  с подветренной стороны по отношению к жилой застройке, с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Количество и мощность полигонов определяются технико-экономическими обоснованиями на строительство полигонов.

Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов устанавливается исходя из срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО также размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 52.

Таблица 52

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: до 100 св. 100 | 0,05 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Полигоны | 0,02 - 0,05 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

Примечания:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2. Для мусороперерабатывающих и   мусоросжигательных   предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований п. 8.6. СП 42.13330.2011.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей городского округа. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Площадь территории для размещения кладбищ традиционного захоронения следует принимать исходя из нормы 0,24 га на 1000 человек, для кладбищ урновых захоронений после кремации- 0,02 га на 1000 человек в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Гражданам Российской Федерации могут предоставляться земельные участки на общественных кладбищах для создания семейных захоронений в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области.

Создание, определение размера земельного участка, предоставляемого под зону семейных захоронений на общественных кладбищах, осуществляется в соответствии с планировкой общественного кладбища на основании решения органов местного самоуправления.

Согласно Закону Сахалинской области от 19.07.2005 № 61-ЗО «О семейных (родовых) захоронениях на территории Сахалинской области» площадь зоны семейных захоронений на территории общественного кладбища не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронения кладбища.

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов ветеринарного надзора, согласованному с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

Согласно «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1996 N 1005) скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв.м.

При организации уборки населенных пунктов в зимний период вывоз снега должен осуществляться на специально отведенные места, согласованные в установленном порядке.

Наиболее приемлемым решением проблемы удаления снега, вывозимого с территорий, является организация снегоприемных пунктов.

Снегоприемные пункты бывают в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации.

Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое покрытие, обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения, ограждение по всему периметру и контрольно-пропускной пункт.

Размер земельного участка площадок снеготаяния устанавливается исходя из высоты снежного покрова, продолжительности залегания и плотности снега, угла естественного относа снега, климатических условий.

## Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий вахтовых поселков

    - Вахтовые и притрассовые поселки представляют собой комплекс жилых, культурно-бытовых, санитарных и хозяйственных объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности работников, работающих вахтовым методом, в период их отдыха на вахте, а также обслуживания строительной и спецтехники, автотранспорта, хранения запасов товарно-материальных ценностей.

    - Вахтовые и притрассовые поселения являются элементом мобильной производственной инфраструктуры и размещаются в соответствии с градостроительной и проектной документацией на строительство производственного объекта (комплекса), линейного сооружения, разрабатываемого месторождения на территории городского округа.

    - Населенные пункты с особым режимом функционирования (вахтовые посёлки, закрытые и обособленные военные городки, спецлагеря, метеостанции и т.д.) следует проектировать на основании ведомственных нормативных документов.

    - Вахтовые поселки могут включать в себя комплекс, как объектов капитального строительства, так и временных построек.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершённого строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Временные постройки - специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства и подлежащие демонтажу после того, как отпадёт необходимость в их использовании. В качестве временных построек, как правило, применяются инвентарные мобильные постройки (сборно-разборного, контейнерного, передвижного типа).

Отличительным признаком временных построек от объектов капитального строительства является их различный правовой статус. Объекты капитального строительства строятся на длительный срок, как правило, бессрочный. А временные постройки строятся на чётко ограниченный срок, как правило, не превышающий трёх–пяти лет (иногда больше 5 лет)

Временные постройки на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» должны размещаться с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм, строительных норм и правил, требований технических регламентов, требований нормативных правовых актов о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, Правил землепользования и застройки, Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования, документации по планировке территорий, а также эскизного проекта временной постройки в случае, если установлена обязательность его наличия. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности под временные постройки, а также для установки данных построек, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  постановление Мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25.10.2011 № 378 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с торгов в собственность/аренду», постановление Мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 11.03.2012 № 85 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков».

    - Деление вахтовых и притрассовых поселений по численности вахтового персонала или экспедиционного персонала:

- малые поселения - до 200 человек, размещаемые в зданиях контейнерного типа, приспособленных для перебазирования, как правило, высокомобильные, располагаемые в непосредственной близости от строящего производственного объекта (комплекса), линейного сооружения, разрабатываемого месторождения;

- средние поселения - от 200 до 1000 человек, размещаемые в зданиях и сооружениях с развитой системой обслуживания;

- крупные поселения - от 1000 человек и более, размещаемые в зданиях и сооружениях с развитой инфраструктурой.

    - Вахтовые и притрассовые поселения могут быть стационарными и мобильными в зависимости от сроков строительства или эксплуатации производственных объектов (комплексов), линейных сооружений, разрабатываемых месторождений. Притрассовые поселения могут быть только мобильными и располагаются на предоставленном под строительство линейного сооружения земельном участке или на близлежащем участке, выделенном в краткосрочную аренду органами местного самоуправления.

    - Вахтовый режим работы или экспедиционный режим работы применяются:

- геологоразведочными организациями;

- организациями нефтегазового комплекса;

- при строительстве крупных промышленных объектов различного назначения, расположенных на расстоянии более 10 км от существующих поселений;

- при строительстве железных дорог, автодорог, линий связи и других линейных сооружений.

    - Объем строительства, численность проживающих и продолжительность существования вахтовых поселений согласовываются с органом местного самоуправления на основании технико - экономических обоснований.

    - Классификация вахтовых поселений по срокам эксплуатации:

- стационарные - размещаемые при крупных производственных объектах нефтегазового комплекса, строительной индустрии и иных производственных предприятиях с плановым сроком строительства от 5 лет и более;

- временные - подлежащие ликвидации и перемещению в срок от одного года до 5 лет, возводимые при производственных объектах нефтегазового комплекса, строительной индустрии, линейных сооружений.

    - В вахтовых поселениях со сроком эксплуатации более 5 лет могут возводиться отдельные объекты в капитальном исполнении. После перебазирования рабочего персонала отдельные объекты вахтового поселения в капитальном исполнении могут быть использованы по назначению или реконструированы с изменением назначения другими организациями или органом местного самоуправления.

    - Для вахтовых поселений следует выбирать участки вблизи возводимых и эксплуатируемых объектов производственного назначения наиболее благоприятные в санитарно - гигиеническом и инженерно - геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.

    - Не предоставляются под строительство вахтовых поселений участки из земель:

- в границах зон жилой застройки.

- природных заповедников, заказников, национальных природных парков и этнических территорий;

- сельскохозяйственных особо ценных угодий (сенокосы, продуктивные ягельники);

- охранных зон памятников истории и культуры;

- охранных зон рек и озер;

- участков лесов I группы;

- участков, исключаемых из застройки по требованию органа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- вблизи нерестовых рек и водоемов.

- в границах зон жилой застройки.

    - Экологическое обоснование размещения площадки под строительство вахтового поселения производится в составе проектной документации на строительство производственного объекта (комплекса), линейного сооружения, разрабатываемого месторождения.

Обосновывающие материалы должны содержать:

- краткую характеристику технологического процесса;

- технико - экономические характеристики проектируемого вахтового поселения;

- оценка воздействия на окружающую среду производственного процесса при строительстве и эксплуатации вахтового поселения в составе производственного объекта (комплекса), линейного сооружения, разрабатываемого месторождения;

- перечень намечаемых природоохранных мер.

    - В состав проектно - сметной документации на строительство крупных и средних вахтовых поселений, представляемой на согласование для получения разрешения на строительство, входят:

- ситуационный план в масштабе 1:100000 с нанесением транспортных путей, связывающих вахтовое поселение с существующими поселениями, производственным объектом (комплексом), линейным сооружением, разрабатываемым месторождением;

- схема генерального плана застройки вахтового поселения;

- план благоустройства;

- схема организации рельефа с планом земляных масс;

- сводная схема инженерных сетей и коммуникаций;

- компоновочные схемы зданий и сооружений;

- проект организации строительства;

- пояснительная записка.

    - Затраты, связанные с применением вахтового или экспедиционного режимов работы, включаются в себестоимость промышленной продукции и предусматриваются сметой на строительство производственного объекта (комплекса), линейного сооружения, разрабатываемого месторождения. В нее также включаются затраты на изыскательские и строительно - монтажные работы по строительству вахтовых поселений, на развитие жилой и социальной инфраструктур в вахтовых поселениях.

    - Обеспечение обслуживающими учреждениями жителей крупного и среднего вахтового поселения рассчитывается в зависимости от сроков его функционирования по технологии строительства производственного объекта (комплекса), линейного сооружения, разрабатываемого месторождения, численности проживающих в соответствии с нормативно - технической документацией, применяемой при проектировании строительства сельских поселений.

    - Обеспечение вахтовых поселений обслуживающими учреждениями должно формироваться исходя из:

- объемов и видов коммунальных услуг, предоставляемых работающему персоналу при повседневном обслуживании;

- учета предоставления объемов и видов коммунальных услуг в базовом поселении, включая коммунальные услуги периодического и эпизодического характера.

    - Крупные и средние вахтовые поселки должны обеспечиваться объектами первичного медицинского обслуживания непосредственно на территории вахтового поселка в зависимости от численности населения. Оказание специализированной медицинской помощи может оказываться в медицинских учреждениях городского округа.

    - Нормы и требования к благоустройству и санитарному содержанию территорий вахтенных поселков следует принимать в соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденными решением Собрания муниципального образования от 12 июля 2012 г. № 190.

    - Строительство вахтового поселения осуществляется в соответствии с имеющейся согласованной и утвержденной проектной документацией, разработанной на основе нормативно - технической документации.

    - Ликвидация малого и среднего вахтового поселения осуществляется в установленном порядке на основе проекта по ликвидации или перебазированию вахтового поселения, согласно технологическому процессу строительства производственного объекта (комплекса), линейного сооружения, разрабатываемого месторождения.

    - После завершения работ по перебазированию, консервации или ликвидации вахтовых поселений составляется акт, подтверждающий выполнение предусмотренных проектом организации строительства работ. Акт, согласованный с Комитетом природных ресурсов, Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по управлению муниципальным имуществом, Управлением лесами, подписывается заказчиком и подрядной организацией (производителем работ).

    - Вахтовое поселение может быть также ликвидировано в случае возникновения чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия природного или техногенного характера по специальным планам штаба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сахалинской области или муниципального образования.

    - Ликвидация вахтенного поселения предполагает обязательную рекультивацию земель используемой территории и восстановление нарушенной природной среды.

## Требования к материалам, подготавливаемым в составе градостроительной документации, устанавливаемые в целях формирования информационных ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

В целях формирования информационных ресурсов ИСОГД и эффективного использования решений градостроительной документации в процессах управления развитием территорий материалы градостроительной документации должны разрабатываться помимо бумажного в векторном электронном виде.

Разрабатываемые электронные версии градостроительных документов должны представлять собой единую базу пространственных и описательных данных, формат базы данных должен соответствовать международным стандартом OpenGIS. В случае предоставление файловой базы данных должен быть использован формат MapInfo или аналогичный. В случае предоставления базы данных формат СУБД Oracle 11g или аналогичный.

Описание базовой сдаточной структуры электронного проекта должно являться неотъемлемой частью технического задания на выполняемые работы.

Базовая система классификаторов и структура проекта для утверждаемых частей градостроительной документации должна быть предоставлена Исполнителю в составе исходных данных. Исполнитель в своей работе развивает базовую систему классификаторов и структуру проекта в части материалов по обоснованию.

Вместе с электронной версией проекта градостроительной документации исполнитель предоставляет детальное описание структуры данных проекта, включающее:

- Используемую систему классификаторов объектов градостроительной деятельности и их характеристик.

- Перечень типов объектов, используемых на каждой из карт, сдаваемых в составе проекта, со ссылками на систему классификаторов. Для утверждаемой части градостроительной документации необходимо привести нормативное правовое обоснование наличия соответствующих типов объектов на конкретной карте. Для всех типов объектов необходимо указать тип пространственных данных, присущий данному типу объекта.

- Перечень атрибутивных данных присущему конкретному типу объекта для каждой карты, сдаваемой в составе проекта, со ссылкой на соответствующий справочник в системе классификаторов и (если таковые существуют) ограничение на диапазоны использования значения справочников. Для всех характеристик объектов необходимо указать тип и размер поля электронной версии проекта.

- Перечень условных обозначений для всех типов объектов, с учетом вариаций условных обозначений в зависимости от конкретной карты, масштаба и значений характеристик объекта. Должны быть указаны базовые поля объектов, в зависимости от которых может изменяться условное обозначение.

В составе электронного проекта и при развитии исполнителем системы классификаторов и структуры данных проекта не допускается дублирование типов объектов, однородных характеристик, присущих разным типам объектов.

Все объекты и их характеристики, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. Объектное содержание карт должно соответствовать данной структуре проекта.

Содержание графических листов градостроительной документации, сдаваемых в электронном виде должно полностью соответствовать содержанию графических листов в бумажном виде. Название электронной карты должно быть идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе бумажного документа.

Все электронные карты должны без помех открываться в полном объеме, описанном в объектной структуре данных. Условные обозначения должны соответствовать перечню. Электронная карта не должна содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, не включаемые в проект).

Пояснительная записка должна включать полное описание электронной версии проекта. В записке подробно должно содержаться:

- краткое описание технологии создания проекта;

- краткое описание используемых программных продуктов;

- описание структуры хранения тематических данных, с перечислением каталогов и подкаталогов и их содержания;

- описание используемых форматов файлов;

- описание типа, размера и содержания каждого файла;

- описание типа, размера и содержания атрибутивных полей файлов;

- описание используемых справочников и классификаторов;

- краткая инструкция пользователю.

Материалы сдаются комплектом, состоящим из CD или DVD-диска, с электронным видом проекта в 1-ом экземпляре и его копиями на твердом носителе (бумаге) в 3-ех экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на стандартном, для данного времени, компьютерном оборудовании.

При использовании дополнительных программ или форматов данных, исполнитель должен обеспечить преобразование и копирование данных с CD или DVD-диска в базу данных заказчика.

## Требования к составу исходных данных, применение которых необходимо при разработке градостроительной документации

    - Статистические показатели социально-экономического состояния.

При подготовке градостроительной документации муниципального образования «Городской округ Ногликский» следует включать в состав исходных данных ряд основных статистических показателей социально-экономического состояния территории (таблицу 53).

Таблица 53

Основные статистические показатели социально-экономического состояния территории, используемые при подготовке генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демографические показатели |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел. |
| 1.2 | Половозрастная структура населения | - |
| 1.3 | Динамика изменения численности за предшествующие годы | - |
| 1.4 | Сведения о числе родившихся и умерших за предшествующие годы | - |
| 2 | Показатели жилищного фонда |  |
| 2.1 | Объем жилищного фонда | кв.м. |
| 2.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв.м. на чел. |
| 2.3 | Количество действующих объектов социального жилищного фонда | шт. |
| 2.4 | Достигнутый уровень обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма | кв.м. на чел. |
| 2.5 | Суммарная общая площадь объектов жилищного фонда социального использования | кв.м. |
| 3 | Показатели транспортной инфраструктуры |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети по категориям, в соответствии с действующим законодательством | м |
| 3.2 | Фактические интенсивности движения транспорта на магистральных улицах и дорогах | тыс. авт./сутки |
| 3.3 | Фактические интенсивности движения пешеходов по основным направлениям движения | тыс.чел./сутки |
| 3.4 | Количество пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью | ед. |
| 3.5 | Количество остановочных павильонов всех видов общественного транспорта | ед. |
| 3.6 | Существующее количество гаражных кооперативов | ед. |
| 3.7 | Существующее количество АЗС на автомобильных дорогах местного значения | ед. |
| 3.8 | Существующее количество СТО на автомобильных дорогах местного значения | ед. |
| 3.9 | Количество автомобилей, зарегистрированных в собственности юридических и физических лиц | шт. |
| 4 | Показатели инженерной инфраструктуры |  |
| Показатели теплоснабжения |  |  |
| 4.1 | Показатели максимального теплового потока на отопление 1 кв.м. общей площади жилых зданий различной этажности | ккал (Гкал/год) |
| 4.2 | Показатели минимального теплового потока на отопление 1 кв.м. общей площади жилых зданий различной этажности | ккал (Гкал/год) |
| 4.3 | Нормативы обеспечения населения твердым топливом на м2 общей площади жилья: дрова | м3/ м2 |
| 4.4 | Нормативы обеспечения населения твердым топливом на м2 общей площади жилья: уголь (антрацит и т.д.); | кг/м2 |
| 4.5 | Нормативы обеспечения населения твердым топливом на м2 общей площади жилья: угольный брикет; | кг/м2 |
| 4.6 | Показатель расхода твердого топлива для розжига печей: дров на 1 т брикета | м3 |
| 4.7 | Показатель расхода твердого топлива для розжига печей: дров на 1 т угля | м3 |
| 4.8 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0С |
| 4.9 | Температура расчетная для отопления | 0С |
| 4.10 | Продолжительность отопительного периода | сут. |
| Показатели электроснабжения |  |  |
| 4.11 | Показатель электропотребления на 1 чел. | кВт*ч/год |
| 4.12 | Показатели электрической нагрузки на кв.м. общей площади зданий различной этажности с плитами на природном газе; | Вт/кв.м. |
| 4.13 | Показатели электрической нагрузки на кв.м. общей площади зданий различной этажности с плитами электрическими; | Вт/кв.м. |
| Показатели водоснабжения и водопотребления |  |  |
| 4.14 | Показатель среднесуточного водопотребления на 1 чел. на хозяйственно-питьевые нужды в административных зданиях и предприятиях общественного питания с централизованным горячим водоснабжением | л. сут./чел. (м3.год/чел.) |
| 4.15 | Показатель среднесуточного водопотребления на 1 чел. на хозяйственно-питьевые нужды в многоквартирных жилых домах, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | л. сут./чел. (м3.год/чел.) |
| 4.16 | Показатель среднесуточного водопотребления на 1 чел. на хозяйственно-питьевые нужды в индивидуальной жилой застройке, с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | л. сут./чел. (м3.год/чел.) |
| Показатели газоснабжения |  |  |
| 4.17 | Показатели потребления газа м3/год на 1 чел. при теплоте сгорания газа (указать теплоту сгорания газа) при различных условиях (при наличии централизованного горячего водоснабжения, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год |
| Показатели связи |  |  |
| 4.18 | Количество объектов связи: АТС, вышки сотовой связи, межрайонный почтамт, вышки радиорелейной связи, передающий телевизионный центр. | объект |
| 5 | Показатели сферы социального, культурно-бытового обслуживания |  |
| 5.1 | Объекты дошкольного образования | шт. / мест |
| 5.2 | Объекты начального общего, основного общего, среднего образования | шт. / мест |
| 5.3 | Объекты дополнительного образования | шт. / мест |
| 5.4 | Объекты здравоохранения | шт. / коек/посещений |
| 5.5 | Объекты культуры (в том числе, библиотеки) | шт. / мест (читательских мест / тыс. ед. хранения) |
| 5.6 | Объекты спорта | шт. / кв. м площади пола/ кв.м. зеркала воды |
| 5.7 | Объекты аварийно-спасательных служб, пожарной охраны | шт. / автомобилей |
| 5.8 | Объекты торгового назначения | шт. / кв. м торговой площади |
| 5.9 | Объекты общественного питания | шт. / мест |
| 5.10 | Объекты коммунально-бытового обслуживания | шт. / рабочих мест / кг белья в смену / кг вещей в смену |
| 6 | Показатели экологической обстановки |  |
| 6.1 | Места захоронения | шт./га |
| 6.2 | Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов | шт./га/ тыс. т/год |
| 7 | Показатели промышленности |  |
| 7.1 | Перечень производственных предприятий |  |
| 7.2 | Объемы производства (по каждой из основных отраслей) | тыс. руб. |
| 8 | Показатели сельского хозяйства |  |
| 8.1 | Перечень предприятий |  |
| 8.2 | Объемы производства (по каждой из основных отраслей) | тыс. руб. |
| 9 | Иные показатели социально-экономического состояния территории |  |

При подготовке градостроительной документации в качестве исходных данных следует использовать показатели мощности (фактической и проектной) существующих объектов градостроительной деятельности, расположенных в границах соответствующего проекта.

Под мощностью объекта градостроительной деятельности понимается степень способности того или иного объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами «мощности» могут быть «вместимость», «производительность» и т.п. Мощность имеет количественное выражение и определенную единицу измерения для каждого вида объекта градостроительной деятельности.

В Приложении № 4 представлены единицы измерения показателей мощности различных видов объектов градостроительной деятельности, которые могут использоваться при подготовке градостроительной документации. При подготовке градостроительной документации могут использоваться иные показатели кроме тех, которые представлены в Приложении №4.

    - Стратегические показатели социально-экономического развития.

При подготовке градостроительной документации следует включать в состав исходных данных стратегические документы планирования социально-экономического развития территории (стратегии, комплексные программы развития и др.). На основе показателей, содержащихся в указанных документах, разрабатываются решения градостроительного развития территории, которые, в свою очередь, количественно выражаются в определенных пространственных показателях.

Перечень содержащихся в стратегических документах планирования социально-экономического развития территории показателей, которые следует использовать в качестве исходных данных при подготовке генерального плана, представлен в таблице 54.

Таблица 54

Стратегические показатели социально-экономического развития муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демографические показатели |  |
| 1.1 | Прогнозируемая численность постоянного населения | тыс. чел. |
| 1.2 | Прогнозируемая численность населения младше трудоспособного возраста | тыс. чел. |
| 1.3 | Прогнозируемая численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. |
| 1.4 | Прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. |
| 1.5 | Прогнозируемая численность детей школьного возраста | тыс. чел. |
| 1.6 | Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста | тыс. чел. |
| 1.7 | Прогнозируемая рождаемость | чел. в год |
| 1.8 | Прогнозируемая смертность | чел. в год |
| 2 | Показатели жилищного фонда |  |
| 2.1 | Прогнозируемый объем жилищного фонда | кв.м. общей площади |
| 2.2 | Планируемые темпы роста в отрасли «Строительство» по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 3 | Показатели транспортной инфраструктуры |  |
| 3.1 | Планируемые темпы роста в отрасли «Транспорт» по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 4 | Показатели инженерной инфраструктуры |  |
| 4.1 | Планируемые темпы роста в отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 4.2 | Планируемые темпы роста в отрасли «Торговля твердым топливом» по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 4.3 | Планируемые темпы роста в отрасли «Связь» по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5 | Показатели сферы социального, культурно-бытового обслуживания |  |
| 5.1 | Планируемые темпы роста в отрасли «Образование» по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.2 | Суммарная мощность дошкольных образовательных учреждений | мест |
| 5.3 | Планируемые темпы роста отрасли «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.4 | Прогнозируемая суммарная мощность больниц | больничных коек |
| 5.5 | Прогнозируемая суммарная мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену |
| 5.6 | Планируемые темпы роста деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.7 | Суммарная мощность спортивных сооружений | мест |
| 5.8 | Планируемые темпы роста деятельности по предоставлению персональных услуг по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.9 | Планируемые темпы роста деятельности гостиниц по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.10 | Планируемые темпы роста оптовой и розничной торговли по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.11 | Планируемые темпы роста в отрасли «Здравоохранение» по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 6 | Показатели экологической обстановки |  |
| 6.1 | Темп роста инвестиций на природоохранные мероприятия | % |
| 7 | Показатели промышленности |  |
| 7.1 | Планируемые темпы роста в каждой из основных отраслей промышленности по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 8 | Показатели сельского хозяйства |  |
| 8.1 | Планируемые темпы роста в каждой из основных отраслей сельского хозяйства по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |

При подготовке градостроительной документации следует использовать исходные данные о предполагаемой мощности объектов градостроительной деятельности, строительство или реконструкция которых запланированы в соответствии с разработанными документами планирования социально-экономического развития (в том числе, в соответствии с долгосрочными и ведомственными целевыми программами).

При подготовке градостроительной документации могут использоваться иные стратегические показатели социально-экономического развития кроме тех, которые представлены в настоящем параграфе.

    - Перечень иных данных необходимых при разработке градостроительной документации.

Для разработки градостроительной документации учитываются иные данные, в том числе:

- Проект детальной планировки территории муниципального образования;

- Проекты застройки;

- Проекты санитарно-защитных зон;

- Проекты охранных зон;

- Данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- Перечень всех существующих объектов на территории муниципального образования с указанием наименования, местоположения, мощности, года ввода в эксплуатацию, этажности, общей площади, площади застройки, формы собственности, собственника и других параметров. В перечень должны входить как точечные, так и линейные объекты (для последних указываются дополнительные параметры, протяженность, площадь покрытия и др.);

- Перечень запланированных к размещению объектов на территории муниципального образования с указанием местоположения, мощности, ожидаемого года ввода в эксплуатацию, объемов и источников финансирования и др.,

- Площадь и местонахождение нарушенных и загрязненных земель в муниципальном образовании;

- Площадь и местонахождение рекультивируемых территорий;

- Данные о демографической ситуации и занятости населения;

- Сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;

- Материалы информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

- Материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий;

- Материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов геологических выработок;

- Инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- Данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- Технические условия на инженерное оборудование территории;

- Историко-архитектурные планы;

- Решение органов местного самоуправления муниципального образования о сносе строений и разрешениях на строительство;

- Материалы государственного кадастра недвижимости;

- Иную информацию, требование о предоставлении которой содержится в градостроительном задании на подготовку градостроительной документации.

# Инженерная подготовка и защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Инженерная подготовка территории

    - При разработке проектов планировки, на всех территориях, подлежащих застройке, должны предусматриваться мероприятия по инженерной подготовке и защите зданий и сооружений от затопления, подтопления, оползней, обвалов, селевых потоков, снежных лавин.

    - В перечень основных задач при проектировании вертикальной планировки территории должны входить:

- создание удобных площадок для осуществления строительства и эксплуатации зданий и сооружений путем преобразования и максимального приспособления существующего рельефа к потребностям застройки;

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем назначения тротуарам и проездам допустимых продольных и поперечных уклонов;

- организация надежного стока поверхностных (атмосферных) вод с территории микрорайона за счет придания поверхностям соответствующих уклонов, не вызывающих водной эрозии почвы;

- создание проектного рельефа, наиболее благоприятствующего прокладке внутримикрорайонных подземных инженерных сетей;

- решение частных задач, связанных с рациональным высотным положением отдельных элементов благоустройства;

- снятие плодородного слоя почвы (растительного грунта) на участках, подвергаемых вертикальной планировки;

- максимальное сохранение естественного рельефа и существующего озеленения.

    - Продольные уклоны элементов благоустройства в микрорайоне рекомендуется принимать в следующих пределах, ‰

    - проезды                                                        - 5 – 80;

    - тротуары, дорожки                                     - 5 – 60;

    - зеленые зоны                                               - 5 – 100;

    - автостоянки, хозяйственные площадки   - 5 – 40.

Поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок должны быть в пределах 20‰ - 30‰.

    - Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока поселения со сбросом из водосточной сети в водостоки и водоемы в соответствии с требованиями СП 42.13330, СП 32.13330, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Для территорий малоэтажной застройки, рекреационных территорий в городских и сельских поселениях допускается применение открытых водоотводных устройств - канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, проездами, тротуарами.

    - Для территорий со сложными инженерно-геологическими условиями, подтопляемых либо затопляемых пойм малых рек, участков со сложным рельефом, подверженных эрозии, участков возможного развития образования оползней, лавиноопасных площадок, сложенных естественными грунтами с низкими прочностными свойствами должны вводиться планировочные ограничения для застройки или других форм освоения.

Инженерная защита территорий от затопления и подтопления выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15 и СП 58.13330.

Запрещается размещение жилой и общественной застройки в цунамиопасных и селеопасных зонах без специальных защитных мероприятий, направленных на обеспечение полной безопасности жилой среды.

    - На территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод путем устройства систем закрытого дренажа в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15.

Для территорий малоэтажной застройки и территорий спортивных и рекреационных сооружений допускается устройство открытой осушительной сети.

    - При строительстве на участках со сложным рельефом должна быть предусмотрена защита склонов от поверхностной и грунтовой эрозии путем устройства дождевой канализации с учетом повышенной скорости движения поверхностных стоков на склонах и наличии верховодки.

При этом должна быть предусмотрена защита склонов от поверхностной и грунтовой эрозии путем устройства системы дождевой канализации и дренажа с учетом повышенной скорости движения поверхностных стоков на склонах и наличия верховодки.

    - Заложение планировочных откосов следует принимать, как правило, с крутизной 1:1,5 - 1:2 в зависимости от характеристик грунта. Подошву откоса рекомендуется располагать не ближе 2 м от торца и 5 м - от фасада здания.

    - Планировочные откосы должны быть укреплены посевом многолетних трав, одернованием, посадкой кустарника, деревьев или соответствующими инженерными сооружениями (бетонные решетки - плитки, габионы и т.д.) для предотвращения эрозии почвы. Для одерновки рекомендуется использовать предварительно снятый с участка застройки дерн.

    - Минимальный отступ зданий и сооружений от подножия откоса между площадкой, на которой размещается это здание или сооружение и нижележащей площадкой, рекомендуется принимать размером равным полуторной величине перепада высот между этими площадками плюс 15 метров.

## Общие требования в сфере защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения городского округа от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», а также перечень основных мероприятий гражданской обороны в округе определены в «Положении об организации и ведении гражданской обороны в Сахалинской области», утвержденное постановлением Губернатора Сахалинской области от 06.10.2008 № 24, «Положении о закреплении и выполнении задач гражданской обороны в Сахалинской области», утвержденное указом Губернатора Сахалинской области от 11.05.2011 № 15.

Организация и проведение мероприятий гражданской обороны на территории Сахалинской области является обязательной функцией органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, организаций в пределах своих полномочий.

Проведение мероприятий по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» регламентируется требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95, а также  Законом Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-ЗО «О защите населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Подготовку генерального плана городского округа, а также развитие застроенных территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 14.13330.2011, СНиП 2.01.51-90, СНиП II-11-77*, СНиП 21-01-97*, «Положения о системе оповещения и информирования населения Сахалинской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени», утвержденного постановлением Администрации Сахалинской области от 28.09.2006 № 211-па и другими нормативными документами в области защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организации мероприятий по гражданской обороне.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) должны предусматриваться при:

- разработке документации по планировке территории (проектов планировки);

- разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

## Обеспечение безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности

Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки с учетом действующих геологических, инженерно-геологических и криогенных процессов и явлений.

При планировке и застройке городского округа следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 22-01-95, СП 47.13330.2012, СП 58.13330.2012, СНиП 2.06.15-85 и др.).

Инженерная подготовка и защита проводится с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (оползней, обвалов, снежных лавин, переработки берегов, затопления, подтопления, морозного пучения, наледеобразования и др.) должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами (СП 116.13330.2012, СНиП 33-01-2003,  СНиП 2.06.15-85 и др.).

Оползни на территории городского округа приурочены к морскому побережью и крутым подмываемым реками склонам, сложенным глинистыми породами. Осыпи, обвалы, снежные лавины  широко распространены в горных районах (в основном на юге территории) на крутых, лишенных растительности склонах.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- для береговых склонов - защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений и конструкций;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Выбор противолавинных комплексов сооружений и мероприятий следует производить с учетом режима и характеристик лавин и снегового покрова в зоне зарождения, морфологии лавиносбора, уровня ответственности защищаемых сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.

Противолавинные сооружения следует рассчитывать с учетом высоты снегового покрова с вероятностью превышения 1% - 5% (в зависимости от уровня ответственности защищаемого объекта), статического и динамического давления сползающего снега, скорости движения лавин в месте установки сооружений, давления лавин на сооружения, высоты фронта лавин.

При проектировании противолавинных сооружений следует предусматривать отвод поверхностных вод и дренажные устройства.

Для защиты от абразионных процессов и более интенсивного использования прибрежных территорий при разработке проектов планировки необходимо предусматривать мероприятия по берегоукреплению и устройству набережных.

Конструктивное решение берегоукрепления необходимо уточнить при разработке рабочей документации после проведения гидрологических и геологических изысканий.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

На территориях со сложными просадочными грунтами, с учетом высокой сейсмичности городского округа, должны разрабатываться специальные мероприятия по защите этих территорий от проникновения в них воды из водонесущих коммуникаций, чтобы избежать негативных последствий, влияющих на устойчивость основания водонесущих сетей. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.

Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012, противоселевые сооружения и мероприятия - СП 116.13330.2012.

## Сейсмическое районирование  территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Проектирование объектов строительства в сейсмически опасных районах городского округа следует осуществлять в соответствии с требованиями  свода правил  СП 14.13330.2011 и СП 31-114-2004.

СП 14.13330.2011 распространяется на область проектирования зданий и сооружений, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких площадках допускается при обязательном научном сопровождении и участии специализированной научно-исследовательской организации.

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97(А, В, С), утвержденных Российской академией наук.

Комплект карт ОСР-97 (A, B, C) для территории Российской Федерации является нормативным документом, позволяющим оценивать степень сейсмической опасности в средних грунтовых условиях для объектов разных сроков службы и категорий ответственности, на трех уровнях, отражающих расчетную интенсивность I сейсмических сотрясений в баллах шкалы MSK-64, ожидаемую на данной площади с заданной вероятностью P (%) в течение определенного интервала времени t (в данном случае, t = 50 лет):

Карта ОСР-97-А соответствует 10%-ной вероятности превышения (или 90%-ной вероятности не превышения) расчетной интенсивности в течение 50 лет или среднему периоду Т повторяемости сотрясений один раз в 500 лет;

Карта ОСР-97-В соответствует 5%-ной вероятности превышения (или 95%-ной вероятности не превышения) расчетной интенсивности в течение 50 лет и Т=1000 лет;

Карта ОСР-97-С соответствует 1%-ной вероятности превышения (или 99%-ной вероятности не превышения) расчетной интенсивности в течение 50 лет и Т=5000 лет.

Карта ОСР-97-А рекомендована для использования в строительстве объектов непродолжительного срока службы и не представляющих угрозы для человеческой жизни; карта ОСР-97-В - для массового гражданского и промышленного строительства; карта ОСР-97-С - для особо ответственных сооружений (АЭС, крупные гидротехнические сооружения, экологически опасные объекты и т.п.).

Решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта утверждается заказчиком по представлению генерального проектировщика с учетом ответственности сооружений (таблица 55).

Таблица 55

Выбор карты значений сейсмической интенсивности

| № п/п | Характеристика карты | Рекомендуемые объекты строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта А Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет - 10% | Массовое строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, кроме указанных в п. 2 |
| 2 | Карта В Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет - 5% | Объекты повышенной ответственности: - здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий (системы энерго- и водоснабжения, пожарные депо, сооружения связи и т.п.; - здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей (вокзалы, аэропорты, театры, цирки, концертные залы, крытые рынки, спортивные сооружения); - больницы, школы, дошкольные учреждения; - здания высотой более 16 этажей; - другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным, экологическим последствиям |
| 3 | Карта С Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет - 1% | Особо ответственные объекты, в том числе из числа указанных в п. 2 по решению заказчика или соответствующего органа исполнительной власти |

Карты общего сейсмического районирования ОСР-97-А, В и С для территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» приведены в СП 14.13330.2011.

Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует проводить на основании сейсмического микрорайонирования, которое является составной частью инженерных изыскании и выполняется с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

Сейсмическое микрорайонирование выполнено для территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на площади около 10 км2  Институтом морской геологии и геофизики ДВО РАН в 2012 году.

По результатам анализа собранных данных и расчётов построены карты для застраиваемой территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» в масштабе 1: 5000: Сейсмическая интенсивность в баллах MSK-64 для периодов повторяемости 500, 1000 и 5000 лет  на трёх отметках по глубине (на поверхности, при снятии верхнего 2-метрового слоя и 6-метрового слоя грунта).

Так, согласно картам сейсмического микрорайонирования сейсмическая интенсивность для муниципального образования «Городской округ Ногликский»в целочисленных баллах шкалы MSK-64 на поверхности составляет:

- 10-процентная вероятность (карта А) – 8-9 баллов;

- 5-процентная вероятность (карта В) – 9 баллов;

- 1-процентная вероятность (карта С) – 9-10 баллов.

На площадках строительства, где не проводилось сейсмическое микрорайонирование, в виде исключения допускается определять сейсмичность согласно таблице 1 СП 14.13330.2011.

Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 15°, нарушением пород физико-геологическими процессами, просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Для комплексного решения проблемы обеспечения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в городском округе в условиях высокой сейсмичности, создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения принята муниципальная целевая программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года», утвержденная постановлением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 28.08.2012 № 338.

## Пожарная безопасность

При разработке документов территориального планирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

При разработке документов территориального планирования необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городского округа в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городского округа определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городском округе не должно превышать 10 минут.

К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12 x 12 м.

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами Государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения городского округа допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

# Охрана окружающей среды

Документация территориального планирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» должна обеспечивать приоритетность решения вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья и безопасности среды проживания населения.

На территории городского округа необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

## Охрана атмосферного воздуха, водных объектов и почв

    - Охрана атмосферного воздуха.

При планировке и застройке территории городского округа необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) - 0,8 ПДК.

Соблюдение гигиенических нормативов - ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе на территории городского округа принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 57 настоящих Нормативов.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов вредности.

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

Площадка для строительства новых и расширения существующих объектов выбирается с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), определяемого в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Для производственных зон, а также для отдельно расположенных объектов, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, следует предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими действующими нормативными актами.

В целях обеспечения санитарно-гигиенических, экологических норм и требований при проектировании производственных предприятий следует предусматривать внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий, позволяющих максимально сократить или избежать поступления вредных химических и биологических компонентов выбросов в атмосферу.

    - Охрана водных объектов.

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте населенных пунктов.

Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования в границах городского округа должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов морей, рек, озер устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Требования к установлению и режиму использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов приведены в Водном Кодексе РФ.

Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов, перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

    - Охрана почв.

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей городского округа, фонового содержания химических соединений и элементов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного (реликтового и современного) загрязнения, требующих проведения санации для соответствующих видов функционального использования.

В почвах на территории городского округа и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв и должны базироваться на критериях, определяющих степень опасности загрязнения почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния почвы.

Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.

## Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, облучений и излучений

    - Защита от шума и вибрации.

Планировку и застройку селитебных территорий городского округа следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях проектирования в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и особенностями градостроительной ситуации.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Шумовые характеристики источников внешнего шума определены в своде правил  СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения.

Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, дБ (эквивалентные уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки следует принимать по таблице 1 СП 51.13330.2011.

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест следует принимать по таблице 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь проектируемых аэропортов, аэродромов уровни авиационного шума не должны превышать значений, приведенных ниже в таблице 56.

Таблица 56

Нормы уровня авиационного шума

| Время суток | Эквивалентный уровень звука LAэкв, дБ (А) | Максимальный уровень звука при единичном воздействии LAмакс, дБ (А) |
| --- | --- | --- |
| День (с 7.00 до 23.00) | 65 | 85 |
| Ночь (с 23.00 до 7.00) | 55 | 75 |

Примечания:

- Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ (А) для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в один день.

- При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая обстановка на территориях жилой застройки не должна ухудшаться.

- При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать установленные уровни звука LA на 10 дБ (А) и LAэкв на 5 дБ (А) в течение не более двух суток одной недели.

Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 57Таблица  настоящих Нормативов.

Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность.

Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по параметрам вибрации, регламентируемым требованиями СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96.

При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением обязательна проверка уровня шума и вибрации на участке застройки.

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

- удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

- использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

- меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

    - Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений.

Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитных зон электромагнитных излучателей следует руководствоваться действующими нормативными документами.

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы. Границы санитарных разрывов вдоль трассы воздушных линий следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

В качестве мероприятий по защите населения от электромагнитных полей, излучений и облучений следует предусматривать:

- рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;

- уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;

- ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям).

На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного излучения превышает предельно допустимые уровни, необходимо предусматривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий (ограничение мощности радиопередающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вынос радиопередающего объекта за пределы жилой зоны или жилых зданий из зоны влияния радиопередающего объекта).

## Радиационная безопасность

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды обеспечивается путем соблюдения основных принципов радиационной безопасности и требований радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения распространяются на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых.

Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10.

Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗ в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗ  в год.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/кв. м с в проекте здания должна быть предусмотрена специальная система защиты от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения и др.).

При этом необходимо использовать методы инженерной геологии для снижения эксхаляции радона грунтами и почвой под строящимися зданиями.

Необходимость и объем радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/кв. м с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области.

На всех стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации жилых зданий и зданий социально-бытового назначения должен осуществляться производственный радиационный контроль. Производственный радиационный контроль проводится для проверки соответствия зданий действующим нормативам (п.п. 5.3.2 и 5.3.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)).

Каждый источник централизованного питьевого водоснабжения населения должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям радиационной безопасности.

При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения вне территории объекта не должна превышать 0,06 мкЗв/ч, а для персонала и населения в помещениях и на территории объекта устанавливается в соответствии с таблицей 3.3.1 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

## Допустимые уровни воздействия на среду и человека

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и приведены в таблице 57.

Таблица 57

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от РТО | Загрязненность сточных вод* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны: малоэтажная застройка | 55 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Очищенные до нормативных значений на локальных очистных сооружениях, выпуск в коллектор с последующей очисткой на КОС |
| ночное время суток (23:00 - 07:00) | 45 |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Очищенные до нормативных значений на локальных очистных сооружениях, выпуск в коллектор с последующей очисткой на КОС |
| Производственные зоны | Нормируется по границе СЗЗ 70 | Нормируется по границе Объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе Объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Очищенные до нормативных значений на локальных очистных сооружениях, с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха населения, территории лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации | 70 (с 7.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 7.00) | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Очищенные до нормативных значений на локальных очистных сооружениях, с самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Очищенные до нормативных значений на локальных очистных сооружениях, с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | 0,8 ПДК - дачные хозяйства, садоводство; 1 ПДК - зоны, занятые объектами сельско- хозяйственного назначения | 1 ПДУ | Очищенные до нормативных значений на локальных очистных сооружениях, с самостоятельным или централизованным выпуском |

Примечание:

- <*> Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

- Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

## Регулирование микроклимата

При планировке и застройке территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» по ресурсам светового климата относится ко 2 группе субъектов Российской Федерации в соответствии с СП 52.13330.2011  «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон городского округа, географической широты муниципального образования «Городской округ Ногликский» - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов; групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50% площади участка.

Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции.

Детские площадки, площадки для отдыха, пешеходные трассы должны размещаться на защищенных от ветра и инсолируемых площадках.

В целях улучшения условий жизнедеятельности населения городского округа следует проектировать организацию снего- и ветрозащиты жилых территорий. Необходимая степень ветрозащиты определяется в зависимости от скорости ветра абсолютной преобладающей вероятности (75% и более).

Регулирование снегоотложений обязательно на территориях, где суммарный снегоперенос (по всем румбам) составляет 600 куб. м/м и более.

Планировочная структура городского округа должна предусматривать систему аэродинамических комплексов, снеговых каналов и специальных территорий для естественного отложения снега.

Защита от снегонесущих потоков в жилой застройке осуществляется расположением зданий на пути снежных потоков, проектированием и сооружением специальных снегоотбойных щитов, снегозащитных ограждений и снеговыдувающих щитов.

## Охрана растительного и животного мира

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд являются объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.

При размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи установлены постановлением администрации Сахалинской области от 2.11.2009 № 439-па «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Сахалинской области».

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

В пределах особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» охрана животного мира и среды его обитания осуществляется в соответствии с режимом особой охраны данных территорий, который устанавливается Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Сахалинской  области.

В соответствии с Лесным Кодексом РФ леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния», «Правилами пожарной безопасности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417.

Обеспечение санитарной безопасности в лесах осуществляется в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414.

## Обращение с отходами производства и потребления

Управление и контроль в сфере обращения с отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения муниципального образования «Городской округ Ногликский», максимально вовлечения отходов в хозяйственный оборот должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденные решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 12.07.2012 № 190 и другими нормативными документами.

Система обращения с отходами на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» должна включать комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и других видов отходов производства и потребления.

## Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» выделяются особо охраняемые природные территории, имеющие природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и подлежащие учету при разработке градостроительной документации.

Порядок образования, режим использования и охраны, правовые положения для особо охраняемых природных территорий определяются в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», законом Сахалинской области от 21.12.2006 № 120-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области» и действующим законодательством.

Охрана территорий природных парков, государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляется органами, в ведении которых они находятся, в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области.

Исполнительный орган государственной власти Сахалинской области, осуществляющий деятельность по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения, и органы местного самоуправления осуществляют охрану особо охраняемых природных территорий соответственно регионального и местного значений через специально созданные для этой цели учреждения, наделенные полномочиями в соответствии с положениями (уставами) данных учреждений.

В целях защиты особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства создаются охранные зоны.

В границах особо охраняемых природных территорий регионального значения в соответствии с их категорией, положением (паспортом) и функциональным зонированием могут выделяться земельные участки с объектами инфраструктуры или без таковых, предназначенные для сдачи в аренду гражданам и юридическим лицам в целях организации регулируемого туризма и отдыха, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны территории и целям создания особо охраняемой природной территории.

# Приложение 1.  Нормы расчета  учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков

| Наименование | Единица измерения | Норматив обеспеченности |  |  |  | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городской населенный пункт |  | Сельский населенный пункт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85% общего числа детей дошкольного возраста (1,5-6 лет), в том числе общего типа – 70%, специализированного – 12%. |  |  |  | При вместимости яслей-садов (кв. м на 1 место): до 100 мест – 40, свыше 100 мест – 35; в комплексе яслей-садов свыше 500 мест – 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30-40% (в связи с расположенностью территории в климатическом подрайоне IГ); на 25% - в условиях реконструкции, на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. Для встроенно-пристроенных к жилым домам до 150 мест – не менее 29 кв. м на 1 место. | Площадь групповой площадки для ясельного возраста следует принимать 7,5 кв. м на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами детских дошкольных учреждений общего типа. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями рассчитывается без учета учреждений частной формы собственности. Рекомендуется размещать крытые бассейны при детских садах не менее 18 кв. м площади зеркала воды на 1 дошкольное учреждение с ограничением общего доступа для детей, не посещающих учреждение. При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по норме, рассчитанной на основе демографии. |
|  |  | 85 на 100 детей дошкольного возраста |  | 80 на 100 детей дошкольного возраста |  |  |  |
| Общеобразовательные школы | учащийся | 100% от численности школьников 1-9 классы и 75 % - 10-11 классы при обучении в одну смену (с 6,5 до 18 лет). |  |  |  | При вместимости, учащихся – кв. м на 1 учащегося: до 400 –50; свыше 400 до 500 – 60; свыше 500 до 600 – 50; свыше 600 до 800 – 40; свыше 800 до 1100 – 33; свыше 1100 до 1500 - 21; Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 40% (в связи с расположенностью территории в климатическом подрайоне IГ), на 20% - в условиях реконструкции | Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона. Рекомендуется размещать крытые бассейны при школах с ограничением общего доступа. |
|  |  | 95 на 100 детей школьного возраста |  | 90 на 100 детей школьного возраста |  |  |  |
| Школы-интернаты | учащийся | По заданию на проектирование |  |  |  | При вместимости, учащихся – кв. м на 1 учащегося: до 300 – 70; свыше 300 до 500 – 65; свыше 500 – 45. | - |
| Внешкольные учреждения* (дворец (дом) творчества школьников, станция юных техников, станция юных натуралистов, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа) | место | 10% общего числа школьников (6,5 – 18 лет) |  |  |  | По заданию на проектирование | - |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат* | место | 8% общего числа школьников (6,5 – 18 лет) |  |  |  | Не менее 2 га на объект, при устройстве автополигона не менее 3 га на объект. | - |
| Учреждения отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские лагеря (спортивно-оздоровительные, туристские, труда и отдыха обучающихся, санаторные профилактические, культурно-познавательные, интеллектуальные, профильные) | место | По заданию на проектирование |  |  |  | По заданию на проектирование | - |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения | кв. м общей площади | 70-80 на 1 тыс. человек |  |  |  | По заданию на проектирование | Для сельских населенных пунктов физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р) |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек |  |  |  | По заданию на проектирование |  |
| Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек |  |  | - | По заданию на проектирование |  |
| Территория | га | 0,19 на 1 тыс. человек |  |  |  | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 50 – 60 на 1 тыс. человек |  |  |  | По заданию на проектирование | - |
| Клубы | посетительское место | 80 на 1 тыс. человек | При численности населения, человек – мест на 1 тыс. человек: до 1000 – 500-300; от 1000 до 2000 – 300-230. |  |  | По заданию на проектирование | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения/место | 4-4,5/2-3 на 1 тыс. чел. | 6-7,5/5-6 на 1 тыс. чел. |  |  | По заданию на проектирование | - |
| Кинотеатры | место | 25 на 1 тыс. человек |  |  |  | По заданию на проектирование | - |
| Музеи | объект | 1 на 25 тыс. человек |  |  |  | По заданию на проектирование | Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р) |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торговой площади | 432 (100)** на 1 тыс. человек |  |  |  | Торговые центры городской и сельской местности с числом жителей, чел. – га на 1 объект: до 1 000 – 0,1-0,2; от 1 000 до 3 000 – 0,2-0,4; от 3 000 до 5 000– 0,4-0,6; от 5 000 до 6 000 – 0,6-1,0; свыше 6 000 – 1,0-1,2. Предприятия торговли, кв. м торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 кв. м торговой площади св. 250 до 650 – 0,08 – 0,06; от 650 до 1500 – 0,06 - 0,04; от 1500 до 3500 – 0,04 -0,02; свыше 3500 – 0,02. | Норматив обеспеченности определять согласно программе социально-экономического развития Сахалинской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2018 года. Норматив обеспеченности торговой площадью может изменяться |
| Рыночные комплексы | кв. м торговой площади | 24 на 1 тыс. человек |  | - |  | от 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 кв. м – при торговой площади до 600 кв. м 7 кв. м – св. 3000 кв. м | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 кв. м торговой площади |
| Предприятия общественного питания | место | 40 (8)** на 1 тыс. человек |  | 40 на 1 тыс. человек |  | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25 свыше 50 до 150 – 0,2 – 0,15 свыше 150 – 0,1 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 (2)** на 1 тыс. человек |  | 7 на 1 тыс. человек |  | для предприятий мощностью: до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га. | - |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков | операционная касса | 1 на 10 тыс. человек |  |  |  | га на объект: 0,2- при 2 операционных кассах; 0,5- при 7 операционных кассах | - |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 на 2-3 тыс. человек |  | 1 на 1-2 тыс. человек |  | 0,05 га при 3 операционных местах; 0,4 га при 20 операционных местах | - |
| Организации и учреждения управления | объект | По заданию на проектирование |  |  |  | В зависимости от этажности, кв. м на 1 сотрудника: 44-18,5 – при этажности 3-5. | - |
| Юридические консультации | рабочее место | 1 на 10 тыс. человек |  |  | - | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 |  |  |  | 0,3 га на объект | - |
| Гостиницы | место | 6 на 1 тыс. человек |  |  |  | При числе мест гостиницы, кв. м на 1 место: 25-100 мест – 55; 100-500 – 30; 500-1000 – 20; 1000-2000 – 15. | - |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 на муниципальное образование |  |  |  | - | - |
| Кладбище традиционного захоронения | га | - |  |  |  | 0,24 га на 1 тыс. человек | - |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | - |  |  |  | 0,02 га на 1 тыс. человек | - |

Примечание:

- * - в городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских населенных пунктах для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

- ** - в скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе, как правило, для городских населенных пунктов.

# Приложение 2. Термины и определения

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Бульвар и пешеходные аллеи - озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха;

Внутридворовая территория - территория со стороны входов в жилую часть многоквартирного дома, содержащая элементы благоустройства, необходимые для функционирования дома;

Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения - учреждения и предприятия, помещения которых полностью или частично расположены в жилом доме или ином здании;

Гараж - здание, сооружение, предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей, а также для осуществления мелкого ремонта транспортных средств собственника гаража;

Городской сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного кратковременного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га;

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий;

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

Градостроительные решения - решения органов государственной власти, органов местного самоуправления по развитию пространственной структуры, зонированию территорий, принятые на основании утвержденной в установленном федеральным законодательством порядке градостроительной документации;

Документация по планировке территории - проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков;

Жилищный фонд в зависимости от целей использования:

Жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. Жилые дома блокированной застройки относятся к многоквартирным жилым домам;

Жилое здание секционного типа - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделённых друг от друга стенами без проёмов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор;

Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;

Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование;

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно – эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений;

Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование при подготовке генерального плана), определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил землепользования и застройки), определения особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон;

Зоны жилого назначения - участки территории муниципального образования, используемые и предназначенные для размещения жилых домов, а также учреждений и предприятий обслуживания населения;

Зоны общественно-делового назначения – участки территории муниципального образования, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, научно-исследовательских учреждений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

Зоны производственного и коммунально-складского назначения – территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов, связанных с их обслуживанием, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, метрополитена, связи, а также для установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов;

Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки территории муниципального образования, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

Зона специального назначения - территории, занятые кладбищами, крематориями, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон;

Зона военных и режимных объектов – зона, предназначенная для размещения военных объектов, прочих режимных объектов (в том числе тюрем) и формирования инфраструктуры для их обслуживания. Предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

Зона естественного ландшафта – зона, включающая в себя естественные неблагоустроенные территории, предназначенные для сохранения озелененных пространств на незастроенной территории муниципального образования и восстановления нарушенного ландшафта;

Зона акваторий – территории, занятые водными объектами;

Зоны охраны объектов культурного наследия – территория, устанавливаемая в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

Зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее также – ИСОГД) - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений;

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

Комфорт проживания - устанавливаемый в задании на проектирование уровень требований к габаритам и площади помещений, к составу помещений жилого назначения, а также к инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров окружающей среды;

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);

Культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов;

Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные подобные объекты;

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий и определяющие расположение внешних контуров зданий, строений и сооружений;

Маломобильные группы населения – лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 - 10 лет, пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные;

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель на территории муниципального образования, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации;

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м. (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами). Границами, как правило, являются магистральные улицы или улицы в жилой застройке, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи;

Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

Морфологический тип (морфотип) застройки - компактно расположенная застройка, характеризующаяся схожестью внешних признаков (этажностью, плотностью, архитектурными и конструктивными решениями и т.д.) и сложившаяся в достаточно сжатый исторический период;

Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами «мощности» могут быть «вместимость», «производительность» и т.п.;

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей;

Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах (схемах) в составе градостроительной документации, включая опорный план территории;

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской федерации, уставом и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие территории;

Охранные зоны – территории, предназначенные для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов охраны, а также для поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах которых устанавливаются в соответствии с законодательством особые условия использования территорий;

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического кратковременного массового отдыха населения;

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

Планировочная организация - деление территории муниципального образования на планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности (планировочный район, планировочный микрорайон, планировочный квартал, планировочный земельно-имущественный комплекс, планировочный земельный участок);

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях;

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в целях обеспечения безопасности населения; размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами; по своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме;

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования;

Система теплоснабжения - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепла потребителям;

Сквер - объект озеленения муниципального образования; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля;

Социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации социального обеспечения, объекты учреждений детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего образовании;

Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

Стоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями;

Стоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий,  распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе;

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Территории со сложными инженерно-строительными условиями - территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера (территории на которых развиты неблагоприятные геологические, гидрогеологические, и другие процессы - оползни, обвалы, карст, селевые потоки, переработка берегов водохранилищ, озер и рек, подтопление, затопление, морозное пучение, наледеобразование, термокарст  и их сочетания, территории сложенные естественными грунтами с низкими прочностными свойствами, сложенные техногенными отложениями, сухими или осложненными подтоплением и др.);

Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой;

Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

Элемент планировочной структуры - часть территории муниципального образования, выделяемая для целей градостроительного проектирования (район, микрорайон, квартал).

# Приложение 3. Нормативные ссылки

Федеральные нормативные правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, принят государственной Думой 22 декабря 2004 г.;

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ, принят государственной Думой 19 февраля 1997 г.;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, принят государственной Думой 28 сентября 2001 г.;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, принят государственной Думой 22 декабря 2004 г.;

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, принят государственной Думой 12 апреля 2006 г.;

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, принят государственной Думой 8 ноября 2006 г.;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», принят государственной Думой 22 декабря 2004 г.;

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», принят государственной Думой 28 сентября 2001 г.;

Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принят государственной Думой 16 сентября 2003 г.;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят государственной Думой 4 июля 2008 г.;

Федеральный закон от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», принят государственной Думой 5 декабря 1995 г.;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принят Государственной Думой 12 марта 1999 г.;

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», принят Государственной Думой 2 апреля 1999 г.;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принят Государственной Думой 11 ноября 1994 г.;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», принят Государственной Думой 20 июля 1995 г;

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», принят Государственной Думой 15 февраля 1995 г.;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принят Государственной Думой 12 марта 1999 г.;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г.;

Федеральный закон  от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят Государственной Думой 24 мая 2002 г.;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», принят Государственной Думой 18 ноября 1994 г.;

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», принят Государственной Думой 12 марта 1999 г.;

Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», принят Государственной Думой 4 июля 2007 г.;

Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», принят Государственной Думой 18 июня 2003 г.;

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», принят Государственной Думой 22 мая 1998 г.;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 № 860 
«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

Приказ Министерства природных ресурсов от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. №  1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Нормативные правовые акты Сахалинской области и муниципального образования «Городского округа Ногликский»

Закон Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области»;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Сахалинской области «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Сахалинской области», утвержденные Постановлением Администрации Сахалинской области от 28.01.2008 № 18-па;

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.07.2012 № 377 «Об утверждении Схемы территориального планирования Сахалинской области»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99 «О Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 № 423 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы»;

Закон Сахалинской области от 04.12.2012 № 100-ЗО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Сахалинской области»;

Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 12.07.2012 № 190 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25.03.2009 № 262 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» по вопросам градостроительства»;

Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.02.2011 № 86 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры пгт. Ноглики на период до 2015 года»;

Постановление Мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 22.12.2010 № 819 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года» (в новой редакции)»;

Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 15.11.2010 № 251 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»;

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;

ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»;

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания».

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»;

СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*;

СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»;

СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

СП 14.13330.2011 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;

СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»;

СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах»;

СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»;

СП 35-109-2005 «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей»;

СП 35-112-2005 «Дома-интернаты»;

СП 35-117-2006 «Дома-интернаты для детей инвалидов»;

СП 35-116-2006 «Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

Строительные нормы (СН)

СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водопроводов и канализационных коллекторов»;

СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;

СН 457-74 «Нормы отвода земель для аэропорта»;

СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

Отраслевые нормы

ОСН 3.02.01 – 97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог»;

ОНД 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности».

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы»;

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Гигиенические нормативы. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»;

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы»;

ГН 2.1.5.2307-07. 2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы».

Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения»;

МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов».

# Приложение 4. Единицы измерения показателей мощности различных видов объектов градостроительной деятельности, которые могут использоваться при подготовке градостроительной документации муниципального образования «Городской округ Ногликский»

| Вид объекта градостроительной деятельности | Единицы измерения мощности объекта градостроительной деятельности |
| --- | --- |
| Административно-делового назначения |  |
| Административные здания | объект |
| Учреждения органов управления | объект |
| Банки, отделения банков | операционное место |
| Суды | рабочее место |
| Нотариальные конторы | рабочее место |
| Объекты МЧС | объект |
| Объекты МВД | объект |
| ЗАГСы, дворцы бракосочетания | объект |
| Архивы | единиц хранения |
| Прочее |  |
| Социально-бытового назначения |  |
| Пункты приема вторсырья | объект |
| Химчистки | кг вещей в смену |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место |
| Прачечные | кг белья в смену |
| Бани | место |
| Общественные уборные | прибор |
| Аварийно-диспетчерские службы | объект |
| Пожарные депо, пожарные части | автомобиль |
| Спасательные станции | объект |
| Отделения связи | объект |
| Гостиницы | место |
| Предприятия общественного питания | место |
| Учреждения гражданских обрядов | объект |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект |
| Пекарни | кг/сутки |
| Прочее |  |
| Торгового назначения |  |
| Торговые центры | кв. м торговой площади |
| Рынки | кв. м торговой площади |
| Магазины смешанных товаров | кв. м общей площади |
| Магазины продовольственных товаров | кв. м общей площади |
| Магазины непродовольственных товаров | кв. м общей площади |
| Магазины-кулинарии | кв. м общей площади |
| Прочее |  |
| Учебно-образовательного назначения |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место |
| Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста | место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся |
| Кадетские школы | учащихся |
| Вечерние школы | учащихся |
| Общеобразовательные школы-интернаты | учащихся |
| Образовательные учреждения для детей сирот оставшихся без попечения родителей | учащихся |
| Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа | учащихся |
| Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | учащихся |
| Образовательное учреждение начального профессионального образования | учащихся |
| Образовательное учреждение среднего профессионального образования | студенты |
| Образовательное учреждение высшего профессионального образования | студенты |
| Центры дополнительного образования детей | место |
| Дворцы творчества | место |
| Дома творчества | место |
| Станции юных натуралистов | место |
| Станции юных техников | место |
| Станции юных туристов | место |
| Детская экологическая (эколого-биологическая) станция | место |
| Детские школы искусств | место |
| Художественная школа | место |
| Детские хореографические школы | место |
| Музыкальная школа | место |
| Детско-юношеские спортивные школы | место |
| Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва | место |
| Детско-юношеские спортивно-адаптивные школы | место |
| Межшкольные учебные комбинаты | место |
| Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | место |
| Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением | место |
| Прочее |  |
| Культурно-досугового назначения |  |
| Библиотеки и читальные залы | единиц хранения/ читательское место |
| Театры | место |
| Концертные залы | место |
| Музеи | объект |
| Выставочные залы | объект |
| Художественные галереи, салоны | учреждение |
| Универсальные спортивно-зрелищные комплексы | место |
| Дома культуры | место |
| Клубы | место |
| Центры культуры и искусств | объект |
| Центр ремесел и промыслов | объект |
| Кинопрокаты | объект |
| Кинотеатры | место |
| Киностудии | объект |
| Залы аттракционов и игровых автоматов | кв. м площади пола |
| Цирки | объект |
| Зоопарки | объект |
| Планетарии | объект |
| Филармонии | объект |
| Прочее |  |
| Спортивного назначения |  |
| Спортивные центры | человек в час |
| Стрельбища | человек в час |
| Тиры | человек в час |
| Лыжные базы | человек в час |
| Лодочные станции, яхт клубы | объект |
| Стадионы, спортивные арены | га |
| Спортивные залы | кв. м площади пола |
| Бассейны | кв. м зеркала воды |
| Манежи | человек в час |
| Спортивные сооружения с ледовым покрытием закрытые | кв. м площади пола |
| Конноспортивные базы | объект |
| Ипподромы | человек в час |
| Велотреки | человек в час |
| Автодромы, мотодромы, картинги | человек в час |
| Корты крытые | человек в час |
| Физкультурно-спортивные комплексы | человек в час |
| Культурно-спортивные комплексы | человек в час |
| Физкультурно-оздоровительные клубы | человек в час |
| Спортивные площадки | га |
| Центры и питомники служебного собаководства | объект |
| Прочее |  |
| Здравоохранения |  |
| Амбулатории | посещение в смену |
| Поликлиники | посещение в смену |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект |
| Больницы | коек |
| Специализированные больницы | коек |
| Медицинские центры | объект |
| Диспансеры | койка |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль |
| Учреждения переливания крови | объект |
| Учреждения охраны материнства и детства | объект |
| Молочные кухни | порций в сутки на ребенка до года |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв. м общей площади |
| Санаторно-курортные учреждения | место |
| Учреждения здравоохранения особого типа | объект |
| Хосписы | койка |
| Лепрозории | объект |
| Аптечные учреждения | объект |
| Ветеринарные приемные пункты | объект |
| Ветеринарные лечебницы | объект |
| Прочее |  |
| Учреждения соцобеспечения |  |
| Стационарные учреждения социального обслуживания | место |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место |
| Психоневрологические интернаты | место |
| Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей | объект |
| Центры социальной помощи семье и детям | объект |
| Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей | место |
| Дома-интернаты для детей с физическими недостатками | место |
| Центры (отделения) социальной помощи на дому | объект |
| Центры социального обслуживания населения | объект |
| Геронтологические центры | койка |
| Центры дневного пребывания | объект |
| Центры экстренной психологической помощи по телефону | объект |
| Центры психолого-педагогической помощи | объект |
| Социально-реабилитационные центры | объект |
| Социально-оздоровительные центры | объект |
| Центры временного пребывания | объект |
| Консультативные центры | объект |
| Кризисные центры помощи женщинам | объект |
| Социальные приюты для детей и подростков | место |
| Специальные дома для одиноких престарелых граждан | место |
| Социальные квартиры | объект |
| Учреждения социальной помощи | объект |
| Социальные столовые | место |
| Социальные магазины | кв. м торговой площади |
| Прочее |  |
| Научно-исследовательского назначения |  |
| Научные учреждения академического профиля | объект |
| Научные учреждения отраслевого профиля | объект |
| Научные и опытные станции | объект |
| Метеорологические станции | объект |
| Учебные и научные лаборатории | объект |
| Научные центры | объект |
| Бюро | объект |
| Обсерватории | объект |
| Прочее |  |
| Культового назначения |  |
| Культовые объекты | объект |
| Прочее |  |
| Многофункционального назначения |  |
| Многофункциональные центры | объект |
| Прочее |  |
| Объекты производственного и коммунально-складского назначения |  |
| Промышленности |  |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | рабочее место |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | рабочее место |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | рабочее место |
| Лесозаготовка | рабочее место |
| Деревообрабатывающая промышленность | рабочее место |
| Целлюлозно-бумажное производство | рабочее место |
| Полиграфическое производство | рабочее место |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | рабочее место |
| Производство машин и оборудования | рабочее место |
| Производство транспортных средств и оборудования | рабочее место |
| Электронная и электротехническая промышленность | рабочее место |
| Оборонная промышленность | рабочее место |
| Производства легкой промышленности | рабочее место |
| Пищевкусовая промышленность | рабочее место |
| Мясная и молочная промышленность | рабочее место |
| Рыбоперерабатывающая промышленность | рабочее место |
| Плодоовощная промышленность | рабочее место |
| Рыбоводство | рабочее место |
| Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность | рабочее место |
| Строительная индустрия | рабочее место |
| Химико-фармацевтическая промышленность | рабочее место |
| Микробиологическая промышленность | рабочее место |
| Предприятия по заготовке продукции растениеводства | рабочее место |
| Топливная промышленность | рабочее место |
| Промышленность высоких технологий | рабочее место |
| Прочее |  |
| Коммунально-складского назначения |  |
| Склады | тонн |
| Материально-товарные склады | тонн |
| Овощебазы | тонн |
| Коллективные овощехранилища | тонн |
| Портовые склады | тонн |
| Прирельсовые склады | тонн |
| Склады-холодильники | тонн |
| Склады, специализированные по комплексной поставке | тонн |
| Склады ГСМ | тонн |
| Нефтебазы | тонн |
| Склады газа и продуктов его переработки | тыс. куб. м |
| Бункеры | тонн |
| Базы оптовой и мелкооптовой продукции | тонн |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | рабочее место |
| Склады временного хранения утильсырья | тонн |
| Заготовительно-складское предприятие | тонн |
| Прочее |  |
| Железнодорожного транспорта |  |
| Железнодорожные вокзалы | объект |
| Железнодорожные станции | объект |
| Депо (ремонтное, локомотивное х-во, моечные) | объект |
| Железные дороги однопутные | м |
| Железные дороги многопутные | м |
| Внутристанционные пути | м |
| Железнодорожные мосты | объект |
| Тоннели | объект |
| Эстакады | объект |
| Прочее |  |
| Автомобильного транспорта |  |
| Автовокзал, автостанция | объект |
| Стационарные посты ГИБДД | объект |
| Автобусные парки | объект |
| Автоколонны | объект |
| Автозаправочные станции | колонок |
| Станции технического обслуживания | постов |
| Автомойки | постов |
| Наземные стоянки грузового транспорта | машино-мест |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | машино-мест |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | машино-мест |
| Стоянки индивидуального транспорта встроенные в первые этажи зданий | машино-мест |
| Многоуровневые гаражные комплексы | машино-мест |
| Гаражи индивидуального транспорта встроенные в первые этажи зданий | машино-мест |
| Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест |
| Весовые пункты | объект |
| Остановочные павильоны общественного транспорта | объект |
| Дорожно-эксплуатационные участки | объект |
| Транспортные развязки | объект |
| Автомобильные дороги | м |
| Магистральные дороги скоростного движения | м |
| Магистральные дороги регулируемого движения | м |
| Магистральные улицы общегородского значения | м |
| Магистральные улицы районного значения | м |
| Улицы и дороги местного значения | м |
| Поселковые дороги | м |
| Главные улицы | м |
| Улицы в жилой застройке основные | м |
| Улицы в жилой застройке второстепенные | м |
| Проезды | м |
| Автодорожные мосты | объект |
| Дорожно-ремонтные строительные управления | объект |
| Автогазозаправочные станции | колонок |
| Светофорные объекты | объект |
| Автокемпинги, мотели | мест |
| Улично-дорожные сети | м |
| Пешеходные мосты | объект |
| Железнодорожные переезды | объект |
| Многоуровневые парковки | машино-мест |
| Логистические центры | объект |
| Пешеходные переходы | объект |
| Прочее |  |
| Речного транспорта |  |
| Речные вокзалы | объект |
| Речные порты | объект |
| Пристани | объект |
| Причалы | объект |
| Паромные переправы | объект |
| Лодочные станции | мест |
| Пункты технического обслуживания и заправки судов | объект |
| Основные водные пути | м |
| Прочее |  |
| Объекты инженерного обеспечения |  |
| Электроснабжение |  |
| Электростанции | МВт |
| Дизельные электростанции | МВт ; кВт |
| Распределительные устройства | МВА |
| Распределительные пункты | кВА |
| Трансформаторные подстанции | кВА |
| Повысительные подстанции 6/10 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 10/6 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 35 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 110 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 220 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 500 кВ | МВА |
| Линии электропередачи 0,4 кВ | км |
| Линии электропередачи 10(6) кВ | км |
| Линии электропередачи 35 кВ | км |
| Линии электропередачи 110 кВ | км |
| Линии электропередачи 220 кВ | км |
| Линии электропередачи 500 кВ | км |
| Ветроэлектрические станции | МВт ; кВт |
| Водоснабжения |  |
| Скважины для забора воды | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Поверхностные водозаборы | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Водопроводные очистные сооружения | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Резервуары для хранения воды | куб.м |
| Насосные станции | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Повысительные насосные станции | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Водонапорная башня | куб.м |
| Водоразборная колонка | л/с |
| Пожарный гидрант | л/с |
| Пожарный резервуар | куб.м |
| Хозяйственно-питьевой водопровод | км |
| Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод | км |
| Противопожарный водопровод | км |
| Технический водопровод | км |
| Водоотведения |  |
| Септик | куб.м |
| Канализационная насосная станция | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Головная канализационная насосная станция | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Канализационные очистные сооружения | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | км |
| Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | км |
| Безнапорный коллектор общесплавной канализации | км |
| Напорный коллектор общесплавной канализации | км |
| Очистные сооружения предприятий | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Теплоснабжения |  |
| Теплоэлектроцентрали | Гкал/ч, Мвт |
| Котельные | Гкал/ч |
| Центральные тепловые пункты | Гкал/ч |
| Тепловые перекачивающие насосные станции | куб.м/ч |
| Индивидуальные котельные | Гкал/час |
| Тепловые сети | км |
| Газоснабжения |  |
| Газорегуляторный пункт | куб.м/ч |
| Газораспределительная станция | Млн. куб.м/год |
| Компрессорная станция | Млн. куб.м/год |
| Газгольдер | куб.м |
| Газохранилище | куб.м |
| Газонаполнительная станция | куб.м |
| Газопровод низкого давления | км |
| Газопровод среднего давления | км |
| Газопровод высокого давления | км |
| Магистральный газопровод высокого давления | км |
| Промысловый газопровод | км |
| Крановый узел | шт. |
| Связи |  |
| Автоматическая телефонная станция | номер |
| Антенно-мачтовые сооружения | Вт |
| Таксофоны | объект |
| Узел спутниковой связи | канал |
| Телевизионный ретранслятор | Вт |
| Линия связи | км |
| Волоконно-оптическая линия связи | км |
| Узел мультимедийной системы доступа | номер |
| Распределительные шкафы | объект |
| Транспортировки нефти |  |
| Нефтеперекачивающие станции | куб.м/сутки |
| Кусты скважин | куб.м/сутки |
| Кустовая насосная станция | куб.м/ч |
| Дожимная насосная станция | куб.м/ч |
| Нефтепровод | м |
| Нефтепродуктопровод | м |